国能榆林化工有限公司烯烃事业部

MTO装置LORU单元题库

二零二一年三月

目录

一、判断题	2

二、单选题	26

三、多选题	70

四、简答题	100

五、计算题	113

六、论述题	123

# 一、判断题

- 由于工艺和设备原因，丙烯机停车，反应气气压缩机则必须停车。（    ）

【答案】×

- 对于一定质量的理想气体，无论其状态如何变化，其压强和体积的乘积与热力学温度的比值是一个恒量。（    ）

【答案】√

- 管内流体流量较小，而所需传热面积较大时宜选用单程换热器。（    ）

【答案】×

- 氢炔比高时，过剩氢气使乙烯加氢为乙烷，损失乙烯产品，同时绿油量会增加，影响催化剂活性。（    ）

【答案】√

- 塔罐倒空时，要先泄压，后倒空。（    ）

【答案】×

- 根据相平衡原理，精馏塔各层塔板温度反映了各塔板上的组成，温度升高表示组份变重。（       ）

【答案】√

- 灼伤可分为化学灼伤、热灼伤两种。（    ）

【答案】√

- COD即化学耗氧量，以氧的mg/L表示。（    ）

【答案】√

- 乙烯塔设计侧线条出的目的是为了减少产品中的乙烷含量。（    ）

【答案】×

- 相等体积的任何气体都含有相同数目的分子。（    ）

【答案】×

- 烷烃的物理性质随着分子里碳原子数目的增加而变化。（    ）

【答案】√

- 由离心泵和某一管路组成的输送系统，其工作点由铭牌上的流量和扬程所决定。（    ）

【答案】×

- 当离心泵发生气缚或气蚀现象时，处理的方法均相同。（    ）

【答案】×

- 压力表的最大量程，最好选用为容器工作压力的3倍。（       ）

【答案】×

- φ25×2.5B，其中B表示物料，2.5表示壁厚，25表示管外径。（  ）

【答案】×

- 闸阀的特点是密封性能较好，流体阻力小，具有一定的调节性能，适用于控制清洁液体，安装时没有方向。（    ）

【答案】√

- 离心泵的泵壳既是汇集叶轮抛出液体的部件，又是流体机械能的转换装置。（    ）

【答案】√

- 转子流量计可以安装在垂直管路上，也可以在倾斜管路上使用。（    ）

【答案】×

- 浮头式换热器具有能消除热应力、便于清洗和检修方便的特点。（    ）

【答案】√

- 管路的吹扫是为了清除残留在管路内的铁屑、焊渣、尘土及其他污物。（    ）

【答案】√

- 换热器采用多管程结构，可提高流体流速，是强化传热的有效途径，因此程数越多越好。（    ）

【答案】×

- 舌形塔板结构简单，金属用量小，不易堵塞生产能力大，操作弹性小。（    ）

【答案】√

- 回流比的大小对精馏塔操作有很大影响，当回流比增大时在固定分离要求情况下，所需的理论塔板数不变。（    ）

【答案】×

- 泡点和露点与混合物的组成及系统压力的大小有关的。（    ）

【答案】√

- 增加膨胀的前后压力差或降低气体的初始温度，都可以使气体的冷冻效应提高。（    ）

【答案】√

- 液体的沸点与液体的组成及大气压有关，纯的液体在一定的大气压下，其沸点是恒定不变的。（    ）

【答案】√

- 塔系统的操作与调整应遵循压力相对恒定，操作灵敏板温度比较稳定，回流量、进料量、进料温度、进料组成相对稳定的原则。（    ）

【答案】√

- 在透平单试过程中，要严格按照透平升速曲线升速，要尽快通过临界转速范围。（       ）。

【答案】√

- 将饱和液体在其饱和压力下，冷却到低于其冷凝温度的过程叫过冷，过冷的结果使制冷能力增加。（    ）

【答案】√

- 在对流传热中流体质点有明显位移。（    ）

【答案】√

- 在低温下，微量水能与烃类形成白色结晶水合物，压力愈高，生成水合物的起始温度也愈高。（    ）

【答案】√

- 回流比的大小对精馏塔塔板数和进料位置的设计起着重要的作用。（    ）

【答案】√

- 在静止的液体中，液体内任一点的压强只与流体的密度有关，而与液体的深度无关。（    ）

【答案】×

- 如果物质的分子发生了变化，有新物质的分子产生，这样的变化就是化学变化。（    ）

【答案】√

- 在连通着的同一种静止流体内，处于同一水平面的各点压强相等，而与容器的形状无关。（    ）

【答案】√

- 一定质量的气体，在压强不变的条件下，其体积和热力学温度（或绝对温度）成反比。（    ）

【答案】×

- 由于流体蒸发时温度降低，它要从周围的物体，吸收热量，因此液体蒸发有致冷作用。（    ）

【答案】√

- 温度越低，表明物体内部分子运动越剧烈。（    ）

【答案】×

- 可燃物质在空气中的含量高于爆炸上限时，不会爆炸，但可能燃烧。（    ）

【答案】√

- 泵输送液体的粘度越大，则泵的扬程、流量减小，效率及轴功率增大。（    ）

【答案】√

- 一般在被测压力稳定的情况下选择压力表量程时应最大不超过满量程的3/4。（    ）

【答案】√

- 表征设备运转情况并需要进行调节的工艺参数称为被调参数。（    ）

【答案】√

- 温度对物质的溶解度没有影响。 （    ）

【答案】×

- 提高丙烯塔操作压力，可提高丙烯和丙烷相对挥发度，同时可提高丙烯塔操作能力。（       ）

【答案】×

- 由于丙烯与丙烷的相对挥发度相当接近，故所需要的板数也多。（    ）

【答案】√

- 在化学反应方程式中，我们用“＋Q”表示吸热，“－Q”表示放热。（    ）

【答案】×

- 冷剂无相变时，塔顶冷凝器的负荷主要由冷剂量来调节。（    ）

【答案】√

- 将燃烧物质与空气隔绝、停止或减少燃烧区空气的灭火方法为隔离法。（    ）

【答案】×

- 气体只有在临界温度以下，才可能液化。（    ）

【答案】√

- 在液体与管壁的传热过程中，液体粘度越大，与管壁的对流传热效果越好。（    ）

【答案】×

- 如果液相的蒸汽压小于气相的总压，就将有部分液体汽化。（    ）

【答案】√

- 对于一种纯的物质，在一定的压力下，它的泡点温度和露点温度是相等的，就是它的沸点。（    ）

【答案】√

- 泵的流量不是一个固定的值，而是在一定范围内变动，如果泵的密封不好，有相当量内回流和外泄漏就会降低泵的流量。（    ）

【答案】√

- 用来表示流体粘性的物理量称为粘度。（    ）

【答案】√

- 由于离心泵内存在气体，使离心泵启动时无法正常输送液体而产生气蚀现象。（       ）

【答案】×

- 在精馏中，汽相和液相的组分浓度差是精馏的第一前提。（    ）

【答案】√

- 一个合理的温度梯度则是精馏的第二前提。（    ）

【答案】√

- 在相同条件下，同种物料在节流前温度越低，则节流后温度越低。（    ）

【答案】√

- 干燥介质的温度越高，水份气化越快，有利干燥速度的提高。（    ）

【答案】√

- 干燥介质的流速增加，可将气化的水分迅速带走，提高干燥速度。（    ）

【答案】√

- 热电偶的测温范围比热电阻的测温范围宽。（    ）

【答案】√

- 干燥过程中，物料本身温度越低，则表面气化速度和内部扩散速度越高，干燥速度就加快。（    ）

【答案】×

- 塔进行全回流操作时，达到给定分离程度所需的理论塔板数最多。（    ）

【答案】×

- 含碳元素的化合物一定是有机物。（    ）

【答案】×

- 烯烃的化学性质比烷烃活泼，是由于分子中含有碳碳双键。（    ）

【答案】√

- 提高丙烯塔操作压力，可提高丙烯和丙烷相对挥发度，同时可提高丙烯塔操作能力。（    ）

【答案】×

- 分程动作的实现，是通过阀门定位器将其动作压力整定在不同范围内来达到的。（    ）

【答案】√

- 在精馏塔中，进料塔板以上气、液相组成中，易挥发组分浓度是逐板降低的。（    ）

【答案】×

- 装置气密试验前，系统管线与设备应该强度试验已完备，但阀门使用的是临时垫片。（    ）

【答案】×

- 正常操作中，干燥器在出口水含量超标后才再生。（    ）

【答案】×

- 干燥器恒温是为了脱水彻底。（    ）

【答案】√

- 提高操作压力可使塔的处理能力提高，但会使相对挥发度下降，分离效果变差。（    ）

【答案】√

- 精馏塔顶采出量的大小和该塔进料量大小有着对应关系，进料量增加，塔顶采出量应相应增加。（    ）

【答案】√

- 当进料量不变时，塔顶采出量增大，重组分被带到塔顶，塔顶产品不合格。（    ）

【答案】√

- 当进料量不变时，釜液采出量变小，将造成塔釜液面过高，甚至出现淹塔现象，使产品不合格。（    ）

【答案】√

- 灵敏板温度只受塔釜加热量及塔顶回流量的影响。（    ）

【答案】×

- 塔釜液位对灵敏板温度没有影响。（    ）

【答案】×

- 精馏塔操作不平稳时，进出料可能暂时出现不平衡。（    ）

【答案】√

- 乙烯精馏塔采用中沸器目的为了节能降耗。（    ）

【答案】√

- 正常停车前，各干燥器至少有一台再生完毕，反应器应有备用台。（    ）

【答案】√

- .离心泵的扬程就是升扬高度。（    ）

【答案】×

- 采用出口阀调节离心泵流量时，开大出口阀门扬程减小。（    ）

【答案】√

- 当液体输送温度较高或液体沸点较低时，应将离心泵安装于贮存罐液面以下。（    ）

【答案】√

- 使用填料密封时，填料应具有良好的耐磨性、导热性，并具有较大的弹性变形。（    ）

【答案】√

- 水锤对管道设备没有危害，故不需要预防。（    ）

【答案】×

- 发生冻塔后，塔压差增大，塔釜及回流罐液面波动大，操作不正常。（    ）

【答案】√

- 结成或与物料形成固体水合物质，从而堵塞物料通道称为冻塔。（    ）

【答案】√

- 负荷高时，中沸器对釜温和灵敏板温度影响较大，若其加热量过小，釜温和灵敏板温度可能会提不上去。（    ）

【答案】√

- 精馏塔进料组成变化不会造成塔顶分析不合格。（    ）

【答案】×

- 精馏塔釜采出量太小，也会造成塔釜轻组分浓度超标。（    ）

【答案】×

- 塔釜采出过大时，易造成精馏塔塔釜液面空。（    ）

【答案】√

- 精馏塔进出料不平衡，进多出少会导致塔压差增大。（    ）

【答案】√

- 催化剂不影响化学平衡。（    ）

【答案】√

- 含有相同碳原子的二烯烃和炔烃互为同分异构体。（    ）

【答案】√

- 蒸汽压力越高，其对应的饱和温度也越高。（    ）

【答案】√

- 最小回流比状态下的理论塔板数为最小理论板数。（    ）

【答案】×

- 采用两台型号相同的离心泵并联操作可提高扬程，串联可增大流量。（    ）

【答案】×

- 一般的，液体的粘度随温度的升高而降低。（    ）

【答案】√

- 泡沫灭火器可用于带电灭火。（    ）

【答案】×

- 可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。（    ）

【答案】×

- 焊接管道和设备时，必须采取防火安全措施。（    ）

【答案】√

- 灭火器材设置点附近不能堆放物品,以免影响灭火器的取用。（    ）

【答案】√

- 从消防观点来说,液体闪点就是可能引起火灾的最低温度。（    ）

【答案】√

- 安装在爆炸危险场所的灯具应是防爆型的。（    ）

【答案】√

- 用水直接喷射燃烧物进行灭火,属于冷却法灭火。（    ）

【答案】√

- 易燃易爆工厂、仓库内一律为禁火区。各禁火区应设禁火标志。（    ）

【答案】√

- 换热器分类按换热方式可分为间壁式、混合式、蓄热式。（    ）

【答案】√

- 在低温下，微量水能与烃类物质生成水合物，压力越高生成水合物的起始温度越高。（    ）

【答案】√

- 当气体温度高于该气体临界温度时，对该气体进行压缩，无论加多大压力都不能使该气体液化。（    ）

【答案】√

- 改变离心泵转速。当转速增大时，流量Q与扬程H都将增大。（    ）

【答案】√

- 对于一台透平驱动的压缩机机组来说，临界转速只有一个。（    ）

【答案】×

- 压缩比是指压缩机入口气体压力与出口气体压力之比。（    ）

【答案】×

- 微分调节作用具有抑制振荡的效果。（    ）

【答案】√

- 反应气进入干燥器温度越低越好。（    ）

【答案】×

- 前馈控制系统是一种开环的控制系统。（    ）

【答案】√

- 微分调节具有抑制振荡效果。（    ）

【答案】√

- 压力、流量调节一般采用微分规律调节，以抑制参数的振荡。（    ）

【答案】×

- 影响气体密度的主要因素是温度、压力和平均分子量。（    ）

【答案】√

- 塔压一定，则温度与组成相互制约，组成温度为线性函数。（    ）

【答案】√

- 丙烯制冷压缩机在压缩过程是等熵压缩过程。（    ）

【答案】×

- 脱甲烷塔塔顶温度随塔压降低而降低，则相同塔压下所需要塔顶温度尚需相应的下降，从避免采用过低制冷温度考虑，应尽量采用较高的操作压力，所以脱甲烷塔在设备允许的条件下，操作压力应该尽可能的高。（    ）

【答案】×

- 乙烯对乙烷的相对挥发度随压力的降低而升高。（    ）

【答案】√

- 由于工艺和设备原因，丙烯机停车，反应气气压缩机则必须停车。（    ）

【答案】×

- 低级不饱和烃类在碱洗塔塔釜液面冷凝并聚合形成一层肥皂状的碱性黄色油状物，称为黄油。（    ）

【答案】×

- 精馏塔的负荷过高会使汽液两相都增加过量，溢流堰来不及下降液体，液体被气流带入上一层塔板，重组分反流向上，造成塔顶产品中重组分超标，这种现象称为漏液。（    ）

【答案】×

- BOD表示化学耗氧量。（    ）

【答案】×

- 在液体表面和内部同时汽化的现象称沸腾。（    ）

【答案】√

- 冷凝式透平的排气温度一般不超过120℃。（    ）

【答案】√

- 当调节器输入为负偏差时、调节器输出信号随输入负偏差的增大而增大、该调节器为正作用调节器。（    ）

【答案】√

- 气体只有在临界压力才可能汽化。（    ）

【答案】×

- 执行器是由执行机构和调节机构组成。（    ）

【答案】√

- 在其他条件确定后，通过叶轮的气体所能达到的最终压力主要由气体的旋转速度和密度决定。（    ）

【答案】√

- 由于丙烯是不饱和烃，为了防止丙烯压缩机的聚合，阻塞管道，故必须采用多段压缩。（    ）

【答案】×

- 对于混合烃类气体，其生成烃水合物的温度、压力随气体密度变化，现在相同压力下，密度大的混合气体，其生成烃水合物的温度越低。（    ）

【答案】×

- 离心泵之所以能将液体吸入泵内，主要是叶轮转动时中心形成真空从而将液体经吸入管线吸进泵内。（    ）

【答案】√

- 离心泵调节进口流量容易造成气蚀而损坏泵。（       ）

【答案】√

- 启动泵时，应该遵循先启动泵，后开出口阀的原则。（    ）

【答案】×

- 冷剂无相变时，冷凝器的负荷主要由冷剂量来调节。（    ）

【答案】√

- 对于釜液易聚合的重组份，塔釜液面过高或过低，都会增加物料在再沸器内聚合的可能性。（    ）

【答案】√

- 在各丙烯换热器中，丙烯都是起制冷作用。（    ）

【答案】×

- 精镏段的作用是将进塔物料中的重组分浓度提高，并在塔釜采出。（    ）

【答案】×

- 浮环密封是依靠浮环在浮动过程中与主轴之间形成动压油膜，并起到密封作用的。（    ）

【答案】√

- 间壁两侧流体朝相反方向流动为并流。（    ）

【答案】×

- 雷诺数是一个没有单位的数群。（    ）

【答案】√

- 文丘里流量计的能量损失比孔板大。（    ）

【答案】×

- 3A分子筛是离子型吸附剂。（    ）

【答案】√

- 两台离心泵串联工作，其总流量等于两台泵流量之和。（    ）

【答案】×

- 往复泵工作时，周期地排出液体，流量则是连续的。（    ）

【答案】×

- 压力表指示的压力是表压。（    ）

【答案】√

- 离心泵是由泵壳、叶轮和轴承三大部分组成。（    ）

【答案】×

- 迷宫密封对气体与液体的密封效果同样好。（    ）

【答案】×

- 压缩比和温度的限制是抑制在离心压缩机内产生聚合物的主要措施。（    ）

【答案】√

- 压缩过程有三种情况：即等温压缩、绝热压缩和多变压缩，在实际生产中，大多是绝热压缩。（    ）

【答案】×

- 在不同再生条件下，总会在干燥剂中残留一定的水分。（    ）

【答案】√

- 影响脱甲烷塔乙烯损失率的主要因素是操作温度和压力。（    ）

【答案】×

- 对于脱甲烷塔而言，其轻关键组分为氢气，重关键组分为甲烷。（    ）

【答案】×

- 由于等熵膨胀对外作功，所以制冷能力比等焓膨胀要小。（    ）

【答案】×

- 工业生产中多数精馏塔采用泡点进料，原因是塔内处于沸腾状态，泡点进料对塔内状态扰动较少。（    ）

【答案】√

- 各种可燃液体闪点的高低可确定它们火灾危险的程度。闪点越高，火灾危险性越大、等级也就越高。（    ）

【答案】×

- 积分调节作用输出信号的大小不仅取决于偏差的大小，而且取决于偏差存在的时间长短。（    ）

【答案】√

- 透平一级后压力增大原因中压蒸汽压力增大、透平排汽压力波动、转子隔板流道结垢。（    ）

【答案】√

- 机组常见密封种类迷宫密封、浮环密封、机械密封、充气和抽所密封。（    ）

【答案】√

- 安全阀主要技术参数有压力参数、尺寸参数、排泄量。（    ）

【答案】√

- 反应脱除酸性气体主要包括H2S、CO2少量的有机硫化物。（    ）

【答案】√

- 常用法兰密封面的型式几种平面型密封面、凹凸型密封面、槽型密封面。（    ）

【答案】√

- 蒸馏分离混合液的基本依据是两组份挥发性的差异，因此可能用沸点差来判别混合液分离的难易。（    ）

【答案】×

- 工艺技术规程是指导和组织生产技术活动的技术依据，是具有法制性质的技术文件。（    ）

【答案】√

- 副产品的质量随着装置的工艺变化和原料的不同有所差异。（    ）

【答案】√

- 设备管理的内容分为设备技术管理和设备经济管理。（    ）

【答案】√

- 使用设备的基本要求包括投用前的准备工作和正确使用设备两方面。（    ）

【答案】√

- 温度是换热器操作控制中重要的指标之一。（    ）

【答案】√

- 对可燃性气体来说，气体扩散是造成事故扩大的原因。（    ）

【答案】√

- 安全阀能否正确安装，对阀门的工作状况、泄漏、排泄量等诸性能有极大的影响。（    ）

【答案】√

- 含碳元素的化合物就是有机物。（    ）

【答案】×

- 当一个可逆反应达到平衡状态后，实际上反应已经停止了。（    ）

【答案】×

- 由于管线上的静电量小，因此没有什么危险。（    ）

【答案】×

- 单位质量的液体，通过泵后所获得的高度叫泵的扬程。（    ）

【答案】×

- 安全阀的作用是当系统工作压力超过规定数值时能自动关闭，而当系统压强复原后又能自动打开，保证设备管路安全。（    ）

【答案】×

- 回流比的大小对精馏塔操作有很大影响，当回流比增大时在固定分离要求下，所需的理论板数不变。（    ）

【答案】×

- 泡点和露点与混合物的组成及系统压力的大小有关的。（    ）

【答案】√

- 辐射是一种电以磁波形式传播能量的过程。（    ）

【答案】√

- 在同一个原子中，不可能有运动状态完全相同的电子存在。（    ）

【答案】√

- 物质能量低的状态较能量高的状态稳定。（    ）

【答案】√

- 安全阀应安装在被保护设备、管线的最近位置上。（    ）

【答案】√

- 我们在工厂中所称的“压力”，实际上就是压强。（    ）

【答案】√

- 换热器传热面积越大，传递的热量也越多。（    ）

【答案】√

- 一般地，液体的粘度随温度的升高而降低。（    ）

【答案】√

- 蒸汽管网容量越大，则喘振振幅越小，反之，则越大。（    ）

【答案】√

- 离心泵调节进口流量容易造成气蚀而损坏泵。（    ）

【答案】√

- 辐射是一种以电磁波型式传播能量的现象。（    ）

【答案】√

- 液体的沸点与液体的组成及大气压有关，纯的液体在一定大气压下，其沸点是恒定不变的。（    ）

【答案】√

- 流体的任意质点，沿管线的轴线方向所通过的距离就称为流体的流速。（    ）

【答案】√

- 火灾逃生的四个要点是①防烟熏；②果断迅速逃离火场；③寻找逃生之路；④等待他救。（    ）

【答案】√

- 生产和使用化学危险品时，必须要有安全防护措施和用具。（    ）

【答案】√

- 防护用品必须严格保证质量，安全可靠，但可以不舒适和方便。（    ）

【答案】×

- 从事化工生产选择呼吸防护用品时，应该考虑有害化学品的性质、作业场所污染物可能达到的最高浓度、作业场所的氧气含量、使用者的面形和环境条件等因素。

【答案】√

- 搬运易燃易爆化学品时，应该轻拿轻放，轻拖、轻拉、轻抛、轻滚。（    ）

【答案】√

- 贮存危险化学品的建筑物或场所的输配电线路、灯具、火灾事故照明等用电都应符合安全要求，但不必安装避雷设施。（    ）

【答案】×

- 对于遇热遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品，在装运时应采取隔热、防潮措施。（    ）

【答案】√

- 安全色中的蓝色表示提示、安全状态及通行。（    ）

【答案】×

- 沸程又叫馏程，它是指单组分烃在一定压力下从初馏点到干点的温度范围。（    ）

【答案】×

- 气体和液体统称为流体，其密度只与温度有关而与压力无关。（    ）

【答案】×

- 冷冻操作是从低温物料中取出热量，并将此热量传给高温物体的过程。（    ）

【答案】√

- 离心式压缩机设有最小流量旁路的作用是防止低负荷操作时压缩机超温。（    ）

【答案】×

- 采用绝热效果好的耐火材料可以提高热效率。（    ）

【答案】√

- 在化工生产的基本过程，热量传递过程主要包括蒸馏、传热、结晶等。（    ）

【答案】×

- 苯、甲苯、四氯化碳等属于有机溶剂毒物。（    ）

【答案】√

- 在单质分子中，元素的化合价为零。（    ）

【答案】√

- 可燃物质在空气中的含量低于爆炸下限时，遇到明火，即不燃烧，也不会爆炸。（    ）

【答案】×

- 制冷压缩机各段返回的冷气体可提供冷却量、不必设置段间冷却器。（    ）

【答案】√

- 溶解度是指物质在一定量的溶液中达到溶解平衡时溶质的量。（    ）

【答案】×

- 气体物质的溶解度一般随温度升高而减小。（       ）

【答案】√

- 只要达到可燃物的爆炸下限，遇到明火就可能发生爆炸。（    ）

【答案】√

- 相同碳原子的烷烃异构体、直链烷烃比支链烷烃的沸点低。（    ）

【答案】×

- 反应气的露点与所采用原料有关。（    ）

【答案】√

- 对于许多有机同系物和烃类同系物，其相对挥发度随系统温度的增高而变小，但此变化较缓慢。（    ）

【答案】√

- 含碳元素的化合物就是有机物。（    ）

【答案】×

- 合理的浓度梯度是精馏的第二个前提条件。（    ）

【答案】√

- 塔顶热回流是利用冷凝器将塔顶上升蒸气的一部分冷凝成与塔顶温度相同的液体作为塔顶回流取走回流热。（    ）

【答案】×

- 从罐区用泵往装置内送原料，装置在用泵将原料送至需要的设备，这主要是为了达到增加流量而采取的手段。（    ）

【答案】×

- 某种物质在常温常压下，在空气中形成爆炸混合物的上限和下限叫该物质的爆炸范围。（    ）

【答案】×

- 物质发生自然时的温度称该物质的自然点。（    ）

【答案】×

- 与无机物相比，有机物的特点是熔点较高，易燃，难溶于水和有机溶剂。（    ）

【答案】×

- 1211灭火器适用于电气设备火灾，但不适用于油类着火。（    ）

【答案】×

- 有限空间作业票的有效期≤24小时，作业环境需要连续性监测，监护人每隔4小时记录一次监测数据。（ ×  ）

【答案】×

- 一级动火作业票有效期≤8小时。（√  ）

【答案】√

- 原子核外的电子是按能量大小，从高到低依次填入轨道的。（    ）

【答案】×

- 从热力学角度看，不同分子在同一条件下，分子中碳原子数较多的比碳原子数少的分子容易发生断链反应。（    ）

【答案】√

- 氧气是一种可燃性气体。（    ）

【答案】×

- 加入正催化剂，将使平衡向正反应方向移动。（    ）

【答案】×

- 闸阀额特点是密封性能较好，流体阻力小，具有一定的调节性能，适用于控制清洁液体，安装时没有方向。（    ）

【答案】√

- 换热器冷凝操作应定期排放蒸汽侧的不凝气体。（    ）

【答案】√

- 阀门的开启和关闭有手动、电动、气-液动和自动及多种传动方式。 （    ）

【答案】√

- 吹洗时，先将设备内的赃物吹入管路，再对管路进行吹洗。 （    ）

【答案】×

- 当物料过冷而形成固体，从而堵塞物料通道，称为冻塔。（    ）

【答案】×

- 固定管板式换热器适用于高温高压、洁净流体的换热。（    ）

【答案】×

- 丙烯精馏塔建立全回流的目的是缩短开车时间，尽快产出合格产品。（    ）

【答案】√

- 冷区排放液体物料时，要注意火炬系统液体排放蒸发器的加热情况。（    ）

【答案】√

- 脱乙烷塔采用多股进料是为了回收冷量和提高本塔分离效果。（    ）

【答案】√

- 各精馏塔系统在检修前的隔离工作中，要做到与塔相连的管线都要采取隔离措施。（    ）

【答案】√

- 低负荷时，精馏塔应适当降低回流比。（    ）

【答案】×

- 火炬点火前,要确认其它装置与火炬相连的所有系统与大气隔断，其火炬排放管线及火炬常明线管线已用氮气彻底置换合格。（    ）

【答案】√

- 在串级调节系统中主调节器的输出作为副调节器的给定值。（    ）

【答案】√

- 零件图用视图、剖视图、剖面图及其它各种表达方法，正确、完整、清晰地表达零件的各部分形状和结构。（    ）

【答案】√

- 干燥器的再生原理是分子筛在高压低温状态下对脱附水有利。（    ）

【答案】×

- 由于丙烯与丙烷的相对挥发度相当接近，故精馏时分离混合物所需要的塔板数也较多。（    ）

【答案】√

- 进料负荷调整时，碱洗塔的注碱量和黄油抑制剂的注入量因做相应的调整。（    ）

【答案】√

- 水压试验前，容器和管道系统上的安全装置、压力表、液面计等附件及全部内构件均应装配齐全并经检查合格。（    ）

【答案】√

- 蒸汽中带水可能产生水锤，而水中带蒸汽不可能产生水锤。（    ）

【答案】×

- 在系统中对于长期不用的工艺管线，应该打上盲板，防止串料。（    ）

【答案】√

- 联锁系统一般由继电器线路或无触点固态继电器组成。（    ）

【答案】√

- 临时用电设备现场就近要装设在紧急情况下能断开电源的开关。（    ）

【答案】√

- 板翅式换热器不能实现多种介质在同一设备内换热。（    ）

【答案】×

- 固定管板式换热器因有热补偿措施，允许管程和壳程两流体温差较大。（    ）

【答案】√

- 调节阀手轮一般有顶装式和侧装式两种。（    ）

【答案】×

- 现代的PLC并不只有逻辑控制功能，它是以微处理器为核心的一种通用工业自动控制装置。（    ）

【答案】√

- 压力变送器是一种将压力信号转换成标准信号远传到控制台的仪表。（    ）

【答案】√

- 列管式换热器主要由壳体、管束、管板、折流板和封头等部件组成。（    ）

【答案】√

- 气动调节阀采用是的电动执行机构。（    ）

【答案】×

- 加强设备的维护保养工作是保持设备完好状态，充分发挥其生产效能，延长使用寿命和保证安全经济运行的关键所在。（    ）

【答案】√

- 润滑油的管理，必须定位、定人、定点。（    ）

【答案】√

- 离心式压缩机的定子部分是由气缸、隔板、气封和轴承组成的。（    ）

【答案】√

- 化工机械常用的密封有填料密封、机械密封、浮环密封、迷宫密封等。（    ）

【答案】√

- 电气设备长期超过额定电流值运行时温度升高，绝缘干燥性能变好。（    ）

【答案】×

- 润滑油能够粘附在金属表面上，是由于其在金属表面的附着力大于其自身的内聚力。（    ）

【答案】√

- 非均匀腐蚀的结果是产生斑坑、麻点、局部穿孔和材料内部组织变脆，使得设备突然破裂，造成严重事故。（    ）

【答案】√

- 换热器的内部泄漏可从介质的温度、压力、流量、异声、振动及其它现象来判断。（    ）

【答案】√

- 新购进有在有效期内的检定合格证书只能表明该产品可以出厂、可以销售。由于储存、运输等原因，用户在使用该计量器具前，必须进行首次检定。（    ）

【答案】√

- 润滑油中水份超量会使润滑油产生乳化。（    ）

【答案】√

- 绝缘介质在腐蚀、蒸汽、潮气、粉尘和机械损伤的作用下都会使绝缘性能降低或丧失。（    ）

【答案】√

- 精馏塔液面空，而其它参数都正常，可判断液位指示可能有误。（    ）

【答案】√

- 精馏塔灵敏板温度提不起来,首先应考虑塔釜组分变重。（    ）

【答案】×

- 进料量增加时,精馏塔的塔顶或塔釜要增加采出，以保持物料平衡。（    ）

【答案】√

- 吹扫过程中需要控制吹扫气量时，可以用系统中的调节阀。（    ）

【答案】×

- 完成干燥作业的首要条件是根据被干燥系统对干燥后露点的要求，结合装置工艺和设备现状，选定或配置供系统干燥作业的低露点的连续气源。（    ）

【答案】√

- 蒸汽管道必须吹扫合格后，方可进行管道保温。（    ）

【答案】×

- 装置气密过程中，管线或设备的焊缝无需检查。（    ）

【答案】×

- 爆破片常用于存在燃爆、异常反应而压力倍增，安全阀不能及时泄压的场所。（    ）

【答案】√

- 分程控制可以用串级控制来代替。（    ）

【答案】×

- 热传递有三种方式，传导、对流和辐射。（    ）

【答案】√

- 分子筛孔比较均匀，只能吸附直径小于其孔径的分子。（    ）

【答案】√

- 精馏塔的全回流是指塔顶馏出物经冷凝后全部作为塔的回流，塔顶没有采出。（    ）

【答案】√

- 节流原理是根据焦耳－汤姆逊效应，即气体物质在其转化温度以下，绝热膨胀，使自身温度下降，且在相同条件下同一种物质在节流前后，压力降越大，温度差也越大。（    ）

【答案】√

- 流体的沸点与介质所在的气压有关系，气压增大，沸点升高。（    ）

【答案】√

- 气体介质只有在临界温度以下，才能液化。（    ）

【答案】√

- 分子是保持物质化学性质的最小微粒。（    ）

【答案】√

- 催化剂活性是指催化剂加速反应的程度。（    ）

【答案】√

- 将饱和蒸汽继续加热，使其温度升高，超过该压力下的饱和温度，这种超过饱和温度的蒸汽叫过热蒸汽。（    ）

【答案】√

- 控制器上的PID参数，其意义为比例积分微分。（    ）

【答案】√

- 调节阀装有旁路是为了可以切出调节阀，便于调节阀的更换或检修。（    ）

【答案】√

- 物系内部有隔开不同相的界面存在，且界面两侧的物料性质有差别的，就是非均相物系。（    ）

【答案】√

- 物系内部各处均匀无相界面的是均相物系。（    ）

【答案】√

- 混合气体的总压等于组成混合气体的各组分分压之和。（    ）

【答案】√

- 开车前系统所有调节阀的前后手阀均关闭。（    ）

【答案】×

- 首次开车时，单机试车的运行记录由于和正常生产时运行记录相差很远，因此不必保存。（    ）

【答案】×

- 精馏塔全回流一般在开车初期和局部停车后采用，目的是为了缩短开车时间。（    ）

【答案】√

- 装置首次开车时，各干燥器必须用N2进行再生。（    ）

【答案】√

- 开车前系统所有导淋、排放阀、放空阀、安全阀的前后手阀均关闭。（    ）

【答案】×

- 装置检修后在开车前，所有仪表已彻底校验，DCS控制系统可随时投入使用。（    ）

【答案】√

- 精馏塔加热量过大，会造成塔釜空，应适当减小塔釜加热量。（    ）

【答案】√

- 塔釜液位对灵敏板温度没有影响。（    ）

【答案】×

- 精馏塔如塔釜重组份较多也易造成加热不良，此时应适当排放。（    ）

【答案】√

- 塔釜采出过大时，易造成精馏塔塔釜液面空。（    ）

【答案】√

- 精馏塔塔压低会造成顶温高。（    ）

【答案】×

- 正常操作中如果加热量提得过快，会造成塔压迅速上涨。（    ）

【答案】√

- 脱丁烷塔灵敏板温度过低，则碳四产品中碳五将超标。（    ）

【答案】×

- 精馏塔进出料不平衡，进多出少会导致塔压差增大。（    ）

【答案】√

- 热负荷是生产上要求换热器在单位时间里所具有的换热能力。（    ）

【答案】√

- 填料的比表面越大，吸收速率越大，吸收的效果越好。（    ）

【答案】√

- 空塔速度不能任意增大，空塔速度越大，气液两相间的接触时间越小，塔的传质效率越低。板式塔的空塔速度要维持在一个合适的空速。（    ）

【答案】√

# 二、单选题

- 下列符号表示生物需氧量的是（    ）。

- A．BOD             B．COD          C．PUC            D．BAD

- 【答案】A

- 在环保控制指标中，COD的全称为（    ）。

- A．总需氧量        B．物理需氧量      C．溶解氧        D．化学需氧量

- 【答案】D

- 三级安全教育制度是企业安全教育的基本教育制度。三级教育是指（    ）。

- A．入厂教育、车间教育和岗位（班组）教育         B．低级、中级、高级教育

- C．预备级、普通级、提高级教育                  D．都不是

- 【答案】A

- 氧气呼吸器属于（    ）。

- A．隔离式防毒面具           B．过滤式防毒面具

- C．长管式防毒面具           D．复合型防尘口罩

- 【答案】A

- 离心泵的安装高度有一定限制的原因主要是（    ）。

- A．防止产生“气缚”         B．防止产生气蚀

- C．受泵的扬程限制           D．受泵的功率限制

- 【答案】B

- 离心泵的扬程随着流量的增加而（    ）。

- A．增加           B．减小         C．不变           D．无规律性

- 【答案】B

- 离心泵的操作中，能导致泵出口压力过高的原因是（    ）。

- A．润滑油不足      B．密封损坏      C．排出管路堵塞     D．冷却水不足

- 【答案】C

- 离心泵轴功率N和流量Q的关系为（    ）。

- A．Q增大，N增大           B．Q增大，N先增大后减小

- C．Q增大，N减小           D．Q增大，N先减小后增大

- 【答案】A

- 离心泵在启动前应 （    ）出口阀，旋涡泵启动前应（    ）出口阀。

- A．打开，打开      B．关闭，打开    C．打开，关闭      D．关闭，关闭

- 【答案】B

- 为了防止（    ）现象发生，启动离心泵时必须先关闭泵的出口阀。

- A．电机烧坏        B．叶轮受损       C．气缚          D．气蚀

- 【答案】A

- 泵将液体由低处送到高处的高度差叫做泵的（    ）。

- A．安装高度        B．扬程          C．吸上高度       D．升扬高度

- 【答案】D

- 造成离心泵气缚原因是（    ）。

- A．安装高度太高              B．泵内流体平均密度太小

- C．入口管路阻力太大           D．泵不能抽水

- 【答案】B

- 当两台规格相同的离心泵并联时，只能说（    ）。

- 在新的工作点处较原工作点处的流量增大一倍

- 当扬程相同时，并联泵特性曲线上的流量是单台泵特性曲线上流量的两倍

- 在管路中操作的并联泵较单台泵流量增大一倍

- 在管路中操作的并联泵扬程与单台泵操作时相同，但流量增大两倍

- 【答案】B

- 离心泵内导轮的作用是（    ）。

- A．增加转速       B．改变叶轮转向     C．减小能耗      D．密封

- 【答案】C

- 当离心压缩机的操作流量小于规定的最小流量时，即可能发生（    ）现象。

- A．喘振           B．气蚀             C．气塞耗        D．气缚

- 【答案】A

- 往复泵的流量调节采用（    ）。

- A．入口阀开度     B．出口阀开度       C．出口支路      D．入口支路

- 【答案】C

- 当两个同规格的离心泵串联使用时，只能说（    ）。

- 串联泵较单台泵实际的扬程增大一倍

- 串联泵的工作点处较单台泵的工作点处扬程增大一倍

- 当流量相同时，串联泵特性曲线的扬程是单台泵特性曲线上的扬程的两倍

- 在管路中操作的串联泵，流量与单台泵操作时相同，但扬程增大两倍

- 【答案】C

- 对于往复泵，下列说法错误的是（    ）。

- 有自吸作用，安装高度没有限制

- B．实际流量只与单位时间内活塞扫过的面积有关

- C．理论上扬程与流量无关，可以达到无限大

- D．启动前必须先用液体灌满泵体，并将出口阀门关闭

- 【答案】D

- 离心泵的轴功率是（    ）。

- A．在流量为0时最大              B．在压头最大时最大

- C．在流量为0时最小              D．在工作点处为最小

- 【答案】C

- 离心泵的工作点是指（    ）。

- A．与泵最高效率时对应的点        B．由泵的特性曲线所决定的点

- C．由管路特性曲线所决定的点      D．泵的特性曲线与管路特性曲线的交点

- 【答案】D

- 离心泵装置中 （    ）的滤网可以阻拦液体中的固体颗粒被吸入而堵塞管道和泵壳。

- A．吸入管路        B．排出管路      C．调节管路        D．分支管路

- 【答案】A

- 离心泵的实际安装高度 （    ）允许安装高度，就可防止气蚀现象发生。

- A．大于            B．小于          C．等于            D．近似于

- 【答案】B

- 下列哪个选项是离心泵的主要部件（    ）。

- A．叶轮和泵壳          B．电机

- C．密封环              D．轴封装置和轴向力平衡装置

- 【答案】A

- 离心泵的性能曲线中的扬程流量线是在 （    ）一定的情况下测定的。

- A．效率一定         B．功率一定      C．转速一定      D．管路布置一定

- 【答案】C

- 流体运动时，能量损失的根本原因是由于流体存在着（    ）。

- A．压力             B．动能           C．湍流         D．黏性

- 【答案】D

- 换热器常常需要清理,目的是提高（    ）。

- A．传热面积        B．传热温差     C．传热系数      D．改变传热方式

- 【答案】C

- 工艺管线在吹扫时，气流速度达到（    ）m/s以上，才能满足吹扫要求。

- A．20              B．30           C．40            D．60

- 【答案】A

- 下列各项中，不属于“三查四定”内容的是（    ）。

- A．查设计漏项              B．查施工质量隐患

- C．查未完工程              D．竣工管线试压查漏

- 【答案】D

- 可燃物质不需明火或火花接近，能自燃的最低温度称为该物质的（    ）。

- A．闪点          B．着火点        C．自燃点       D．着火极限

- 【答案】C

- 能引起可燃液体蒸汽闪燃的最低温度称为该液体的（    ）。

- A．闪点         B．着火点        C．自燃点         D．着火极限

- 【答案】A

- 闪点〈28℃的可燃物被划分为（    ）。

- A．易燃液体      B．可燃液体    C．一级火灾危险品    D．特级火灾危险品

- 【答案】C

- 闪点≤45℃的液体为（    ）。

- A．易燃液体      B．可燃液体    C．一级火灾危险品    D．特级火灾危险品

- 【答案】A

- 闪点>45℃的液体为（    ）。

- A．易燃液体      B．可燃液体    C．一级火灾危险品    D．特级火灾危险品

- 【答案】B

- 当有毒气体在空气中的浓度很高时，应选用（    ）防毒面具。

- A．长管式         B．隔离式     C．过滤式            D．防尘口罩

- 【答案】B

- 爆炸极限最大的物质是（    ）。

- A．氢气           B．一氧化碳   C．乙烯              D．乙炔

- 【答案】A

- 高压下操作，爆炸极限会（    ）。

- A．加宽           B．变窄       C．不变             D．不一定改变

- 【答案】A

- 离心泵启动前必须充液,否则容易发生（    ）。

- A．汽蚀          B．吸入管线滤网堵塞   C．气缚      D．泵超载

- 【答案】C

- 杠杆式安全阀是以（    ）来划分的。

- A．工作原理      B．结构        C．开启度           D．气体排放方式

- 【答案】A

- 安全阀的设备部位一般在（    ）。

- A．设备的入口处    B．设备的出口处   C．设备的最低点    D．设备的最高点

- 【答案】B

- 碱洗塔打开后，要将整个内件湿润，并降到常温，是因为（    ）。

- A.Na2CO3在空气中会自燃        B. 碱热腐蚀性强

- C.NaOH在空气中会自燃         D. 硫化亚铁垢物在空气中会自燃

- 【答案】D

- 调节阀旁路的主要作用是（    ）。

- A．冬天防冻          B．便于停车倒空

- C．吹扫线            D．调节阀故障时，可用旁路调节，保证生产过程连续

- 【答案】D

- 备用泵盘车以旋转（    ）角为宜。

- A．45°          B．90°          C．180°            D．360°

- 【答案】B

- 备用泵盘车的方向一般是（    ）。

- A．顺时针方向       B．逆时针方向    C．泵的运转方向     D．无特殊规定

- 【答案】C

- 心泵送液体的黏度越大，则有（    ）。

- A．泵的扬程越大    B．流量越大       C．效率越大         D．轴功率越大

- 【答案】D

- 选离心泵是根据泵的（    ）。

- A．扬程和流量选择            B． 轴功率和流量选择

- C．扬程和轴功率选择          D．转速和轴功率选择

- 【答案】A

- 齿轮泵的工作原理是（    ）。

- A．利用离心力的作用输送流体            B． 依靠重力作用输送流体

- C．依靠另外一种流体的能量输送流体       D．利用工作室容积的变化输送流体

- 【答案】D

- 计量泵的工作原理是（    ）。

- A．利用离心力的作用输送流体            B． 依靠重力作用输送流体

- C．依靠另外一种流体的能量输送流体       D．利用工作室容积的变化输送流体

- 【答案】D

- 哪种泵特别适用于输送腐蚀性强、易燃、易爆、剧毒、有放射性以及极为贵重的液体。（    ）

- A．离心泵        B． 屏蔽泵        C．液下泵          D．耐腐蚀泵

- 【答案】B

- 下列四种阀门，通常情况下最适合流量调节的阀门是（    ）。

- A．截止阀        B． 闸阀          C．考克阀          D．蝶阀

- 【答案】A

- 下列四种流量计，哪种不属于差压式流量计（    ）。

- A．孔板流量计            B．喷嘴流量计

- C．文丘里流量计          D．转子流量计

- 【答案】D

- 列管换热器中下列流体宜走壳程的是（    ）。

- A．不清洁或易结垢的流体          B．腐蚀性流体

- C．压力高的流体                 D．被冷却的流体

- 【答案】D

- 下列哪一种不属于列管式换热器（    ）。

- A．U型管式       B．浮头式        C．螺旋板式          D．固定管板式

- 【答案】C

- 在稳定变温传热中，流体的流向选择 （    ）时传热平均温度差最大。

- A．并流          B．逆流          C．错流              D．折流

- 【答案】B

- 管壳式换热器启动时，首先通入的流体是（    ）。

- A．热流体     B．冷流体      C．最接近环境温度的流体   D．任意

- 【答案】C

- 为了减少室外设备的热损失，保温层外包的一层金属皮应采用（    ）。

- A．表面光滑，色泽较浅                  B．表面粗糙，色泽较深

- C．表面粗糙，色泽较浅                  D．以上都不是

- 【答案】A

- 在管壳式换热器中，不洁净和易结垢的流体宜走管内，因为管内（    ）。

- A．清洁比较方便            B．流速较快

- C．流通面积小              D．易于传热

- 【答案】A

- 列管换热器在使用过程中出现传热效率下降，其产生的原因及其处理方法是（    ）。

- 管路或阀门堵塞，壳体内不凝气或冷凝液增多，应该及时检查清理，排放不凝气或冷凝液

- B．管路振动，加固管路

- C．外壳歪斜，联络管线拉力或推力甚大，重新调整找正

- D．全部正确

- 【答案】A

- 在卧式列管换热器中，用常压饱和蒸汽对介质进行加热，饱和蒸汽应走（    ），蒸汽流动方向 （    ）。

- A．管程   从上到下             B．壳程   从下到上

- C．管程   从下到上             D．壳程   从上到下

- 【答案】D

- 列管式换热器在停车时，应先停（    ），后停（    ）。

- A．热流体  冷流体             B．冷流体  热流体

- C．无法确定                   D．同时停止

- 【答案】A

- 列管式换热器一般不采用多壳程结构，而采用（    ）以强化传热效果。

- A．隔板          B．波纹板          C．翅片板           D．折流挡板

- 【答案】D

- 以下属于叶片式泵的是（    ）。

- A．离心泵         B．轴流泵        C．混流泵         D．以上答案均正确

- 【答案】D

- 离心泵主要用于（    ）。

- A．大、中等流量和中等扬程的场合         B．小流量中等扬程

- C．小流量高扬程的场合                  D．大流量高扬程的场合

- 【答案】A

- 影响密封的主要因素有（    ）。

- A．操作条件                     B．密封件的材料性能

- C．回路不畅导致泄漏              D．以上答案均正确

- 【答案】D

- 离心泵装置中（    ）的底阀的作用，是防止启动前灌入的液体从泵内流出。

- A．吸入管路         B．排出管路        C．调节管路        D．分支管路

- 【答案】A

- 离心泵的主要部件有泵壳（    ）和轴封装置。

- A．齿轮              B．螺杆          C．叶轮          D．柱塞

- 【答案】C

- 离心泵的（    ）又称扬程。

- A．流量              B．功率          C．压头         D．效率

- 【答案】C

- 对于流量调节幅度不大，而需要经常调节流量的场合应选择（    ）。

- A．改变吸入管路中阀门开度     B．改变排出管路中阀门开度

- C．改变叶轮转速              D．改变叶轮直径

- 【答案】B

- 一台离心泵开动不久，泵入口处的真空度正常，泵出口处的压力表也逐渐降低为零，此时离心泵完全打不出水，发生故障的原因是（    ）。

- A．未灌水                   B．吸入管路堵塞

- C．压出管路堵塞              D．轴承润滑不良

- 【答案】B

- 压缩比是压缩机的（    ）。

- A．进口压强与出口压强之比              B．压缩压强与出口压强之比

- C．出口压强与进口压强之比              D．出口压强与膨胀压强之比

- 【答案】C

- 3A分子筛是离子型极性吸附剂，对（    ）有极大的亲和力。

- A．H2O       B． H2     C．CH4     D．碳三以上烃类
【答案】A

- 一定压力下空气中水蒸汽达到饱和时的温度称为空气的（     ）。

- A.冰点       B. 露点    C. 泡点       D. 滴点

- 【答案】B

- 下列中（    ）不属于工业生产的毒物对人体侵害的主要途径。

- A．呼吸道           B．眼睛           C．皮肤          D．消化道

- 【答案】A

- 使用过滤式防毒面具，要求作业现场空气中的氧含量不低于 （    ）。

- A．16%               B．17%          C．18%             D．19%

- 【答案】C

- 吸入微量的硫化氢感到头痛恶心的时候，应采用的解毒方法是 （    ）。

- A．吸入氯气                   B．吸入二氧化硫

- C．吸入二氧化碳               D．吸入大量新鲜空气

- 【答案】D

- 急性中毒现场抢救的第一步是 （    ）。

- A．迅速报警                              B．迅速拨打120急救

- C．迅速将患者转移到空气新鲜处            D．迅速做人工呼吸

- 【答案】C

- 下列防毒面具中（    ）不属于自给式呼吸器。

- A．氧气呼吸器气                B．过滤式防毒面具

- C．化学生氧呼吸器              D．自救器

- 【答案】B

- 伤员的急救技术主要是（    ）。

- A．人工呼吸法                B．心前区叩击术

- C．胸外心脏挤压术             D．以上都包括

- 【答案】D

- 触电是指人在非正常情况下，接触或过分靠近带电体而造成（    ）对人体的伤害。

- A．电压             B．电流          C．电阻            D．电弧

- 【答案】B

- 触电急救的基本原则是（    ）。

- A．心脏复苏法救治                B．动作迅速、操作准确

- C．迅速、就地、准确、坚持        D．对症救护

- 【答案】C

- 体防静电的措施包括（    ）。

- A．应穿戴防静电工作服、鞋盒手套      B．应注意远离水、金属等良导体

- C．应定时检测静电                    D．应检查人体皮肤是否有破损

- 【答案】A

- 触电急救的要点不包括（    ）。

- A．迅速使触电者脱离电源             B．动作迅速，救护得法

- C．立即通知医院                     D．应直接用手作为救助工具迅速救助

- 【答案】D

- 以下（    ）属于压力容器的安全附件。

- A．爆破片          B．单向阀          C．限流阀        D．以上都包括

- 【答案】D

- 安全阀属于（    ）安全泄压装置。

- A．阀型            B．断裂型          C．熔化型        D．组合型

- 【答案】A

- 扑救可燃气体火灾，应（    ）灭火。

- A．用泡沫灭火器      B．用水      C．用干粉灭火器       D．用沙子

- 【答案】C

- 去除助燃物的灭火方法是（    ）。

- A．隔离法            B．冷却法     C．窒息法          D．稀释法

- 【答案】C

- 不属于石化行业污染特点的是（    ）。

- A．毒性大            B．毒性小     C．有刺激性        D．有腐蚀性

- 【答案】B

- 国家颁布的《安全色》标准中，表示指令、必须遵守的规程的颜色为（    ）。

- A．红色              B．蓝色       C．黄色            D．绿色

- 【答案】B

- 仪表的精确度是分等级的，而等级是按国家规定的（    ）来划分的。

- A．绝对误差         B．相对误差    C．允许误差        D．静态误差

- 【答案】C

- 压力检测方法很多，大致可分为（    ）。

- A．液体压力平衡法           B．机械力平衡法

- C．弹性力平衡法             D．以上均

- 【答案】D

- 一般仪表的精度由（    ）决定。

- A．静态误差         B．动态误差        C．静态特性         D．动态特性

- 【答案】A

- 电动机一般可分为直流和（    ）电动机两大类。

- A．鼠笼式          B．交流             C．绕线式           D．单相异步

- 【答案】C

- 管子的公称直径是指（    ）。

- A．内径        B．平均直径     C．外径        D．设计、制造的标准直径

- 【答案】D

- 导致阀门密封面泄露的原因可能是（    ）。

- A．密封面之间有赃物粘贴             B．密封面锈蚀磨伤

- C．阀杆弯曲使密封面错开             D．以上三者都是

- 【答案】D

- 如果阀门的壳体上的密封面损坏严重时，可用（    ）方法修理。

- A．更换新壳体             B．将密封面堆焊后光刀、研磨

- C．光刀和研磨             D．更换密封圈

- 【答案】B

- 下列管路连接中，（    ）不适合用螺纹连接。

- A．镀锌管连接             B．管路与螺纹阀件连接

- C．塑料管的连接           D．施工验收规范允许的非镀锌管的连接

- 【答案】B

- 法兰泄漏时，可采用（    ）处理。

- A．更换螺栓       B．箱式堵漏         C．更换密封垫    D．以上都包括

- 【答案】D

- 管路吹扫应有足够的流量，吹扫压力不得超过管路（    ），流速不得低于工作流速。

- A．实际压力       B．工作压力         C．设计压力      D．试验压力

- 【答案】C

- 吹洗时，除（    ）外，应用锤敲击管子，对焊缝、死角和管底部位应重点敲打，但不得损坏管子。

- A．有色金属管       B．有缝钢管       C．无缝钢管        D．铸铁管

- 【答案】A

- 管路的绝热层由（    ）组成。

- A．绝热层、防潮层和保护层          B．绝热层和保护层

- C．防潮层和保护层                  D．绝热层和防潮层

- 【答案】A

- 关于管路的试压，下列说法中正确的是（    ）。

- 水压试验，用0.5Kg的手锤敲击焊缝，无水珠为合格

- B．气压试验，焊缝处涂肥皂水，不冒气泡为合格

- C．试验顺序依次为：低压设备-中压设备-高压设备

- D．以上均正确

- 【答案】D

- 下列方法中，不能提高传热速率的是（    ）。

- A．增大传热面积           B．增加传热时间

- C．增加传热温差           D．提高传热系数K

- 【答案】B

- 管式换热器与板式换热器相比（    ）。

- A．传热效率高       B．结构紧凑      C．材料消耗少      D．耐压性能好

- 【答案】D

- 对于列管式换热器，当壳体与换热管温度差（    ）时，产生的温度差应力具有破坏性，因此需要进行热补偿。

- A．大于45℃        B．大于50℃       C．大于55℃       D．大于60℃

- 【答案】B

- 物料衡算的理论依据是（    ）。

- A．质量守恒定律         B．菲克定律

- C．傅里叶定律           D．热量守恒定律

- 【答案】A

- 进行物料衡算时，当系统介质为液、固相时，选取（    ）作为计算的基准。

- A．时间             B．密度          C．体积             D．质量

- 【答案】D

- 对热量衡算的结果进行校核，可根据（    ）进行。

- A．质量守恒定律       B．物料平衡       C．热量平衡       D．过程速率

- 【答案】C

- 离心泵的工作原理是利用叶轮高速运转产生的（    ）。

- A．向心力          B．吸引力           C．离心力         D．拉力

- 【答案】C

- 离心泵叶轮的形式除开式和闭式外还有（    ）类型。

- A．单吸式          B．双吸式          C．半开式         D．半闭式

- 【答案】D

- 与填料密封相比，（    ）不是机械密封所具有的特点。

- A．结构复杂       B．密封性能好      C．功率消耗小       D．使用寿命长

- 【答案】A

- 由H-Q曲线可知，离心泵的压头在较大流量范围内是随流量增大而（    ）。

- A．增大           B．不变            C．减小             D．无法判断

- 【答案】C

- 抽送不含固体颗粒、无腐蚀性的气体应选择（    ）真空泵。

- A．往复式        B．水环式           C．射流式           D．螺杆式

- 【答案】A

- 下列选项中（    ）不是润滑“三级过滤”制度内容中的过滤点。

- A．油桶          B．油盖              C．油壶          D．加油

- 【答案】B

- 防止人体接触带点金属外壳引起触电事故的基本有效措施是（    ）。

- A．采用安全电压                 B．保护接地，保护接零

- C．穿戴好防护用品               D．采用安全电流

- 【答案】B

- 触电是指人体触及带电体，可以分为（    ）情况。

- A．单相触电和两相触电              B．两相触电和跨步电压触电

- C．单相触电和跨步电压触电          D．单相触电、两相触电和跨步电压触电

- 【答案】 D

- 罐内作业要进行置换通风，以防止危险气体大量残存，并保证氧气含量为（    ）。

- A．10~15%          B．18~21%        C．15~18%             D．20~25%

- 【答案】B

- 罐内作业，为保证用电安全必须使用安全电压，干燥的罐内电压不超过（    ），潮湿的环境电压不超过（    ）。

- A．36V,12V        B．12V,36V        C．36V,15V         D．15V,36V

- 【答案】A

- 安全电压即为人触及不能引起生命危险额电压，我国规定安全电压是（  ）。

- A.小于12伏         B. 小于36伏    C. 小于72伏        D. 小于110伏

- 【答案】B

- 高出作业当高度超过（    ）米以上即为特级作业。

- A．10              B．20              C．30               D．40

- 【答案】C

- 电焊工在两米以上高空进行作业时，必须（    ）。

- A．戴安全帽                 B．在适当的位置挂好安全带

- C．穿工作服                 D．穿工作鞋

- 【答案】B

- 所有高空作业人员，不准穿（    ）鞋，一律使用安全带。安全带一般应高挂低用。

- A．胶底           B．软底             C．硬底             D．平跟软底

- 【答案】C

- 爆破片和防爆帽属于（    ）安全泄压装置。

- A．阀型           B．断裂型          C．熔化型            D．组合型

- 【答案】B

- 电气设备火灾时不可以用（    ）灭火器。

- A．泡沫           B．卤代烷          C．二氧化碳          D．干粉

- 【答案】A

- 可燃气体的爆炸下限值越低，爆炸极限范围越大，则爆炸危险性（    ）。

- A．越小           B．越大            C．不变              D．不确定

- 【答案】B

- 用于连接两根直径不同的管子，在管路做90度转弯和通径缩小的连接件是（    ）。

- A．直角弯头       B．异径弯头       C．三通               D．螺栓

- 【答案】B

- 水平热力管道变径时采用（    ）连接。

- A．偏心导径管     B．法兰           C．焊接              D．丝扣

- 【答案】A

- 下列选项中，不能导致减压阀压力自调失灵的是（    ）。

- A．调节阀弹簧或膜片失效         B．阀体内水垢结疤严重

- C．控制通路堵塞                 D．活塞或阀芯被锈斑卡住

- 【答案】B

- 将试验阀门加压至试验压力，在（    ）内保持压力不变，阀门合格。

- A．15分钟          B．10分钟        C．8分钟           D．5分钟

- 【答案】D

- 中、低压管路常采用平焊法兰连接，压力较高时采用（    ）。

- A．光滑密封面法兰                B．平面型密封面法兰

- C．凹凸型密封面法兰              D．以上都可以

- 【答案】C

- 不锈钢管路进行吹扫时，应用（    ）敲打管子。

- A．铁锤            B．木锤           C．橡胶锤       D．以上都可以

- 【答案】B

- 仪表管路应用（    ）进行吹扫，应保证流速不小于20m/s。

- A．无油干燥空气        B．压缩空气       C．饮用水           D．蒸汽

- 【答案】A

- 关于气密试验，下列说法错误的是（    ）。

- A．调节阀可做切断阀使用                B．试验顺序为先低压后高压

- C．试验压力位操作压力的1.1倍           D．换热器应管程、壳程两面都试

- 【答案】A

- 当换热器中冷热流体的进出口温度一定时，判断下面的说法（    ）是错误的。

- 当逆流时，温差一定大于并流、错流或折流时的温差

- 采用逆流操作时可以节约热流体（或冷流体）的用量

- 采用逆流操作可以减少所需的传热面积

- D． 温度差矫正系数的大小反映了流体流向接近逆流的程度

- 【答案】B

- 列管换热器中下列流体宜走壳程的是（    ）。

- A．被冷却的流体           B．腐蚀性的流体

- C．压力高的流体            D．不洁净或易结垢的流体

- 【答案】A

- 膨胀阀又称节流阀，需用（    ）。

- A．蝶阀              B．球阀          C．针形阀             D．闸阀

- 【答案】C

- 精馏塔中自上而下（    ）。

- A．分为精馏段、加料板和提馏段三个部分    B．温度依次降低

- C．易挥发组分浓度依次降低                D．蒸汽质量依次减少

- 【答案】C

- 离心泵填料的作用是减少泵内液体的泄漏和防止（    ）进入泵内。

- A．灰尘              B．水           C．空气               D．油

- 【答案】C

- 离心泵的泵内损失主要有容积损失、（    ）和机械损失。

- A．水力损失          B．流量损失     C．压头损失          D．效率损失

- 【答案】A

- 下列选项中与离心泵的特性曲线无关的因素是（    ）。

- A．启动前灌泵                 B．叶轮的直径

- C．叶轮的转速                 D．液体的黏度

- 【答案】A

- 关于离心泵的吸上高度和安装高度的确定，下列说法中错误的是（    ）。

- A．使用最大额定流量值进行计算       B．安装时，吸入管的直径不应小于泵的进口直径

- C．同一流量下，吸入管应尽可能长     D．安装时，减少吸入管路的管件和阀门

- 【答案】C

- 轴承温度应在（    ）范围内。

- A． 60~70℃          B．60~65℃         C．65~70℃         D．65~75℃

- 【答案】B

- 机械密封一般有四个密封面，其中（    ）之间为动密封。

- A．静环座和设备                 B．动环和静环

- C．静环与静环座                 D．动环与轴

- 【答案】B

- 当基准面高低不平时，高处作业的高度应从（    ）算起。

- A．最低点           B．最高点          C．平均高度           D．立足点

- 【答案】A

- 高处作业人员为防止触电，与电线要保持规定安全距离，当电线电压不超过110kv时，需距离 （    ）以上。

- A．2m               B．3m             C．4m                 D．5m

- 【答案】A

- 安全带一般应（    ），即将安全带绳端的钩子挂在高的地方，而人在较低处进行作业。

- A．低挂高用         B．低挂低用      C．高挂低用         D．高挂高用

- 【答案】C

- 一般情况下，安全帽能抗（    ）kg铁锤自1m高度落下的冲击。

- A．2                B．3               C．4              D．5

- 【答案】B

- 扑灭精密仪器等火灾时，一般用的灭火器为（    ）。

- A．二氧化碳灭火器             B．泡沫灭火器

- C．干粉灭火器                 D．卤代烷灭火器

- 【答案】A

- 在化工生产中，用于扑救可燃气体、可燃液体和电器设备的初期火灾，应使用（    ）。

- A．酸碱灭火器                 B．干粉灭火器和泡沫灭火器

- C．1211灭火器                 D．1301灭火器

- 【答案】B

- 下列哪项是防火的安全装置（    ）。

- A．阻火装置       B．安全阀       C．防爆泄压装置         D．安全液封

- 【答案】A

- 防尘口罩属于（    ）。

- A．过滤式防毒用具           B．隔离式防毒用具

- C．防尘用具                 D．以上都有

- 【答案】C

- 物位包括液位、料位和界位，生产过程中罐、塔、槽等容器中存放液体的表面位置称为（    ）。

- A．料位               B．液位           C．界位         D．以上均不是

- 【答案】B

- 在生产作业场所中，（    ）不属于生产性粉尘。

- A．砂尘               B．烟尘           C．煤尘          D．矿尘

- 【答案】B

- 降低精馏塔的操作压力，可以（    ）。

- A．降低操作温度，改善传热效果         B．降低操作温度，改善分离效果

- C．提高生产能力，降低分离效果         D．降低生产能力，降低传热效果

- 【答案】B

- 精馏塔的操作压力增大（    ）。

- A．气相量增加              B．液相和气相中易挥发组分的浓度增加

- C．塔的分离效果增加        D．处理能力减少

- 【答案】B

- 塔板上造成气泡夹带的原因是（    ）。

- A．气速过大         B．气速过小       C．液流量过大       D．液流量过小

- 【答案】C

- 在一定操作压力下，塔釜、塔顶温度可以反映出（    ）。

- A．生产能力         B．产品质量       C．操作条件          D．不确定

- 【答案】B

- 在多数板式塔内气、液两相的流动，从总体上是（    ）流，而在塔板上两相为（    ）流流动。

- A．逆  错           B．逆  并         C．错  逆            D．并  逆

- 【答案】A

- 管路所输送的介质在最高温度下的操作压力称为（    ）。

- A．实际压力        B．工作压力        C．公称压力        D．试验压力

- 【答案】B

- 一般化工管路由管子、管件、阀门、支管架、（    ）及其他附件组成。

- A．化工设备        B．化工机器        C．法兰            D．仪表装置

- 【答案】D

- 化工管件中，管件的作用是（    ）。

- A．连接支管           B．改变管路方向

- C．改变管径和堵塞管路  D．以上全部包括

- 【答案】D

- 阀门的主要作用是（    ）。

- A．启闭作用         B．调节作用     C．节流作用       D．以上全部包括

- 【答案】D

- 阀门的基本参数不包括（    ）。

- A．内径             B．公称直径       C．工作温度     D．公称压力

- 【答案】A

- 阀门阀杆转动不灵活时，不正确的处理方法为（    ）。

- A．适当拧紧压盖              B．调直修理

- C．清洗擦净赃物              D．清理积存物

- 【答案】A

- 如果阀门壳体上的密封面有轻度损伤时，可用（    ）方法修理。

- A．将密封面堆焊后光刀、研磨      B．更换新壳体

- C．光刀和研磨                    D．更换密封面

- 【答案】C

- 强度试验压力应为公称压力的（    ）倍。

- A．0.8              B．1.2             C．1.5             D．1.6

- 【答案】C

- 叶轮的作用是（    ）。

- A．传递动能       B．传递位能      C．传递静压能       D．传递机械能

- 【答案】D

- 喘振是（    ）时，所表现的一种不稳定工作状态。

- 实际流量大于性能曲线所表明的最小流量

- B．实际流量大于性能曲线所表明的最大流量

- C．实际流量小于性能曲线所表明的最小流量

- D．实际流量大于性能曲线所表明的最大流量

- 【答案】C

- 离心泵最常用的调节方法是（    ）。

- A．改变吸入管路中阀门开度              B．改变出口管路中阀门开度

- C．安装回流支路，改变循环量的大小      D．车削离心泵的叶轮

- 【答案】B

- 离心泵铭牌上表明的扬程是（    ）。

- A．功率最大的扬程          B．最大流量时的扬程

- C．泵的最大量程            D．效率最高时的扬程

- 【答案】D

- 在化工管路中，对于要求高，密封性能好，能拆卸的管路，通常采用 （    ）。

- A．法兰连接        B．承插连接        C．卡套式连接       D．螺纹连接

- 【答案】A

- 导致管路泄漏的原因可能是（    ）。

- A．裂纹            B．焊接不良        C．孔洞            D．以上都包括

- 【答案】D

- 管路吹洗一般在管路系统（    ），应分段进行吹扫。

- A．强度试验合格前                 B．气密性试验后

- C．强度试验合格后或气密试验前     D．A或B

- 【答案】C

- 一般热力管路和压缩空气管路用（    ）作介质进行强度和气密性试验。

- A．空气            B．水            C．氮气          D．A或B均可

- 【答案】B

- 管路水压试验压力按（    ）进行。

- A．工作压力            B．1.1倍工作压力

- C．1.25倍工作压力       D．1.5倍工作压力

- 【答案】C

- 关于管路的试压，下列说法中错误的是（    ）。

- 冬季进行水压试验后，应立即将水放尽

- B．水压试验压力按1.5倍工作压力进行

- C．各种化工工艺管路的试验介质，应按设计规定采用

- D． 气压试验，不得超压

- 【答案】B

- 管路的绝热按其用途可分为（    ）。

- A．保温           B．保冷         C．加热保护        D．以上全都是

- 【答案】D

- 常用的管路保温方法有（    ）。

- A．涂抹法                   B．缠绕法

- C．填充法和预制装配法       D．以上都包括

- 【答案】D

- 关于设备管路的试漏试压，下列说法中错误的是（    ）。

- 操作压力在50KPa（表压）以下的设备，以操作压力的1.25倍进行严密试验

- 操作压力在50~700KPa(表压)的设备，以操作压力的1.25倍进行强度试验

- 真空设备应用200KPa（表压）进行强度试验

- 大气压下存放液体的设备进行注水试验，应无泄漏

- 【答案】A

- 按换热器的工作原理，换热器可分为直接混合式换热器、间壁式换热器和（    ）。

- A．夹套式换热器                  B．板式换热器

- C．蓄热式换热器                   D．流化床换热器

- 【答案】C

- 下列（    ）不是列管换热器的主要构成部件。

- A．外壳             B．蛇管           C．管束           D．顶盖

- 【答案】B

- 导致列管式换热器传热效率下降的原因可能是（    ）。

- A．列管结垢或堵塞                   B．不凝气或冷凝液增多

- C．管道或阀门堵塞                   D．以上三种情况

- 【答案】D

- （    ）是利用质量守恒定律，对化工生产中的各种物料进行分析和定量计算，以确定它们的数量、组成和相互比例关系。

- A．热量衡算         B．物料衡算        C．平衡关系         D．过程速率

- 【答案】B

- 热量衡算的依据是（    ）。

- A．质量守恒定律                 B．菲克定律

- C．傅里叶定律                   D．热量守恒定律

- 【答案】D

- 在精馏塔中，加料板以上的塔段称为（    ）。

- A．过程段             B．提馏段           C．进料段         D．精馏段

- 【答案】D

- 利用气体混合物中各组分在液体中溶解度的差异，而使气体中不同组分分离的操作称为（    ）。

- A．蒸发               B．萃取             C．吸收          D．吸附

- 【答案】C

- 为了做好防冻防凝工作，停用的设备、管线与生产系统连接处要处理加好（    ），并把积水排净。

- A．阀门              B．盲板             C．法兰         D．保温层

- 【答案】B

- 发生液泛时的现象是（    ）。

- A．降液管液面低       B．塔压降不     C．塔压降下降      D．塔压降上升

- 【答案】D

- 造成漏液的主要原因（    ）。

- A．塔压降大           B．液体量大      C．气速           D．气速低

- 【答案】D

- 降低反应压力，烯烃选择性将（    ）。

- A．提高              B．降低           C．不变           D．影响不

- 【答案】A

- 现场消防设施不包括（    ）。

- A．干粉灭火器        B．消防蒸汽       C．消防炮         D．消防车

- 【答案】D

- 200℃以上的高温阀门，安装投用后，通常要进行（    ）。

- A．预热              B．排凝            C．热紧          D．润滑

- 【答案】C

- 高温管道是指温度高于（    ）的管道。

- A．30℃              B．350℃           C．450 ℃        D．500 ℃

- 【答案】C

- 化工工艺流程图是一种表示（    ）的示意性图样，根据表达内容的详略，分为方案流程图和施工流程图。

- A．化工设备          B．化工过程       C．化工工艺      D．化工生产过程

- 【答案】D

- 用于泄压起保护作用的阀门是（    ）。

- A．截止阀            B．减压阀         C．安全阀       D．止逆阀

- 【答案】C

- 下列阀门中，（    ）是自动作用阀。

- A．截止阀            B．节流阀         C．闸阀         D．止回阀

- 【答案】D

- 工艺流程图的基本构成是（    ）。

- A．图形        B．图形和标注      C．标题栏      D．图形、标注和标题栏

- 【答案】D

- 管道的常用表示方法是（    ）。

- A．管径代号                 B．管径代号和外径

- C．管道外径、代号和壁厚     D．管道外径

- 【答案】C

- 法兰或螺纹连接的阀门应在（    ）状态下安装。

- A．开启                B．关闭            C．半开启         D．均可

- 【答案】B

- 阀门发生关闭件泄漏，检查出产生故障的原因为密封面不严，则排除的方法（    ）。

- A．正确选用阀门            B．提高加工或维修质量

- C．矫正或更新阀杆          D．安装前试压、试漏，修理密封面

- 【答案】D

- （    ）在管路上安装时，应特别注意介质出入阀口的方向，使其“低进高出”。

- A．闸阀               B．截止阀           C．蝶阀         D．旋塞阀

- 【答案】B

- 蝶阀与管道连接时，多采用（    ）连接形式。

- A．螺纹               B．对夹式           C．法兰         D．焊接

- 【答案】B

- 装置停仪表风后，风开阀(     )。

- A.全开       B. 半开    C. 不能确定        D.全关

- 【答案】D

- 离心泵的物性曲线是（    ）。

- A．扬程与流量的关系曲线     B．在转速为某一定值下扬程与流量的关系曲线

- C．功率与流量的关系曲线     D．在扬程为某一定值下流量与转速的关系曲线

- 【答案】B

- 单级离心泵平衡轴向推力的方法主要有哪些（    ）。

- A．平衡盘                          B．平衡管

- C．平衡孔、平衡管采用双吸式叶轮    D．都正确

- 【答案】C

- 安全阀应（    ）安装。

- A．倾斜           B．铅直          C．视现场安装方便       D．水平

- 【答案】B

- 压力表的刻度上红线标准指示的是（    ）。

- A．工作压力              B．最高允许工作压力

- C．安全阀的整定压力      D．最低工作压力

- 【答案】B

- 标准状态是指气压为（    ）Pa（1个大气压）温度为273.15K（0℃）时的状态

- A．101325           B．101523         C．1.033          D．101235

- 【答案】A

- 在分离单元中，可视为二元精馏塔的是（    ）。

- A．乙烯精馏塔       B．脱乙烷塔        C．脱丁烷塔      D．脱甲烷塔

- 【答案】A

- 设备、管线气密试验时，应采用气体气密压力是正常工作压力的（    ）。

- A．1.15倍          B．1.25倍           C．1.35倍        D．1.45倍

- 【答案】A

- 泵的吸上高度总是（    ）允许吸上高度。

- A．小于           B．等于              C．大于          D．没有关系

- 【答案】C

- 干燥剂的干燥原理是干燥剂在（    ）情况下能吸附大量的水分。

- A．低温高压       B．高温低压         C．高温高压       D．低温低压

- 【答案】A

- 物理吸附的特点是（    ）。

- A.可逆且具有选择性      B. 不可逆且没有选择性

- C. 可逆且没有选择性       D. 不可逆且具有选择性

- 【答案】A

- 下列不属于换热器热补偿方式的是（    ）换热器。

- A．浮头           B．U型管            C．管箱           D．空心管板

- 【答案】C

- 丙烯制冷系统压缩机的出口压力随冷却水温度而变化。水温低出口压力（    ）, （    ）功率消耗。

- A．上升 增加      B．下降 节省        C．上升 节省        D．下降 增加

- 【答案】B

- 精馏塔由板式塔改为填料塔后，可以提高塔的（    ）。

- A．处理能力       B．回流比           C．塔顶温度         D．塔压力

- 【答案】A

- 塔内上升蒸汽的速度大小直接影响传质效果，塔内最大的蒸汽上升速度不得超过（    ）。

- A．空塔速度       B．液泛速度        C．1/2空塔速度       D．液泛速度

- 【答案】A

- 下列各组物质中，属于同一种物质的是（    ）。

- A．水、冰、干冰               B．胆矾、绿矾、CuSO4晶体

- C．大理石、生石灰、石灰石      D．烧碱、火碱、NaOH

- 【答案】D

- 压缩机透平的工作原理是（    ）。

- A．机械能转为内能           B．内能转为机械能

- C．电能转为内能             D．内能转化为动能

- 【答案】B

- 蒸馏是利用组分（    ）的不同而进行的双向传质过程。

- A．溶解度         B．浓度差           C．挥发度           D．密度

- 【答案】C

- 动火中断（    ）分钟后重新动火时，须重新进行可燃气体分析。

- A．20             B．30                C．60              D．120

- 【答案】B

- 其它条件不变的情况下，升高温度会使反应平衡向（    ）方向移动。

- A．放热           B．吸热        C．既不放热,也不吸热     D．不确定

- 【答案】B

- 下列现象是化学变化的是（    ）。

- A．NaOH溶液的蒸发         B．反应气的分离

- C．氢气的压缩             D．乙烯的聚合

- 【答案】D

- 下列不属于压差式流量计的是（    ）。

- A．孔板流量计           B．喷嘴流量计

- C．文丘里流量计         D．转子流量计

- 【答案】D

- 只允许流体向一个方向流动的阀门是（    ）。

- A．调节阀             B． 碟阀           C．闸阀            D．止回阀

- 【答案】D

- 工业上常用（    ）表示含水气体的水含量。

- A．百分比            B．密度             C．摩尔比          D．露点

- 【答案】D

- 造成脱乙烷塔塔釜分析不合格，乙烷含量高的原因（    ）。

- A．灵敏板温度高            B．塔压偏低

- C．灵敏板温度低            D．塔釜加热量大

- 【答案】C

- 炔烃的同系物是（    ）。

- A．烷烃             B．环烷烃            C．烯烃           D．二烯烃

- 【答案】D

- 分子组成和分子量完全相同，但分子结构不同，因而性质不同的物质叫（    ）。

- A．同系物           B．同分异构体       C．同系列          D．同族物

- 【答案】B

- 对管束和壳体温差不大，壳程物料较干净的场合可选用（    ）换热器。

- A．浮头式          B．固定管板式        C．套管式         D．套管式

- 【答案】B

- 要求输液量十分准确，又便于调整的场合，应选用（    ）。

- A．离心泵          B．往复泵            C．计量泵         D．螺旋泵

- 【答案】C

- 结构较简单，体积较小流量大,压头不高，可输送腐蚀性、悬浮液的泵为（    ）。

- A．往复泵          B．离心泵            C．旋转泵         D．真空泵

- 【答案】B

- 适用于调节流量的阀门是（    ）。

- A．截止阀           B．闸阀             C．考克阀          D．蝶阀

- 【答案】A

- 在输送含有沉淀和结晶体的物料管线上，应安装（    ）最为可靠。

- A．闸阀            B．截止阀           C．止逆阀          D．旋塞阀

- 【答案】D

- 调节具有腐蚀性的流体，可选用（    ）阀。

- A．单座阀          B．蝶阀             C．双座阀          D．隔膜阀

- 【答案】D

- 不适宜调节流体流量及输送含颗粒物料的阀门是（    ）。

- A．旋塞阀、截止阀          B．球阀、闸阀

- C．截止阀、球阀            D．截止阀、闸阀

- 【答案】D

- 在以下各类调节阀执行机构中，目前工业中应用最广泛的是(　　)。

- A.气动长行程执行机构         B. 气动薄膜执行机构

- C. 气动深波纹执行机构        D. 双重弹簧气动执行机构

- 【答案】B

- 一定物质的沸点与外压有关，外压越高，沸点（    ）。

- A．越高           B．越低             C．不变          D．与外压无关

- 【答案】A

- 一定压力下空气中水蒸汽达到饱和时的温度称为空气的（    ）。

- A．冰点          B．露点              C．泡点          D．滴点

- 【答案】B

- 混合物的泡点与混合液中各组分的浓度有关，轻组分浓度越高，泡点（    ）。

- A．越高          B．越低              C．不变          D．与此无关

- 【答案】B

- 在生产中，真空表测量的是设备的（    ）。

- A．表压          B．真空度            C．绝压          D．大气压

- 【答案】B

- 在生产中，压力表上测量出来的是设备的（    ）。

- A．表压          B．真空度            C．绝压          D．大气压

- 【答案】A

- 表压为200mmHg，外界大气压为1个标准大气压时，绝压是（    ）。

- A．760mmHg      B．960mmHg      C．560mmHg     D．1.2标准大气压

- 【答案】B

- 气体只有在（    ），才可能液化。

- A．临界压力以上            B．临界温度以下

- C．临界压力以下            D．临界温度以上

- 【答案】B

- 乙烯临界压力是（   ）Mpa，临界温度是9.5℃。

- A.5.1        B. 6    C. 4.5        D.5.5

- 【答案】A

- 碱洗过程不能去除（    ）。

- A．COS           B．CS2                 C．RSH          D．CO

- 碱洗的目的是为脱除反应气中的（    ）气体。

- A．H2S+CO2          B．H2S+CO

- C．CO+CO2          D．CH4+CO

- 【答案】A

- 碱洗塔水洗段的主要作用是（    ）。

- A．洗涤反应气中二氧化碳            B．洗涤反应气中夹带的碱液

- C．洗涤反应气中一氧化碳            D．洗涤反应气中的硫化氢

- 【答案】B

- 当碱洗塔废碱浓度过高时，不能降低碱浓度的措施是（    ）。

- A．对碱洗塔补水            B．减小补碱量

- C．减小废碱排放量          D． 加大补碱量

- 【答案】C

- 下列选项中，属于离心式压缩机转子受到的径向力的是（    ）。

- A．轮周力                   B．轴向推力

- C．止推轴承的作用力          D．平衡盘的作用力

- 【答案】A

- 只有在离心式压缩机的（    ）中气体才能获得压力能。

- A．入口导流器          B．隔板

- C．回流器              D．叶轮和扩压器

- 【答案】D

- 压缩机每段吸入罐罐顶都设有捕沫器的目的是（    ）。

- A．使气体中的液体汽化          B． 除去气体中的不凝气

- C．除去气体中的氧气            D． 除去气体中的微小液滴

- 【答案】D

- 标准容积流量的单位是（    ）。

- A．kg/s            B．m3/min          C．Nm3/h           D．t/h

- 【答案】C

- 密封蒸汽的作用是（    ）。

- A．防止反应气污染密封油             B．防止透平中的蒸汽向大气泄漏

- C．防止润滑油污染干气密封           D．防止密封油进入机体

- 【答案】B

- 喷射泵工作蒸汽为（    ）。

- A．超高压蒸汽        B．高压蒸汽       C．中压蒸汽         D．低压蒸汽

- 【答案】D

- 真空喷射泵的开启顺序为（    ）。

- A．开工喷射泵，一级、二级真空喷射泵    B．开工喷射泵，二级、一级真空喷射泵

- C．二级、一级真空喷射泵，开工喷射泵    D． 一级、二级真空喷射泵，开工喷射泵

- 【答案】B

- 蒸汽喷射泵蒸汽从喷嘴喷出时，下列说法正确的是（    ）。

- A．蒸汽静压能变为动能              B． 蒸汽动能变为静压能

- C．吸入气体静压能变为动能          D．吸入气体动能变为静压能

- 【答案】A

- 压缩机正常运行时，提负荷应（    ）。

- A．无所谓先后             B． 先提速，后提压

- C．同时进行               D．先提压，后提速

- 【答案】D

- 干燥剂装填时，倾倒的垂直距离不能太高的原因是（    ）。

- A．防止冲坏惰性球             B．防止干燥剂粉碎

- C．保证床层平整               D．防止冲坏格栅

- 【答案】B

- 装填催化剂干燥剂时，应均匀一致，其目的是（    ）。

- A．防止床层受力不均匀            B．防止床层被气流吹翻

- C．防止床层受热不均              D．防止运行时会产生沟流

- 【答案】D

- 压缩机润滑油辅泵备用时，出入口手阀应（    ）。

- A．出口阀手开，入口手阀关         B．入口手阀开，出口手阀关

- C．出入口手阀都全开              D．出入口手法都全关

- 【答案】C

- 油冲洗是用（    ）来作为冲洗液的。

- A．洗油          B．合格润滑油       C．不合格润滑油         D．甲苯

- 【答案】B

- 当丙烯产品分析不合格碳二超标时，处理方法正确的是（    ）。

- A．调整脱乙烷塔操作           B．调整脱丙烷塔操作

- C．调整脱丁烷塔操作           D．调整甲烷塔操作

- 【答案】A

- 精馏塔压差高的处理方法不正确的是（    ）。

- A． 适当增大采出量                   B．适当提塔釜液面

- C． 保证产品质量的同时，适当减小回流   D．适当降加热

- 【答案】B

- 精馏塔压差高的处理方法正确的是（    ）。

- A．降低采出量                       B．降低釜液面

- C．保证产品质量的同时，适当减小回流    D．提高灵敏板温度

- 【答案】C

- 关于精馏塔塔压差高的原因，下列叙述不正确的是（    ）。

- A．液泛        B．淹塔          C．冻塔            D．回流量过小

- 【答案】D

- 关于精馏塔塔压差高的原因，下列叙述正确的是（    ）。

- A．负荷变小     B．塔顶采出量大    C．塔加热量小     D．塔釜采出量小

- 【答案】D

- 精馏塔塔釜液面空的原因不包括（    ）。

- A．塔釜采出量过大         B．塔釜加热量过大

- C．进料组成变轻           D．进料量增大

- 【答案】D

- 精馏塔塔釜分析不合格，轻组分浓度高的原因是（    ）。

- A．灵敏板温度高           B．灵敏板温度低

- C．塔釜加热量大           D．塔顶采出量大

- 【答案】B

- 精馏塔塔顶分析不合格的原因是（    ）。

- A．塔顶采出量过大         B．灵敏板温度低

- C．回流量大               D．塔顶采出量小

- 【答案】A

- 乙烷塔发生冻塔后的现象，下列描述不正确的是（    ）。

- A．塔压差高           B． 全塔温度分布异常

- C．塔釜液面波动很大    D． 回流罐液面稳定

- 【答案】D

- 关于离心泵发生机械故障的现象，下列说法不正确的是（    ）。

- A．泵体发出异常声响         B．电机电流偏低

- C．机械封漏                D．泵体温度高

- 【答案】B

- 下列选项中，离心泵发生机械故障时最明显的现象是（    ）。

- A．出口压力偏高            B．出口流量偏低

- C．泵出口压力低            D．泵体发出异常声响

- 【答案】D

- 下列不属于离心泵汽蚀现象的是（    ）。

- A．泵体发出噪声            B．泵出口压力低

- C．泵出口流量低            D．电机电流正常

- 【答案】D

- 关于离心泵汽蚀的原因,下列叙述正确的是（    ）。

- A．吸入口压力太低            B．吸入口压力太高

- C．泵出口阻力太大            D．泵出口阻力太小

- 【答案】A

- 关于离心泵汽蚀的原因，下列叙述正确的是（    ）。

- A．吸入口位置太低            B．吸入口位置太高

- C．泵出口阻力太大            D．泵吸入压力太高

- 【答案】B

- 关于离心泵气缚的现象，下列选项中正确的是（    ）。

- A．电机电流高            B．泵出口压力高

- C．泵入口压力低          D．泵出口流量低

- 【答案】D

- 下列选项中属于黄油抑制剂泵不上量的原因的是（    ）。

- A．冲程太大              B．泵入口过滤网堵

- C．泵油位过高            D．黄油抑制剂罐位设定过高

- 【答案】B

- 离心泵气缚的原因正确的是（    ）。

- A．泵安装高度太高        B．泵入口温度高

- C．泵入口漏气            D．泵结构有问题

- 【答案】C

- 关于离心泵气缚的原因，下列说法正确的是（    ）。

- A．泵内有气体             B．泵内液体气化

- C．泵入口压力低           D．泵结构有问题

- 【答案】A

- 润滑油三级过滤中，大桶到贮油槽所用的过滤期望规格为（    ）。

- A．30～40目       B．40～60目        C．60～80目         D．0～100目

- 【答案】B

- 关于备用泵的防冻，下列选项中不正确的是（    ）。

- A．进出口阀关闭                B．保持冷却水畅通

- C．出口止逆阀旁路稍开           D．定期盘车

- 【答案】A

- 关于泵轴封装置的作用，下列说法正确的是（    ）。

- A．减轻磨擦        B．减少震动        C．密封         D．抵消轴向推力

- 【答案】C

- 判断换热器是否发生内漏最准确的方法是（    ）。

- A．看低压侧的压力是否明显升高     B．看低压侧的温度变化是否明显

- C．分析低压侧的组成              D．观察换热效果

- 【答案】C

- 不需要装置安全阀的设备是（    ）。

- A．常压容器           B．受压容器

- C．压缩机出口         D．碳二加氢反应器出口

- 【答案】A

- 安全阀的设计部位一般在（    ）。

- A．设备的入口处         B．设备的出口处

- C．设备的最低点         D．设备的最高点

- 【答案】B

- 下列是按工作原理分类的安全阀有（    ）。

- A．重锤式          B．半封闭式          C．封闭式          D．开式

- 【答案】A

- 杠杆式安全阀是根据其（    ）来划分的。

- A．工作原理        B．结构              C．开启度         D．外形

- 【答案】A

- 调节阀旁路的作用是（    ）。

- A．冬天防冻       B．便于停车倒空

- C．吹扫线         D．调节阀故障时，可用旁路调节，保证生产过程连续

- 【答案】D

- 精馏塔开车操作中，首先应该稳定的参数是（    ）。

- A．塔压          B．塔顶温            C．进料         D．灵敏板温度

- 【答案】A

- 下列关于氮气特性的叙述正确的是（    ）。

- A．易燃易爆     B．有臭鸡蛋味       C．无色无毒       D．人体吸入有害

- 【答案】C

- 关于氮气性质的叙述正确的是（    ）。

- A．无色有味的惰性气体     B．不可用来灭火

- C．能使人窒息            D．在充满氮气的环境下工作要戴过滤式防毒面具

- 【答案】C

- 可燃物与空气共存，在一定温度下发生燃烧，但燃烧不能持续，此时的温度称为（    ）。

- A．闪点              B．燃点           C．爆炸下限           D．沸点

- 【答案】A

- 可燃物与空气共存，在燃点温度下的燃烧是（    ）。

- A．闪燃              B．爆燃           C．持续燃烧          D．瞬间燃烧

- 【答案】C

- 评定气体火灾爆炸危险的主要指标是（    ）。

- A．闪点              B．自燃点         C．热分解性        D．爆炸极限

- 【答案】D

- 下列各项关于现场动火的说法正确的有（    ）。

- A．几个动火项目可办一个动火证             B．动火分析只用作设备，管线内部即可

C．动火监护人无权终止不合理要求的动火      D． 动火分析要求统一规定为管内≤0.1%,管外≤0.2%

- 【答案】D

- 当有毒气体在空气中的浓度很高时，应选用（    ）防毒面具。

- A．长管式           B．隔离式         C．过滤式           D．防尘口罩

- 【答案】B

- 当使用过滤式防毒面具时，空气中的毒物浓度不应超过（    ）。

- A．2%                B．2.5%              C．3%           D．3.5%

- 【答案】A

- 常用的1211灭火器灭火所采用的是（    ）的灭火方法。

- A．隔离             B．窒息               C．冷却         D．抑制

- 【答案】D

- 在火焰上抛洒大量的土或砂石灭火是采用了（    ）灭火方法。

- A．隔离             B．窒息               C．冷却         D．抑制

- 【答案】A

- 公司规定正压式空气呼吸器的气瓶压力不得小于（    ）MPa。

- A.24        B.25          C.27          D.30

- 【答案】C

- 作业场所氧含量低于（    ）时，严禁入内作业以免造成窒息事故。

- A.16%       B.18%        C.21.5%         D.25%

- 【答案】B

- 作业中断超过（   ），应重新分析，每日动火前均应进行动火分析。

- A、30min     B、45min       C.、60min      D、无限制

- 【答案】A

- （     ）天气，禁止一切露天动火作业。

- A.四级风以上（含四级）   B.五级风以上（含五级）

- C.六级风以上（含六级）   D.七级风以上（含七级）

- 【答案】B

- 乙烯精馏塔进料干燥器的作用有（    ）。

- A．脱除碳二反应过程中生成的微量水     B．脱除碳二物料携带的绿油

- C．脱除碳二加氢反应的氢              D．脱除碳二物料中的未反应完的乙炔

- 【答案】A

- 乙烯精馏塔侧线采出乙烯产品的目的是（    ）。

- A．保证产品的纯度            B．节省塔顶冷剂量

- C．降低塔底热负荷            D．减少回流量

- 【答案】A

- 精馏塔的灵敏板温度突然降低，可能的原因是（    ）。

- A．冷剂量减小                B．回流量减小

- C．加热量突然减小            D．加热量增大

- 【答案】C

- 当进料量增大时，其采出量将（    ）。

- A．采出不变                      B．塔顶、塔釜采出均应增大

- C．塔顶采出增大，塔釜采出不变    D．塔顶采出不变，塔釜采出增大

- 【答案】B

- 当进料量不变时，若釜液采出量增大，下列说法不正确的是（    ）。

- A．釜液面降低                B．釜温可能下降

- C．塔压上升                  D．顶釜产品可能均不合格

- 【答案】C

- 精馏塔进料量不变时，塔顶采出量减少，则（    ）。

- A．塔顶重组分不变            B．塔顶重组分增大

- C．塔釜重组分减小            D．塔釜轻组分增大

- 【答案】D

- 提高精馏塔的操作压力，则（    ）。

- A．相对挥发度不变            B．相对挥发度增大

- C．相对挥发度减小            D．处理能力下降

- 【答案】C

- 有关冷泵的气相预冷的说法正确的是（    ）。

- 打开气相线阀，打开LD阀，并不断盘车直至挂霜

- 打开泵入口阀，打开LD阀，并不断盘车，直至挂霜

- 打开出口止逆阀旁路，打开LD并不断盘车至挂霜

- 打开泵入口阀，打开泵出口阀，直至挂霜

- 【答案】A

- 关于冷泵预冷的目的，下列说法正确的是（    ）。

- A．检查泵润滑是否良好            B．检查泵转向是否正确

- C．检查泵是否有机械故障          D．防止泵启动后密封变形而泄漏

- 【答案】D

- 精馏塔在全回流时，其采出比为（    ）。

- A．0            B．10            C．101              D．无穷大

- 【答案】A

- 精馏塔在全回流时，其回流比为（    ）。

- A．1            B．10            C．100              D．无穷大

- 【答案】D

- 分子筛再生适合在（    ）状态下进行。

- A．高温 高压      B．低温 高压       C．高温 低压      D．低温 低压

- 【答案】C

- 一般分子筛吸附水适合于在（    ）状态下进行。

- A．低温 低压      B．低温 高压       C．高温 低压     D．高温 高压

- 【答案】B

- 分子筛对不同分子的吸附能力，下列说法正确的是（    ）。

- A．分子不饱和度越高越容易吸附       B．分子极性越弱越容易吸附

- C．分子越小越容易吸附               D．分子越大越容易吸附

- 【答案】A

- 气密试验压力应该（    ）。

- A．小于正常操作压力          B．等于设计压力

- C．等于正常操作压力          D．大于设计压力

- 【答案】B

- 水压试验的压力表应安装在（    ）。

- A．试压系统最高处          B．试压系统最低处和最高处都要有

- C．管道上                  D．设备上

- 【答案】B

- 关于装置吹扫,下列说法正确的是（    ）。

- A．孔板流量计可吹扫             B．管线旁路必须吹扫

- C．调节阀可作为吹扫气源控制阀   D．调节阀也可以吹扫

- 【答案】B

- 乙烯精馏塔压正常时由（    ）控制。

- A．不凝气排放量           B．塔底再沸量

- C．回流量                 D．塔顶冷凝器冷剂的液位

- 【答案】D

- 被碱液灼伤后不正确的处理方法是（    ）。

- A．脱去沾有碱液的衣物、鞋袜         B．用大量清水冲洗

- C．用呈弱酸性的溶液中和             D．尽快送医院

- 【答案】C

- 皮肤被碱液灼伤后的处理方法为（    ）。

- A．呼吸新鲜空气             B．作人工呼吸

- C． 用大量清水清洗皮肤      D．吸氧

- 【答案】C

- 进人H2S浓度较高的区域应该采取的防护措施是（    ）。

- A．口罩             B．过滤式呼吸器

- C．长管式呼吸器     D．空气呼吸器

- 【答案】D

- H2S对人体（    ）具有麻醉作用。

- A．造血器官         B．血液和血液循环器官

- C．神经系统         D．统视觉系

- 【答案】C

- 进人CO浓度较高的区域应该采取的防护措施是佩带（    ）。

- A．口罩             B．过滤式呼吸器

- C．长管式呼吸器     D．空气呼吸器

- 【答案】D

- 板式塔正常操作时，保持气相负荷不变，不断降低液相负荷，最终可能因为产生（    ）现象而导致板效率急剧下降。

- A．雾沫夹带         B．液泛             C．漏液           D．干吹

- 【答案】D

- 板式塔正常操作时，保持液相负荷不变，不断降低气相负荷，最终可能因为产生（    ）现象而导致板效率急剧下降。

- A．雾沫夹带         B．液泛              C．漏液          D．干吹

- 【答案】C

- 电机驱动的离心泵启动前出口阀应关闭，其目的是（    ）。

- A．防止液体倒流             B．防止启动后流体对调节阀的冲击

- C．防止泵启动时因电机电流过高而烧坏电机      D．保护泵体

- 【答案】C

- 脱甲烷塔开车初期置换时，塔顶甲烷送往（    ）。

- A．燃料气系统        B．C4汽化系统      C．火炬系统      D．放空

- 【答案】C

- 丙烯精馏塔的再沸器E612热源为（    ）。

- A．LS               B．WW              C．MS            D．LLS

- 【答案】B

- 丙烯精馏塔设有（    ）联锁。

- A．塔压高联锁              B．釜液位低联锁

- C．顶温高联锁              D．塔压低联锁

- 【答案】A

- 工艺流程图中，阀门上标注“NC”的表示（    ）。

- A．正常关             B．气开          C．无意义            D．气关

- 【答案】A

- 丙烯精馏塔回流罐不凝气气排往（    ）。

- A．火炬系统           B．T501           C．V402           D．V403

- 【答案】B

- 脱乙烷塔开车时，塔压是由（    ）控制。

- A．塔顶放火炬阀          B．冷剂量

- C．冷剂液位              D．塔顶至反应器的出料量

- 精馏塔塔压联锁的原因是（    ）。

- A．加热量提得太快          B．回流量太大

- C．进料量增大              D．塔釜采出量太少

- 【答案】A

- 精馏塔正常操作时，下列叙述正确的是（    ）。

- A．塔顶采出量等于进料量          B．塔进料量等于塔出料量

- C．塔釜采出量等于进料量          D．塔釜采出量等于塔顶采出量

- 【答案】B

- 提高精馏塔的操作压力，当顶釜产品质量不变时，则（    ）。

- A．顶温升高          B．灵敏板温度下降

- C．釜温下降          D．塔釜加热量减少

- 【答案】A

- 在DCS的操作画面中，MAN表示（    ）操作模式。

- A．自动            B．手动           C．串级             D．程序控制

- 【答案】B

- 关于干燥器出口水分不合格的原因，下列说法不正确的是（    ）。

- A．运行时间过长          B．入口温度过高

- C．再生时间过长          D．干燥剂粉碎或中毒

- 【答案】C

- 关于装置吹扫,下列说法不正确的是（    ）。

- 安全阀与管道连接处断开，并加盲板

- B．仪表引压管线不应该吹扫

- C．吹扫汽轮机入口管线时，汽轮机要处于盘车状态

- D．蒸汽吹扫时必须充分暖管，并注意疏水

- 【答案】B

- 在DCS的操作画面中，AUTO表示（    ）操作模式。

- A．自动          B．手动            C．串级           D．程序控制

- 【答案】A

- 在DCS的操作画面中，CAS表示（    ）操作模式。

- A．自动          B．手动            C．串级           D．程序控制

- 【答案】C

- 干燥作业过程中，干燥合格的要求是（    ）。

- A．只要分析一个采样点露点合格      B．要分析两个采样点露点合格

- C．分析三个采样点露点合格          D．所有采样点露点必须合格

- 【答案】D

- 干燥器一般的再生过程不包括（    ）。

- A．冷吹          B．升温            C．恒温          D．氧化

- 【答案】D

- 气密试验所采用的气体，应根据具体情况而定，通常不可以用（    ）。

- A．干燥洁净的空气      B．氮气      C．惰性气体          D．湿空气

- 【答案】D

- 关于干燥器再生不完全的原因，下列叙述正确的是（    ）。

- A．冷吹时间过长        B．再生气温度高

- C．再生气量大          D．恒温时间过短

- 【答案】D

- 装置吹扫合格标准是（    ）。

- A．目视排气清净        B．手摸无脏

- C．在排气口用白布打靶检查五分钟内无任何脏物

- D．涂有白铅油的靶板打靶一分钟无任何脏物

- 【答案】C

- 装置干燥最终所达露点取决于（    ）。

- A．干燥气体的种类        B．干燥气体的露点

- C．干燥时间的长短        D．干燥气体的密度

- 【答案】B

- 关于精馏塔的物料平衡，下列说法正确的是（    ）。

- A．精馏塔开车初期物料平衡        B．精馏塔停车时物料平衡

- C．精馏塔不稳定时物料平衡        D．精馏塔稳定运行时物料平衡

- 【答案】D

- 关于甲醇的解冻机理，下列说法正确的是（    ）。

- A．甲醇的熔点较低        B．甲醇能与水混合后，冰点较低

- C．甲醇的挥发度较高      D．甲醇是液体

- 【答案】B

- 下列不是DCS系统特点的是（    ）。

- A．数据处理方便        B．系统构成灵活，可扩张性好

- C．安装简单            D．风险集中

- 【答案】D

- 对于二元组份的精馏，其相对挥发度越大，为达到一定纯度，所需要的塔板数（    ）。

- A．越少        B．越多        C．可能多也可能少       D．为理论塔板数

- 【答案】A

- 关于绝对压强、表压、大气压、真空度的关系，下列表达式正确的是（    ）。

- A．绝对压强=表压-大气压                B．绝对压强=大气压-表压

- C．真空度=大气压强-绝对压强             D．表压=大气压强-绝对压强

- 【答案】C

- 乙烯在空气中的爆炸极限是（    ）。

- A．2.7％～32％     B．2.7％～36％    C．2.7％～37.2％     D．2.7％～72.7％

- 【答案】B

- 对于结构确定的塔板，与分离效果密切相关的因素是（    ）。

- A．气相的负荷              B．液相的负荷

- C．塔压                    D．气相、液相的负荷及塔压

- 【答案】D

- DCS代表（    ）。

- A．分散控制系统       B．数字控制      C．设定值控制      D．比例控制

- 【答案】A

- 下列塔型中，操作弹性最大的是（    ）。

- A．泡罩塔            B．浮阀塔         C．筛孔塔          D．填料塔

- 【答案】B

- 下列塔型中，气体不是以鼓泡的方式通过液层的是（    ）。

- 泡罩塔            B．浮阀塔         C．筛孔塔          D．填料塔

- 【答案】D

- 精馏塔操作弹性指的是（    ）。

- 装置最高负荷与最低负荷之比

- B．精馏塔最大设计负荷与最小设计负荷之比

- C．精馏塔雾沫夹带板效率下降15%时的负荷与漏液时板效率下降15%时的负荷之比

- D．馏塔雾沫夹带板效率下降5%时的负荷与漏液时板效率下降5%时的负荷之比

- 【答案】C

- 转子流量计应用（    ）的方法来测量流量。

- A．改变浮力           B．改变流通面积

- C．孔板节流           D．改变容积

- 【答案】B

- 化工装置中对设备或者管道进行保温的目的是（    ）。

- 弱化设备或者管道内的物料与空气之间的传热系数

- B．强化设备或者管道内的物料与空气之间的传热系数

- C．弱化设备或者管道内的物料与空气之间传热的平均温差

- D．强化设备或者管道内的物料与空气之间传热的温差

- 【答案】A

- 一般情况下，填料塔的填料尺寸越小，则传质效率（    ）。

- A．越高            B．越低              C．不变           D．无法确定

- 【答案】C

# 三、多选题

- 1.管道系统在投用前需要进行吹扫操作，其目的是将系统中存在的(　　)在化工投料前彻底吹扫干净。

- A. 尘土及沙粒             B. 焊渣

- C. 锈皮及其它机械杂质     D. 管道内部的防锈油（脂）

- 【答案】ABC

- 2.如果管道系统在投用前没有进行严格的吹扫操作，可能会导致(　　)。

- A. 管道堵塞               B. 仪表堵塞

- C. 设备堵塞               D. 机泵电机故障

- 【答案】ABC

- 3.提高乙炔转化器入口温度可以。（ ）

- A.提高催化剂活性          B.降低催化剂活性

- C.降低催化剂的选择性      D.提高催化剂的选择性

- 【答案】AC

- 4.CO中毒后的救护方法包括(　　)。

- A、 将病员撤离严重污染区域    B、 必要时进行人工呼吸

- C、 输氧                      D、 立即请医生治疗

- 【答案】ABCD

- 5.在乙烯装置中，发生的化学性爆炸种类有。（ ）

- A.混合气体爆炸            B.气体分解爆炸

- C.雾滴爆炸                D.设备憋压爆炸

- 【答案】ABC

- 6.提高碳二加氢的入口温度可以。（ ）

- A 提高催化剂的活性       B降低催化剂的活性

- C 降低催化剂的选择性     D提高催化剂的选择性

- 【答案】AC

- 7.烯烃可能发生的反应有 （ ）

- A.二烯合成反应          B．加氢反应       C．歧化反应

- 【答案】ABC

- 8.脱乙烷塔开车前，准备工作正确的是(  )

- A氮气置换合格

- B氮气干燥合格

- C现场所有导淋关闭，安全阀旁路关闭

- D现场所有调节阀上下游阀打开，旁路关闭

- 【答案】ABCD

- 9.汽蚀对泵的影响有(  )

- A扬程下降                B.效率下降

- C.转速下降                D流量下降

- 【答案】ABCD

- 10.化工自动化系统包括(  )

- A.自动检测                B.自动报警

- C.自动操作                D.自动调节

- 【答案】ACD

- 11.只要有偏差存在，尽可能小，但它存在的时间越长，则输出信号越大，它是（ ）特点。

- A.微分调节            B.积分调节      C.双位调节

- 【答案】B

- 12.压差式流量装置标准形式（ ）

- A.孔板        B.喷嘴       C.文丘里管

- 【答案】ABC

- 13.润滑剂按其物质形态、可分为（ ）

- A.气体润滑              B.液体润滑

- C.半固体润滑            D.固体润滑

- 【答案】ABCD

- 14.滑动轴承按其摩擦润滑性及形式油膜的作用原理分为（ ）

- A.径向轴承              B.推力轴承

- C.动压轴承              D.静压轴承

- 【答案】CD

- 15.下列属于速度式流量计的有（ ）

- A 差压式                 B转子流量计

- C电磁流量计             D涡轮流量计

- 【答案】ACD

- 16.多段压缩时，冷却冷凝器中的能量损失有（ ）

- 传热过程不可逆        B.冷却器散热

- C.冷却器降压          D.等焓过程

- 【答案】ABC

- 17.同一个缸的两端的干气密封(  )。

- A.外形尺寸基本一样    B.外形尺寸不一样

- C.内部结构一样        D.内部结构不一样

- 【答案】AD

- 18.影响传热的主要因素有(  )。

- A.换热器的结构        B.传热温差

- C.传热系数            D.传热面积

- 【答案】BCD

- 19.透平密封蒸汽过早通入的主要危害是（  ）

- A.蒸汽冷凝            B.透平转动

- C.密封腔局部过热      D.超速

- 【答案】AC

- 20.绝热式反应器的适用的场合（  ）

- A.炔烃浓度高          B.炔烃浓度低

- C.反应温度可控性好    D.反应温度可控性差

- 【答案】BC

- 21.下列关于H2S毒物作用性质的叙述正确的是(　　)。

- A.刺激性              B.血液毒性

- C.窒息性              D.麻醉性

- 【答案】ACD

- 22.离心泵盘不动车的原因(   )

- A.泵内有油凝固       B.出口有压力

- C.部件损坏           D.轴变形

- 【答案】ABCD

- 23.透平开车时，密封蒸汽过早通入的后果有(  )

- A.易造成 密封腔内局部温度超高           B.局部受热轴易弯曲

- C.将会使排气温度升高过快                D.易造成密封失效

- 【答案】ABCD

- 24.透平单试在升速过程中，应特别注意的事项有(   )

- A.润滑油的温度                B.轴承温度

- C.透平排出侧蒸汽温度          D.真空度

- 【答案】ABCD

- 25.比例度越__放大倍数越小、积分时间越长、积分作用越__、微分时间越长、微分作用越_ _。

- A.大、强、强        B.小、弱、弱

- C.大、弱、强        D.大、弱、弱

- 【答案】C

- 26.冷箱系统热交换物流达十余种，物流的流向形式有(　　)。

- A.逆流              B.顺流

- C.错流              D.混合

- 【答案】ABC

- 27.化工是生产“公害”的部门之一，它使用的化学原料数量大、种类多、而且都具有（）和腐蚀性强的特点、生产过程排出的“三废”也具有数量大，成分复杂，含（ ）物质多的特点。

- A.易燃              B.易爆

- C.有毒              D.污染

- 【答案】ABCD

- 28.选出常用的压力表量程（）。

- A. 0--1.0MPA        B.0-1.6MPA

- C.0--2.0MPA         D.0-2.5MPA

- 【答案】ABD

- 29.属于塔板负荷性能图的线有(　　)。

- A.漏液线                   B.液沫夹带上限线

- C.液泛线                   D.液体流率上限线

- 【答案】ABCD

- 30.调节阀按阀芯动作形式可分为(　　)等类型。

- A.气开阀                   B.气关阀

- C.直行程式                 D.角行程式

- 【答案】CD

- 31.进行复水器液位报警和泵的自启动试验时，当液位提高到高报警设定值时，应确认(　　)。

- A.主控报警信号正常                  B.辅助复水泵自启动

- C.联锁停车信号正常                  D.真空度是否正常

- 【答案】AB

- 32.燃烧的基本特征是(　　)。

- A. 发光                       B. 发热

- C. 有新物质生成               D. 结焦

- 【答案】ABC

- 33.设备维护保养制度规定，设备的维护保养除了防冻、防凝、防尘、防潮、防腐外，还包括(　　)等工作。

- A. 保温                 B. 保冷

- C. 查漏                 D. 消漏

- 【答案】ABCD

- 34.设备维护保养制度规定，操作人员必须严格按操作法进行设备启动、运行和停车，严禁(　　)运行。

- A. 超温                B. 超压

- C. 超速                D. 超负荷

- 【答案】ABCD

- 35.离心式压缩机轴向推力的平衡方法有(　　)。

- A. 叶轮对称排列                B. 设置平衡盘

- C. 叶轮背面加加强筋            D. 叶轮单向排列

- 【答案】AB

- 36.离心泵的理论扬程与(　　)有关系。

- A. 转速                 B. 叶片出口安放角

- C. 叶片的个数           D. 泵的流量

- 【答案】ABCD

- 37.离心泵主要的性能指标包括(　　)。

- A. 转速                 B. 流量

- C. 效率                 D. 扬程

- 【答案】BCD

- 38.离心式压缩机级的构成元件有(　　)。

- A. 弯道                  B. 扩压器

- C. 叶轮                  D. 回流器

- 【答案】ABCD

- 39.调节器参数工程整定的方法有(　　)。

- A. 衰减曲线法              B. 临界比例度法

- C. 经验凑试法              D. 函数计算法

- 【答案】ABC

- 40.在充满氮气的环境下工作可以佩戴(　　)。

- A. 空气呼吸器            B. 长管式防毒面具

- C. 过滤式防毒面具        D. 隔离式防毒面具

- 【答案】ABD

- 41.氮气的主要用途有(　　)。

- A. 火炬分子封            B. 压缩机油系统氮封及干气密封

- C. 贮罐氮封              D. 置换系统内的可燃气体和空气

- 【答案】ABCD

- 42.“三查四定”中的“四定”是指对检查出来的问题(　　)。

- A. 定任务                B. 定负责人

- C. 定措施                D. 定时间、期限解决

- 【答案】ABCD

- 43.离心泵气缚时可能出现的现象有(　　)。

- A. 电机电流低                    B. 泵出口压力低

- C. 泵入口压力低                  D. 泵转转低

- 【答案】AB

- 44.离心泵机身振动或者噪音大的原因的有(　　)。

- A. 轴弯曲变形                   B.叶轮磨损失去平衡

- C. 轴承间隙过大                 D. 泵体内有气体

- 【答案】ABCD

- 45.乙烯精馏塔顶不凝气可送往(　　)。

- A.燃料气系统             B.放火炬

- C.T-501                  D.V-402

- 【答案】BC

- 46.乙烯精馏塔釜乙烷可以去(　　)。

- A.V-402                  B.燃料气系统

- C.火炬系统               D.V-404

- 【答案】BC

- 离心泵的名牌有(　　)。

- A.转速	                    B.流量

- C.轴功率                  D.		效率

- 【答案】ABCD

- 48.冷泵预冷前的准备工作有(　　)。

- A. 密封液正常启用             B. 滑油液位正常

- C. 防潮密封氮气通好           D. 冷却水畅通

- 【答案】ABCD

- 49.蒸汽管道吹扫后，打靶一般采用(　　)。

- A. 抛光的紫铜片           B. 抛光的铝片

- C. 白口罩                 D. 白纸

- 【答案】AB

- 50.气密试验所采用的气体，应根据具体情况而定，通常可以用(　　)。

- A. 干燥洁净的空气             B. 氮气

- C. 惰性气体                   D. 实气

- 【答案】ABCD

- 51.常用干燥的方法主要有(　　)。

- A. 常温低露点空气或氮气干燥    B. 热空气循环干燥

- C. 热氮循环干燥                D. 溶剂吸收法干燥

- 【答案】ACD

- 52.精馏塔塔压联锁的原因有(　　)。

- A. 加热量提得太快              B. 进料中轻组分太多

- C. 塔顶冷凝器负荷过大          D. 冷剂中断

- 【答案】ABCD

- 53.冷泵在开车前进行预冷的作用是(　　)。

- A. 使泵体各构件收缩均匀         B. 避免泵启动后发生变形

- C. 泵启动后液体会汽化不上量     D. 防止泵启动后密封变形而泄漏

- 【答案】ABCD

- 54.碱洗塔在停车后、交出检修前，应做的工作有(　　)。

- A. 料倒空干净、彻底、氮气置换合格

- B. 塔蒸煮合格

- C. 碱洗塔所有盲板加装完毕

- D. 塔中、下人孔鼓风机投入运行，塔的上、中、下人孔氧含量及有机物分析均达标

- 【答案】ABCD

- 55.碱洗塔废碱浓度过高，采取下列(　　)措施不能降低碱浓度。

- A. 对强碱补水                    B. 减小补碱量

- C. 减小各碱洗段碱循环量          D. 减少废碱排放量

- 【答案】CD

- 56.影响灵敏板温度的因素主要有(　　)。

- A. 进料状况                      B. 加热介质的流量、压力、温度变化

- C. 冷剂的流量、压力、温度变化    D. 塔顶产品质量

- 【答案】ABC

- 57.灭火的基本方法有(　　)。

- A. 隔离                          B. 窒息

- C. 冷却                          D. 抑制

- 【答案】ABCD

- 58.手提式二氧化碳灭火器灭火的方法有(　　)。

- A. 隔离                          B. 窒息

- C. 冷却                          D. 抑制

- 【答案】AC

- 59.使用空气呼吸器时应注意(　　)。

- A. 随时注意压力，低于3.0MPa时应停止使用

- B. 要检查密封性

- C. 检查汽笛是否好用

- D. 不能单独进入危险地带，不得在毒区摘下呼吸器

- 【答案】ABCD

- 60.甲醇的解冻机理是根据(　　)。

- A. 甲醇的凝固点较低             B. 其水合物的冰点较低

- C. 与水相溶                     D. 其熔点较低

- 【答案】ACD

- 61.“三不动火”是指(　　)。

- A. 没有批准的动火许可证不动火     B. 没有防火措施不动火

- C. 没有监护人不动火               D. 可动可不动的坚决不动

- 【答案】ABC

- 62.关于氮气的性质，下列叙述正确的是(　　)。

- A. 无色                           B. 无味

- C. 惰性气体                       D. 空气中氮气含量过高,人不会窒息

- 【答案】ABC

- 63.关于透平冲动前应具备的条件，下列说法正确的有(　　)。

- A. 密封系统已投用                     B. 油系统已投用，油温正常

- C. 复水系统已正常运行                 D. 蒸汽管线已暖管合格

- 【答案】ABCD

- 64.精馏塔的塔压控制方法有(　　)。

- A. 塔顶气相送出量                 B. 塔顶冷凝器的冷剂液面

- C. 塔顶冷剂的量                   D. 塔顶气体排放火炬

- 【答案】ABCD

- 65.低温泵在切换前，要检查的项目是(　　)。

- A. 润滑油液位是否正常              B. 泵预冷是否合格

- C. 盘车是否正常                    D. 各阀开关是否正确

- 【答案】ABCD

- 66.关于水压试验，下列说法正确的有(　　)。

- A. 水压试验前容器和管道系统上的安全装置、压力表、液面计等附件装配齐全并经检查合格

- B. 水压试验前容器全部内构件均应装配齐全并经检查合格

- C. 试验前应将试验系统与其它系统隔离

- D. 水压试验时，容器内件应拆除

- 【答案】ABC

- 67.关于离心式压缩机的盘车，下列说法正确的有(　　)。

- A. 密封油系统运转正常后方可起动盘车

- B. 电动盘车必须在暖管之前投运

- C. 电动盘车之前必须投用氮气隔离气

- D. 盘车一定要确认盘车方向

- 【答案】ABCD

- 68.根据润滑剂的流态情况，润滑剂可分为(　　)几类。

- A、 润滑油                           B、 润滑膏

- C、 润滑脂                           D、 润滑粉末

- 【答案】ACD

- 69.润滑剂的主要作用有(　　)。

- A、 润滑                             B、 冷却

- C、 洗涤                             D、 密封

- 【答案】ABCD

- 70.复水泵检修后投用的注意事项有(　　)。

- A、 关闭所有导淋                  B、 打开进出口阀

- C、 打开各水封阀                  D、主油泵处于"手动"运行状态

- 【答案】ABCD

- 71.对于脱甲烷收塔而言，其关键组份是(　　)。

- A. H2		                            B. 甲烷

- C. 乙烯                          D. 			CO

- 【答案】BC

- 72.反应气碱洗后，硫化氢脱除不合格会造成(　　)。

- A、 严重腐蚀设备                             B、 缩短分子筛的寿命

- C、 碳二加氢催化剂中毒                       D、 堵塞设备和管道

- 【答案】ABC

- 73.关于备用泵的低温防冻，下列说法正确的有(　　)。

- A、 防潮氮气保持畅通            B、 有冷却水的要保证冷却水畅通,旁路稍开    C、 定期盘车                     D、 密封液液位正常

- 【答案】ABCD

- 74.水锤的危害有(　　)。

- A、 会使管道损坏                 B、 会使换热器损坏

- C、 会使调节阀损坏               D、 不会损坏管道，只会损坏容器设备

- 【答案】ABC

- 75.冷泵启动后要检查的项目有(　　)。

- A、 电机电流                      B、 出口流量、压力

- C、 轴承温度                      D、 密封情况

- 【答案】ABCD

- 76.低温泵操作时，下列说法正确的是(　　)。

- A、 冷泵不宜长时间空转，以避免转子受热不均匀而弯曲

- B、 低温泵冬天不须防冻

- C、 泵启动后，泵出口阀长时间不打开，会造成泵内液体气化而不上量

- D、 停泵时，因泵出口有止回阀，出口阀可以不关

- 【答案】ACD

- 77.对于法兰面泄漏，以下描述正确的为(　　)。

- A. 垫片选用不当导致泄漏          B. 法兰变形，不平等会导致泄漏

- C. 螺栓没正确把紧会导致泄漏      D. 开停车对法兰面泄漏无影响

- 【答案】BC

- 78.安全阀的主要设置部位应该(　　)。

- A. 安装在受压容器上              B. 安装在受压管道及机泵出口处

- C. 安装在因压力超高而导致系统停车，设备损坏，以及带来危险的设备上

- D. 所有的设备都有安全阀

- 【答案】ABC

- 79.离心泵的完好标准有(　　)。

- A、 运行正常，效能良好              B、 内部机件无损，质量符合要求

- C、 主体整洁，零附件齐全好用        D、 技术资料齐全准确

- 【答案】ABCD

- 80.换热器发生内漏的判断方法是(　　)。

- A、 看低压侧的压力是否明显升高      B、 看低压侧的温度变化是否明显

- C、 分析低压侧的组成                D、 观察换热效果

- 【答案】ABCD

- 81.对气态污染物的治理主要采取(　　)法。

- A. 蒸馏					                       B. 吸附

- C. 吸收                       D. 过滤

- 【答案BC

- 82.润滑剂的管理制度包括(　　)。

- A、润滑剂的供应管理制度             B、润滑站及油库的处理

- C、润滑剂的质量管理制度             D、润滑剂的使用管理制度

- 【答案】ABCD

- 83.对运行中的离心泵，检查的内容有(　　)。

- A、 润滑油的油位                     B、 有无泄漏

- C、 冷却水是否畅通                   D、 电机电流

- 【答案】ABCD

- 84离心泵检修前的工艺准备工作有(　　)。

- A、 进出口阀关闭                     B、 物料倒空且氮气置换

- C、 电机停电                         D、 泵体倒淋打开

- 【答案】ABCD

- 85.离心泵气缚的原因可能是(　　)。

- A、 开泵前泵内没有充满液体           B、 泵体不密封而漏入空气

- C、 泵出口憋压                        D、 泵安装不正确

- 【答案】AB

- 86.离心泵气缚的现象有(　　)。

- A、 电机电流低                         B、 泵出口压力低

- C、 泵入口压力低                       D、 泵发出噪声

- 【答案】ABD

- 87.下列属于离心泵汽蚀的原因的有(　　)。

- A、 吸入口压力太低                     B、 吸入口温度太高

- C、 泵安装高度太高                     D、 泵机械密封漏

- 【答案】ABC

- 88.喘振现象对机组的危害有(　　)。

- A. 密封损坏                            B. 引起动静零部件碰撞

- C. 破坏轴承油膜稳定，损坏轴承          D. 引起机器振动加剧

- 【答案】ABCD

- 89.离心泵发生机械故障时的现象有(　　)。

- A. 轴承温度高                          B. 泵体发出异常声响

- C. 电机电流小                          D. 出口压力低

- 【答案】AB

- 90.安全阀内漏时，有可能出现的现象是(　　)。

- A. 安全阀起跳                           B. 出口温度升高

- C. 安全阀堵塞                           D、 安全阀挂霜

- 【答案】D

- 91.产品气压缩机开车前，应具备的条件有(　　)。

- A. 公用工程已准备就绪

- B. 各级蒸汽已接至用户

- C.用机械检查已完成，电气系统处于良好状态，电已送到各用户                     D. 动设备单机试运完毕 ，系统氧含量<0.2%，系统保压

- 【答案】ACD

- 92.下列泵(　　)在启动时必须先开出口阀，(　　)在启动时必须先关出口阀。

- A、往复泵                                B、离心泵

- C、螺杆泵                                D、齿轮泵

- 【答案】ACD

- 93.下列是按开启方式分类的安全阀有(　　)。

- A、 重锤式                               B、 敞开式

- C、 封闭式                               D、 导向式

- 【答案】BC

- 94.产品气压缩机紧急停车后，需要打开（    ）进行排凝。

- A、 蒸汽进汽管线导淋                     B、 抽汽管线导淋

- C、 透平机体导淋                         D、 主汽阀导淋

- 【答案】ABCD

- 95.下列关于氧化还原反应的说法正确的是(　　)。

- A. 在氧化还原反应中，失去电子的物质叫还原剂，自身被氧化               B. 反应前后各元素的原子总数必须相等

- C. 在氧化还原反应中，氧化剂和还原剂可以不同时存在

- D. 当一种元素有多种化合态时，具有中间氧化数的化合物既可作氧化剂，

- 也可作还原剂

- 【答案】ABD

- 96.当进料组成变重、其它参数不变时,精馏塔各参数可能出现的变化有

- (    )。

- A、 塔顶产品质量变好           B、 塔顶产品质量变差

- C、 塔顶产品质量变差           D、 塔釜产品质量变好

- 【答案】BD

- 97.电动机绕组温度升高的原因可能是由于(　　)。

- A.电机过载                B.通风路堵塞

- C.绕组接地                D.短路

- 【答案】ABCD

- 98.安全阀按照开启度分类，可分为(　　)。

- A.全启式                B.微启式

- C.中启式                D.敞开式

- 【答案】ABC

- 99.安全阀按照气体排放方式分类，可分为(　　)。

- A.封闭式                B.半封闭式

- C.敞开式                D.微启式

- 【答案】ABC

- 100.安全阀的平时检查要注意（    ）。

- A.阀体是否腐蚀，破损裂纹             B.铅封是否掉落和损伤

- C.检查安装突缘部有无泄漏             D.出、入口管道螺栓有无松驰

- 【答案】ABCD

- 101.被碱液灼伤后，下列处理方法不正确的有（    ）。

- A.呼吸新鲜空气             B.用大量清水冲洗

- C.用硫酸液中和             D.尽快去医院

- 【答案】AC

- 102.丙烯烯精馏塔釜丙烷可以去(　　)。

- A.罐区               B.脱甲烷塔

- C.燃料气管网         D.碳四气化

- 【答案】ABC

- 103.丙烯制冷压缩机出口压力高时，下列处理方法正确的有(　　)。

- A.开大出口冷凝器出口水阀      B.降低分离冷剂用户的冷剂用量

- C.降产品气负荷                D.系统排不凝气

- 【答案】ABCD

- 104.产品气多段压缩的优点包括（    ）。

- A.可节省压缩功                  B.可降低压缩比

- C.可降低排气温度                D.可简化工艺流程

- 【答案】ABC

- 105.产品气压缩机防止重组分特别是烯烃及双烯烃的聚合，可采用的措施有(　　)。

- A.多段压缩，降低压缩比                  B.提高压缩机各段出口压力

- C.降低压缩机各段出口温度                D.段间设置中间冷却

- 【答案】ACD

- 106.产品气压缩机某段压缩比增大的原因有（    ）。

- A.段间冷却器壳程结垢严重              B.压缩机入口过滤网堵

- C.吸入罐除沫网堵                      D.产品气组分变轻

- 【答案】ABC

- 107.产品气压缩机气量发生变化的原因可能有（    ）。

- A.MTO负荷发生变化              B."三返一"、"四返四"循环量调节不当

- C.丙烯精馏塔压力波动            D.产品气压缩机转速变化

- 【答案】ABD

- 108.产品气压缩机试车升速时应特别注意的问题有(　　)。

- A.保证满足吸入最小流量              B.保证吸入端压力不能过低

- C.出口压力不能过低                  D.出口温度不能过低

- 【答案】AB

- 109.产品气中夹带的酸性气体主要包括（    ）。

- A.CO2                  B.烯烃

- C.H2S                  D.CO

- 【答案】AC

- 110.常用的干燥方法主要有(　　)。

- A.常温低露点空气或氮气干燥           B.空气循环干燥

- C.热氮循环干燥                       D.溶剂吸收法干燥

- 【答案】ACD

- 111.常用的疏水器有（    ）种。

- A.热动力式                         B.脉冲式

- C.钟形浮子式                       D.弹力式

- 【答案】ABC

- 112.抽真空系统有泄漏，现场应检查的项目有（    ）。

- A.密封用水是否中断                       B.大气安全阀是否断水

- C.喷射泵出口排大气管线是否有泄漏         D.密封蒸汽调节阀是否失灵

- 【答案】ABD

- 113.初始开车时，透平单试包括(　　)。

- A.超速试验                       B.调速试验

- C.最大转速连续运转试验           D.真空试验

- 【答案】ABC

- 114.传热分三种基本形式，即（   ）。

- A.照射                       B.传导

- C.对流                       D.辐射

- 【答案】BCD

- 115.单机试车的目的是检查机泵等动设备和电气、仪表等的(　　)。

- A.安装质量是否符合规范       B.安装质量是否符合设计要求

- C.性能                       D.未完施工项目

- 【答案】ABC

- 116.发生淹塔时可能的现象有（    ）。

- A.塔压差增大                  B.塔釜液面高

- C.顶釜产品均合格              D.回流罐液位稳定

- 【答案】AB

- 117.返回至脱丙烷系统的物料的有(　　 )。

- A.不合格丙烯                  B.PE驰放气

- C.V615不凝气                  D.PP高压返回气

- 【答案】AC

- 118.分子筛用作吸附剂，具有的特点有(　　)。

- A. 具有极强的吸附选择性           B. 具有较强的吸附能力

- C. 吸附容量随温度变化             D. 吸附容量随气体线速度而变化

- 【答案】ABCD

- 119.复水器真空度下降时，可以采用的措施有(　　)。

- A. 复水器单侧切换清理           B. 加大抽汽阀开度

- C. 现场查漏处理                 D. 调整喷射泵的工作状态

- 【答案】ABCD

- 120.关于爆炸极限的说法，下列各项正确的有（    ）。

- A. 爆炸极限分为上限和下限

- B. 当浓度高于爆炸上限时，遇到明火，不会爆炸，不可能燃烧

- C. 当浓度低于爆炸下限时，遇到明火，既不会燃烧，也不会爆炸

- D. 浓度高于上限的混合物是安全的，补入空气不会发生危险

- 【答案】ABC

- 121.关于产品气压缩机四段出口压力过高的说法，下列表述正确的有（    ）。

- A. 压力过高会增加动力消耗

- B. 压力过高提高对设备强度的要求

- C. 压力过高会增加烃类的相对挥发度

- D. 压力过高增加分离的难度

- 【答案】ABD

- 122.关于抽汽凝汽式透平建立真空的叙述，下列说法正确的有（    ）。

- A. 抽出排气室内空气，建立真空，有利于排汽室蒸汽的排出

- B. 透平启动时不建立真空，透平运行后排汽温度过高，压力增大

- C. 透平启动时不建立真空，不会影响透平的的正常运行

- D. 透平启动后建立真空，有利于透平的调速

- 【答案】AB

- 123.关于丙烯制冷压缩机出口压力高的原因，下列说法正确的有(　　)。

- A. 循环水温度高或水压低           B. 压缩机出口压力控制阀失灵

- C. 系统内有不凝气                 D. 分离短时间内负荷增加

- 【答案】ABCD

- 124.关于氮气的防护，下列说法正确的有（    ）。

- A. 氮气对人体没有毒作用,所以不需防护

- B. 设备氮气置换时,操作人员要防窒息

- C. 在充满氮气的环境下工作要戴过滤式防毒面具

- D. 在发生氮气窒息时,抢救人员一定要戴上隔离式防毒面具

- 125.关于干燥器出口水分不合格的原因，下列说法正确的有（    ）。

- A. 再生时间过短                 B. 入口温度过高

- C. 运行时间过长                 D. 干燥剂粉碎或中毒

- 【答案】ABCD

- 126.关于换热器冬季防冻，下列说法正确的有（    ）。

- A.所有与冷却水管线相连的换热器，不管是否使用均需保证冷却水畅通，不得中断。

- B. 未投用的蒸汽加热器通入少量蒸汽，凝液由导淋排出

- C. 长期不用的换热器，应将介质倒空

- D. 与冷却水相连的换热器的跨线应保持关闭

- 【答案】ABC

- 127.关于精馏塔的物料平衡，下列叙述不正确的有（    ）。

- A. 塔顶采出量等于进料量                 B. 塔顶采出量小于塔进料量

- C. 塔釜采出量等于进料量                 D. 塔釜采出量小于塔进料量

- 【答案】AC

- 128.关于精馏塔压差高的处理方法，下列操作正确的有（    ）。

- A. 判断如冻塔，则注甲醇解冻

- B. 负荷过高，则适当降负荷

- C. 保证产品质量同时，增大塔采出量

- D. 适当降再沸

- 【答案】ABCD

- 129.关于绝对压强、表压、大气压、真空度的关系，下列表达式正确的是(　　)。

- A. 绝对压强=表压+大气压                 B. 绝对压强=大气压-表压

- C. 真空度=大气压强-绝对压强             D. 表压=大气压强+绝对压强

- 【答案】AC

- 130.关于离心泵的保护措施，下列说法正确的有(　　)。

- A. 电机接地                 B. 出口装止逆阀

- C. 入口装过滤器             D. 轴向力平衡装置

- 【答案】ABCD

- 131.关于密封气过滤器的更换，下列说法正确的有(　　)。

- A. 当密封气压力变高时需切换

- B. 当密封气压差过大时，需切换

- C. 先打开备用台的进出口阀，再关闭运行过滤器的进出口阀

- D. 切换后需立即清理并备用

- 【答案】BCD

- 132.关于汽轮机调速系统中各组成部分的作用，下列说法正确的有(　　)。

- A. 调节阀最终控制进入汽轮机的蒸汽量

- B. 油动机对外输出位移信号通过杠杆控制调节阀的开度

- C. 供油系统是提供压力油

- D. 错油门控制二次油压的变化信号，改变油动机的开度

- 【答案】ABCD

- 133.关于硫化氢的中毒症状及危害，下列说法正确的有（    ）。

- A. 短时间接触少量的硫化氢即能引起死亡或永久性的损伤

- B. 在浓度为20 ml/m3～150 ml/m3时就会感到刺眼睛

- C. 在500 ml/m3浓度下停留半小时，就会出现头疼、怕光、腹泻等症状

- D. 在800 ml/m3 ～1000 ml/m3浓度下停留半小时，就会引起死亡

- 【答案】ABCD

- 134.关于透平低速暖机不能时间太长的原因，下列说法正确的有(　　)。

- A. 长时间低速暖机会造成透平排气室温度急剧升高，使得转子受热不均，转子产生弹性弯曲

- B. 由于透平转子同轴瓦间是通过油膜将转子浮起的，低转速下油膜难以形成，会造成转子同轴瓦的干摩擦或过界摩擦，损坏转子和轴瓦

- C. 透平低速暖机不能时间过长主要是因为时间长会增加蒸汽的消耗，降低运行的经济性，但时间过长有助于机组的稳定

- D. 低速暖机会使得透平进汽喷咀的工作极不稳定，会使得接受蒸汽的叶轮产生部分受热、部分受力而部分不受力的情况，极易造成叶片及其附件的损坏

- 【答案】ABD

- 135.关于蒸汽管线吹扫的方法,下列说法不正确的有(　　)。

- A. 从高压到低压                 B. 从主管道到支线

- C. 从低压到高压                 D. 从支线到主管道

- 【答案】CD

- 136.关于压缩机轴承温度升高的原因，下列说法正确的有(　　)。

- A. 温度计失灵                   B. 轴承供油温度高

- C. 轴承供油不足                 D. 轴钨金损坏

- 【答案】ABCD

- 137.碱洗塔新碱补入量低的原因可能有（    ）。

- A. 新碱补入泵不上量                   B. 新碱管线冻堵

- C. 新碱补入量设定低                   D. 补水量低

- 【答案】ABC

- 138.降低精馏塔的操作压力，可以使(　　)。

- A. 相对挥发度增大                  B. 分离效果变好

- C. 处理能力提高                   D. 处理能力降低

- 【答案】AD

- 139.金属材料的非均匀腐蚀有(　　)。

- A. 局部腐蚀                  B. 点腐蚀

- C. 化学腐蚀                  D. 晶间腐蚀

- 【答案】ABD

- 140.进入设备内部检修作业应具备的条件为（    ）。

- A. 有进设备作业许可证           B. 设备里有监护人

- C. 有救护器具                   D. 氧含量及有机物含量合格

- 【答案】ACD

- 141.精馏塔顶温高的处理方法有(　　)。

- A. 适当增加回流               B. 调整进料温度

- C. 减小加热量                 D. 减小冷剂量

- 【答案】ABC

- 142.精馏塔进料量不变时，塔顶采出量增大，则(　　)。

- A. 塔压差减小                  B. 塔顶重组分增大

- C. 塔顶温升高                  D. 塔釜轻组分增大

- 【答案】ABC

- 143.精馏塔塔釜液面空的原因有（    ）。

- A. 塔釜采出量过大                  B. 塔釜加热量过大

- C. 进料组成变重                    D. 负荷增大

- 【答案】AB

- 144.精馏塔稳定运行时，灵敏板温度突然增大，可能的原因有（    ）。

- A. 加热量增加                    B. 回流量减小

- C. 加热量减小                    D. 回流量增加

- 【答案】AB

- 145.离心泵的能量损失包括（    ）。

- A. 容积损失                    B. 机械损失

- C. 水力损失                    D. 压头损失

- 【答案】ABC

- 146.离心泵的缺点（    ）。

- A. 输送介质粘度小            B. 不适宜小流量高扬程操作

- C. 易气蚀                    D. 输送流量小

- 【答案】ABC

- 147.离心泵电流增大的原因有(　　 )。

- A. 液体密度大或者粘度大            B. 填料压盖过紧

- C. 流量太大                        D. 温度太高

- 【答案】ABC

- 148.离心泵发生汽蚀时的现象有(　　)。

- A. 泵体振动                        B. 泵流量下降

- C. 发出噪声                        D.泵出口压力下降

- 【答案】ABCD

- 149.离心泵启动后，应注意检查（    ）等。

- A. 电流表电流                        B. 泵的转向

- C. 泵出口压力                        D.泵体泄漏情况

- 【答案】ABCD

- 150.离心式压缩机的主要构件有(　　)。

- A. 转子                        B. 叶轮

- C. 隔板                        D. 轴承

- 【答案】ABCD

- 151.判断离心式压缩机喘振的方法有(　　)。

- A. 听测压缩机出口流道的噪音的变化情况

- B. 观测压缩机出口压力和流量的变化情况

- C. 观察机体和轴承的振动情况

- D.观察蒸汽用量的变化情况

- 152.润滑油回油温度过高时，可以采取的措施有（    ）。

- A. 开大油冷器出口水阀                  B. 提高油冷器冷却水的温度

- C. 关小油冷器出口水阀                  D. 降低油冷器冷却水的温度

- 【答案】AD

- 153.润滑油温度过高的原因有（    ）。

- A. 冷却水量不足                  B. 油冷器结垢严重

- C. 冷却水温度高                  D. 油箱加热盘管漏蒸汽

- 【答案】ABCD

- 154.筛板塔的特点是(　　)。

- A. 结构简单                    B. 生产能力大

- C. 操作弹性大                  D. 板效率高

- 【答案】BD

- 155.使用空气呼吸器时，应注意的事项有（    ）。

- A. 随时注意压力，低于3.0MPa时应停止使用

- B. 要检查密封性

- C. 检查汽笛是否好用

- D. 不能单独进入危险地带，不得在毒区摘下呼吸器

- 【答案】ABCD

- 156.属于产品气压缩机一段吸入罐返回物料的有(　　 )。

- A. PP低压气相返回线                    B. PE驰放气

- C. D401A/B泄压气                       D. V605返回

- 【答案】AC

- 157.塔类设备在出现淹塔时可能产生的现象是(　　)。

- A. 塔釜温度高                    B. 塔釜液面高

- C. 压差高                       D. 晃塔

- 【答案】BCD

- 158.调速油主要供给透平的（    ）。

- A. 调速机构                     B. 主汽阀

- C. 抽汽止回阀                   D. 轴承轴瓦

- 【答案】ABC

- 159.停压缩机润滑辅助油泵时，应注意的事项有（    ）。

- A. 主油泵是否运行正常         B. 辅助油泵是否在自动位置

- C. 事故油泵是否在手动位置     D. 引起辅助油泵自起动的故障是否查明

- 【答案】ABD

- 160.透平根据排汽方式的不同可以分为（    ）。

- A. 背压式透平                 B. 抽汽冷凝式透平

- C. 全凝式透平                 D. 常压透平

- 【答案】ABC

- 161.脱甲烷塔压力波动的可能原因（    ）。

- A. 甲烷量发生波动         B. 脱甲烷塔塔顶冷凝器换热不佳

- C. 再沸器调整过快         D. 脱丁烷塔发生波动

- 【答案】ABC

- 162.为避免水锤，生产上采取的措施，下列描述正确的有（    ）。

- A. 蒸汽管线投用前，要充分暖管

- B. 易产生水的地方采用疏水器

- C. 蒸汽管线保温，防止输送过程中产生凝液

- D. 蒸汽过热后输送

- 【答案】ABCD

- 163.物料的爆炸极限下列说法正确的是(　　 )。

- A. 氢气为4.1%～74.1%         B. 乙烯为2.7%～36%

- C. 丙烯为1%～15%             D.乙烷的爆炸极限为3.2%～12.45%

- 【答案】ABCD

- 164.下列不属于泵轴封装置作用的有(　　)。

- A. 平衡轴向推力        B. 防止汽蚀

- C. 密封                D.减震

- 【答案】BD

- 165.压缩机润滑油进口总管压力过低的原因有（    ）。

- A. 油泵转速过低                    B. 油过滤器进出压差大

- C. 润滑油自立式调节阀失灵          D.润滑油温度低

- 【答案】ABC

- 166.压缩机润滑油系统存在的可能导致润滑油乳化的原因有（    ）。

- A. 油箱伴热漏                    B. 油冷却器内漏

- C. 蒸汽透平密封漏                D.冷却水温度过低

- 【答案】ABC

- 167.压缩机润滑油主、辅油泵切换时，停辅泵前应确认(　　)。

- A. 主油泵出口压力正常

- B. 主油泵运行正常，无异常振动和噪音

- C. 压缩机工艺条件正常

- D. 复水系统正常

- 【答案】ABC

- 168.压缩机油路冲洗的作用有（    ）。

- A. 除去粉层                    B. 除去配管上的氧化层

- C. 除去焊渣                    D.除去管道中的固体颗粒

- 【答案】ACD

- 169.乙烯精馏塔塔压偏高可能原因有 （    ）。

- A. 中沸供热过大                        B. 产品气压缩机排出温度高

- C. 进料组份发生变化                    D.塔顶采出大

- 【答案】AC

- 170.以下是往复泵不上量的原因为（    ）。

- A. 进口阀没开                      B. 冲程太小

- C. 没有吸入介质                    D. 油箱漏油

- 【答案】ABC

- 171.油系统储压器的作用有（    ）。

- A. 缓冲油系统油压变化的幅度

- B. 当润滑油压力低时，可以长时间向润滑油总管供油

- C. 主油泵跳车，辅助油泵自启动前，保证油压高于联锁值

- D. 当调速油压力低，辅助油泵自启动前，向回油总管供油

- 【答案】AC

- 172.油箱液位升高的可能原因有（    ）。

- A. 油冷器漏                      B. 润滑油调节阀失灵

- C. 油泵停                        D. 蒸汽凝液漏

- 【答案】AD

- 173.与往复式压缩机相比，离心式压缩机的特征有(　　)。

- A. 稳定工作范围宽                      B. 排气压力高

- C. 能适应较大的流量                    D. 可以输送液体

- 【答案】ABC

- 174.在静止的液体中，液体内任一点的压强与(　　)有关。

- A. 液体的密度                        B. 液体的粘度

- C. 液面上方的压强                    D. 该点在液体中的深度

- 【答案】ACD

- 175.在确定换热介质的流程时，通常走壳程的有(　　)。

- A. 蒸汽                          B. 粘度大的流体

- C. 腐蚀性流体                    D. 被冷却的流体

- 【答案】ABD

- 176.造成产品气气酸性气体碱洗后分析不合格的可能原因有(　　)。

- A. 新碱浓度过低                               B. 碱液循环量小

- C. 产品气组成变化大，酸性气体浓度增加         D. 黄油排放不好

- 【答案】ABCD

- 177.蒸汽管线暖管时发生水锤现象，正确的处理方法有(　　)。

- A. 开大蒸汽阀门，加速暖管           B.小蒸汽阀门，降低蒸汽通入量

- C. 开大导淋，加大凝液排放量         D. 等待水锤现象消失

- 【答案】BC

- 178.装置气密性试验时,下列说法正确的有(　　)。

- A. 气密性试验是在水压试验前完成

- B. 气密性试验是在水压试验完成后才做

- C. 气密试验时，所有的垫片应是正式垫片

- D. 气密性试验时，所有的垫片是临时垫片

- 【答案】BC

- 179.装置负荷变高时，关于丙烯制冷压缩机的说法，下列表述正确的有（    ）。

- A. 丙烯制冷压缩机吸入负荷变高

- B. 丙烯制冷压缩机吸入负荷变低

- C. 开大各最小流量返回

- D. 关小各最小流量返回

- 【答案】AD

- 180.装置吹扫时要注意(　　)。

- A. 安全阀与管道连接处断开，并加盲板

- B. 仪表引压管线不应该吹扫

- C. 吹扫汽轮机入口管线时，汽轮机要处于盘车状态

- D. 蒸汽吹扫时必须充分暖管，并注意疏水

- 【答案】ACD

- 181.装置吹扫前要求(　　)。

- A. 工艺管道安装竣工      B.设备安装竣工

- C. 强度试验合格          D. 孔板、转子流量计等已抽出内件并安装复位

- 【答案】ABCD

- 182.蒸汽透平一级后压力升高的原因可能有(　　)。

- A. 叶片、喷嘴结垢                  B.复水量变大

- C. 抽汽阀全开，进汽量太多          D. 透平排汽量增加

- 【答案】AC

- 183.蒸汽汽轮机转子轴向力的来源包括(　　)。

- A. 作用在叶片上的轴向推力                B.作用在叶轮上的轴向推力

- C. 由于轴的直径差别产生的轴向推力        D. 轮周力

- 【答案】ABC

- 184.蒸汽轮机危急切断阀的功能有(　　)。

- A. 进气的手动节流                B.当油压下降快时快速关闭

- C. 部分冲程作用        D. 提供蒸气过滤器防止任何杂质流入汽轮机

- 【答案】ABCD

- 185.在做压缩机油路系统润滑油低报警和油泵自启动试验中，当润滑油压力降到设定值时，需确认(　　)。

- A. 备用泵自启动

- B. 主控润滑油低压力报警准确

- C. 主控调速油压力低报准确

- D. 备泵自启动后润滑油压力是否正常

- 【答案】AB

- 186.在中低压化工设备和管道中，常用法兰密封面类型包括（    ）。

- A. 槽型密封面                B. 凹凸型密封面

- C. 平面型密封面              D. 锥型面密封面

- 【答案】ABC

- 187.在紧急情况下，可以通过(　　)来停止压缩机的运行。

- A. 超速跳闸                     B. 现场按手动停车按钮

- C. 室内按紧急停车按钮           D. 外来信号跳闸

- 【答案】BC

- 188.影响气体溶解度的因素有溶质、溶剂的性质和(　　)。

- A. 温度                     B. 压强

- C. 体积                     D. 质量

- 【答案】AB

- 189.影响分子筛吸附容量的因素(　　 )。

- A. 温度                        B. 流速

- C. 再生完善程度                D. 分子筛的厚度

- 【答案】ABCD

- 190.影响离心式压缩机级效率的因素有(　　 )。

- A. 压缩比                        B. 初始温度

- C. 漏气流量                      D. 被压缩气体的密度

- 【答案】ABCD

- 191.引起机组振动的可能原因有（    ）。

- A. 对中不好                    B. 润滑油系统发生波动

- C. 轴弯曲                      D. 工艺流量过低

- 【答案】ABCD

- 192.乙烯产品常规分析项目有（    ）。

- A. 乙烯含量                    B. 乙炔含量

- C. 乙烷含量                    D. CO2含量

- 【答案】ABCD

- 193.延长干燥器的运行周期的正确方法有（    ）。

- A. 冷吹彻底                          B. 控制升温速度不要太快

- C. 控制降温速度不要太快              D. 再生气速不能太快

- 【答案】ABCD

- 194.压缩机透平机组完好应具备的条件有（    ）。

- A. 具有技术参数                         B. 清晰的铭牌

- C. 机组技术档案齐全，内容完整           D. 机组监控系统完好

- 【答案】ABCD

- 195.压缩机的复水器液面高的原因有（    ）。

- A. 复水量大                         B. 复水泵过滤网堵

- C. 复水泵不上量                     D. 复水送出调节阀故障

- 【答案】ABCD

- 196.压缩机出现异常振动和噪音的可能原因有（    ）。

- A. 叶轮损坏                               B. 轴承不正常

- C. 压缩机喘振	润滑油中有污垢，不清洁      D. 使轴承磨损

- 【答案】ABCD

- 197.压缩机 “四返四”最小返回线的作用（    ）。

- A. 防喘振                            B. 防漏液

- C. 防最小空速                        D. 保证最小流量

- 【答案】ABCD

- 198.压力容器受压元件必须保证(　　)满足安全使用要求。

- A. 强度                            B. 结构

- C. 刚度                            D. 韧性

- 【答案】AB

- 199.下列选项中，不是热电偶测温基本原理的是(　　)。

- A. 热电效应                            B. 热胀冷缩

- C. 热阻效应                            D. 辐射效应

- 【答案】BCD

- 200.下列各项说法正确的有（    ）。

- A. 在临界温度下使气体液化所需的最小压力为临界压力

- B. 临界压力时的体积即为临界体积

- C. 气体只有在临界温度以下才能液化

- D. 临界压力时气体不会液化

- 【答案】ABC

- 201.板式塔正常操作时，保持气相负荷不变，不断增加液相负荷，最终可能因为产生(　 　)现象而导致板效率急剧下降。

- A. 雾沫夹带        B. 漏液      C.气液返混      D.液泛

- 【答案】CD

- 202.产品气压缩机干气密封主密封气的来源一般包括（     ）。
A. 自身密封气       B. 高压乙烯   C. 氮气    D. 空气

- 【答案】AC

- 203.汽轮机的控制系统包括（     ）。
A.抽汽量控制    B.电子高速系统   C.凝汽器控制系统  D.进汽压力的控制

- 【答案】ABC

- 204.安全阀的选用类型主要是以（    ）来确定的。
A.排泄量    B.排气能力    C.喷嘴面积   D.工艺介质

- 【答案】ABC

# 四、简答题

- 1.透平结垢的原因、判断及危害？

- 【答案】透平结垢的原因是由于蒸汽的品质不好，含盐增加，含O2、含酸、以及硬度大。判断：振动逐渐上升，相同负荷下，调节阀开度逐渐开大，严重情况下，调节阀全开，透平负荷收到限制，轴向推力增加，在相同负荷下，一级后压力较以前升高，说明叶片和流通部分由结垢现象。

- 2.发生火灾时应如何正确处置火灾。

- 【答案】火灾确定后应采取以下措施：（1）发生火灾立即呼救并拨打“119”电话；（2）使用本单位消防设施器材进行扑救；（3）组织引导现场人员疏散；（4）抢救、护送受伤人员；（5）阻止无关人员进入火场；维持火场秩序

- 3.什么是进入有限空间作业？

- 【答案】凡在生产和工作区域内进入或探入炉、塔、釜、罐、槽车以及管道、隧道、下水道、沟、井、池、涵洞等封闭、半封闭设施及场所进行的作业。

- 4.为什么要设置塔压高高联锁？

- 【答案】因为塔都有一定的设计压力，如果压力太高不仅会危害设备的使用寿命，而且会成为一定的危险源，所以塔压高高联锁是保护塔的仪表手段，最后一道保护就是安全阀了，当安全阀失效的情况下，塔压高高联锁显得很重要了。

- 用水救火应注意哪些情况?

- 【答案】（1）不能扑救带电火灾；（2）不能扑救油类火灾；（3）不能扑救与水起化学反应的火灾；（4）不能扑救赤红的金属；（5）不能扑救精密仪器/贵重文物/档案火灾。

- 6.防止火灾、爆炸的基本原理和方法是什么？

- 【答案】防止火灾、爆炸的基本原理是：消除燃烧所必须具备的三个条件中的任何一个条件。基本方法是：控制可燃物，使其浓度在爆炸极限浓度以外；消除着火源，加强火种管理；隔绝空气或控制氧化剂；阻止火势蔓延。

- 7.“作业和操作要受控”的基本内容是什么？

- 【答案】操作有规程，有卡片，有确认；作业有票证，风险有识别；变更有方案，有审批；应急有预案，有响应。

- 8.分析污水的COD、BOD 有何意义？

- 【答案】污水的COD和BOD高，说明水中有机物和可氧化的无机物含量高，由于耗氧量大，排入河水中，会影响河水中氧的平衡，破坏河中生物的正常生长。

- 什么是爆炸极限?

- 【答案】可燃气体、蒸汽或可燃粉尘与空气组成的爆炸混合物，遇火即能发生爆炸。这个发生爆炸的浓度范围，叫爆炸极限，最低的爆炸浓度叫下限，最高的爆炸浓度叫上限，通常用可燃气体、介质、粉尘在空气中的体积百分比表示。

- 10.造成爆炸的基本因素是什么?

- 【答案】造成爆炸的基本因素是：温度、压力、爆炸物的浓度、着火源。

- 11.乙烯塔是怎么控制塔顶产品采出质量的？

- 【答案】乙烯塔是侧线采出，通过回流与采出的差值来控制乙烯中乙烷的含量。回流罐液位和回流量串级控制，内回流设一定值，内回流量和采出量再做串级控制。如果乙烯中乙烷含量高时，则可以增加内回流来控制乙烯采出产品质量。

- 12.电动机振动大的原因主要有哪些？

- 【答案】原因是（1）地脚螺丝松动；（2）转子不平衡；（3）轴承间隙过大、轴承损坏；（4）联轴节中心不正，联轴节螺栓松动；（5）弹性胶圈磨损严重，轴弯曲等。

- 换热器中安装折流挡板的作用是什么？

- 【答案】换热器中安装折流挡板的作用是：不仅可以提高流体在壳程的速度，而且迫使流体多次改变方向，提高流体的湍动程度，从而提高壳程流体的对流传热系数。

- 14.简述除沫器的用途。

- 【答案】除沫器(除雾器)用于分离塔中气体夹带的液滴，以保证有效传质效率，降低有价值的物料损失和改善塔后压缩机的操作，一般多在塔顶设置。

- 15.板式换热器泄漏的原因有哪些？

- 【答案】（1）密封垫处渗漏：胶垫没放正或扭曲歪斜；螺栓紧固力不均匀或紧固力过小；胶垫老化或损伤。（2）内部介质泄漏：波纹板有裂纹；进出口胶垫不严密；侧面压板腐蚀。

- 16.换热器传热效果差，应如何处理？

- 【答案】（1）清洗换热器污垢；（2）加强过滤，净化换热介质；（3）检查更换管箱垫片；（4）定期切备用，对换热器进行清理。

- 17.润滑油的性能指标有哪些？

- 【答案】（1）粘度；（2）闪点；（3）凝点；（4）酸值；（5）油炭；（6）灰分；（7）机械杂质；（8）水分。

- 18.润滑油温度高，低对机组有哪些影响？

- 【答案】当润滑油温度低时：润滑油粘度大，油膜形成不好，轴颈和轴瓦产生摩擦，使机组产生振动，会损坏叶轮。油温高会使油膜形成不稳定或损坏，造成轴承与轴瓦之间产生干摩擦，并使轴承温度升高，造成压缩机联锁停车。

- 19.压缩机轴温高的原因？

- 【答案】（1）压缩机转速高；（2）润滑油温度高；（3）压缩机喘振；（4）仪表失灵；（5）轴承损坏；（6）润滑油油质不好

- 20循环水换热投用步骤？

- 【答案】（1）确认流程畅通，无盲板；（2）微开冷却水进水阀，开排放排除赃物后关闭；（3）开大入口阀，换热器排气后关闭排气阀；（4）全开回水阀门，如有压力或流量表确认冷却水正常；（5）投用工艺介质。

- 21.塔停工检修前要做哪些工作？

- 【答案】（1）切断进出料；（2）倒空塔内物料；（3）泄压，N2置换；（4）加隔离盲板；（5）打开人孔通风。

- 22.冷泵预冷步骤？

- 【答案】（1）确认辅助系统投用，N2干燥阀打开，N2置换合格；（2）打开泵的入口阀，关闭出口阀，用泵的不凝气返回线阀对泵进行气相预冷，开泵的排放线阀门；预冷两小时；（3）稍开泵出口阀，单向阀旁路打开给泵液相预冷，关闭泵排放，预冷两小时；（4）预冷结束灌泵，确认泵送电、盘车、辅助投用无误；（5）确认泵入口打开，已灌泵，出口阀稍开，使泵处于备用状态。

- 23.MTO提负荷压缩系统应如何调整?

- 【答案】（1）根据各段吸入压力适应关返回线或适当提转速；（2）注意各段间罐液位；（3）注意各塔压力及温度变化。

- 24.请简述精馏塔系统操作与调整应遵循的原则。

- 【答案】（1）应遵循操作压力相对恒定，灵敏板温度比较稳定，回流量、进料量、进料温度和进料组成相对稳定的原则；（2）对于精馏塔的操作来说，要求物料、热量和汽液平衡，任何突然的变化都将破坏已建立的三个平衡。

- 25.精馏塔在高负荷下应如何调整回流比？为什么？

- 【答案】（1）在高负荷情况下，应按设计回流比控制回流量；（2）回流量不易过大，如果加大回流量，可提高塔顶产品纯度，却加大了塔釜负荷，同时易发生液泛现象；（3）在高负荷情况下，回流比降低，也将导致由于回流比不够而使塔顶产品不合格，所以应适当控制回流量。

- 26.塔压差是怎样形成的?

- 【答案】塔釜上升的蒸汽，受到干板阻力以及每层板液柱阻力和液体表面张力的作用，使塔顶与塔釜形成一定的压差。

- 27.为什么大多数低温泵不采用卧式泵？

- 【答案】因为如果泵吸入气体，比重大的液体聚集在泵壳外围，比重轻的气体聚集在泵中心部位，卧式泵与立式泵相比，气体不易排出，易造成气缚现象，使泵的出口压力降低。

- 如何选择泵的串联与并联?

- 【答案】当生产上需要增加压头，而原一台泵的压头不足时，可考虑将多台泵串联操作；当需要加输送液体的流量时，可考虑采用并联操作。

- 29.请简述集散系统的特点。

- 【答案】（1）显示操作集中；（2）控制功能强；（3）数据处理方便；（4）系统构成灵活，可扩张性好；（5）简化了安装工程；（6）具有自诊断功能；（7）可靠性高。

- 30.节流效应温降的特点是什么？

- 【答案】气体在节流前后压力差越大，节流后气体的温度降低得越多。节流前气体温度越低，节流后气体的温度降低得越多。

- 31.如何判断换热器传热和传冷效果不好?

- 【答案】（1）依靠热量或冷量的增加才能达到原设计要求时；（2）换热器进出物料温差小；（3）当出现较少的蒸发空间时。

- 32.离心泵振动很严重的原因是什么?

- 【答案】（1）流量过低或不稳定；（2）联轴器对中不好；（3）基础不平或底脚螺丝松动；（4）泵轴弯曲或零件磨损；（5）泵出入口管线不牢固。

- 33.为什么离心泵不宜在小流量区工作?

- 【答案】（1）在小流量区运行会降低泵的效率，增加运行费用；（2）小流量区由于效率低，一部分能量转为热能，使泵体温度上升，易产生气蚀，且破坏了轴的密封和零件间隙；（3）在小流量点工作时，叶轮周围受的压力不平衡，产生径向推力，使泵轴弯曲绕度过大，增加了磨损。

- 34.蒸汽管线的水击是怎样产生的?

- 【答案】是在蒸汽管线中，蒸汽被冷凝成凝液，蒸汽流动时推动凝液冲击管壁和阀片而产生撞击，这是一种破坏性现象。

- 35.如何防止水击的产生？

- 【答案】（1）蒸汽管线投用前，要充分暖管；（2）易产生水的地方采用疏水器；（3）蒸汽管线打保温，减少输送过程中产生凝液。

- 36.设备过冷有什么危害？

- 【答案】设备过冷会造成设备低温脆裂，发生物料泄露，造成火灾爆炸等事故。

- 37.离心泵的扬程和转速有什么关系?

- 【答案】离心泵的扬程和转速的平方成正比。

- 38.循环水冷却器的冷却水为什么从换热器的下部进，上部出?

- 【答案】是为了把换热器内部的气体完全排除，使冷却水全部充满设备，充分利用换热面积。

- 39.什么叫节流膨胀过程？

- 【答案】高压气体在经过节流阀时，速度快、时间短，气体膨胀来不及与周围介质进行热交换，只好消耗气体本身的热量，使气体的温度急剧下降的过程叫节流膨胀过程。

- 40.什么是汽蚀现象？

- 【答案】泵入口压强低于介质在该温度下的饱和蒸汽压时，液体就会汽化，体积膨胀，大量的汽泡随液体进入高压区后，被压缩的汽泡突然凝结消失，此时周围的液体以极高的速度冲向原汽泡所占据的空间，形成很高的局部压力，由于冲击作用使泵体振动并产生噪音，使叶轮或泵体受到损坏。这种现象叫“汽蚀”。

- 41.什么是汽缚现象？

- 【答案】当泵启动时，若泵体内存有不凝气体，由于气体的密度大大小于液体，产生的离心力也小，此时叶轮中心形成很小的低压，就形成不了所需的压差。吸入的液体不能上升到叶轮中心，泵就送不出液体，这种现象就叫“气缚”。

- 42.产生液泛的原因有哪些？

- 【答案】产生液泛的原因有：（1）进料量太大，气液负荷超过了塔的生产能力；（2）回流过大；（3）开车时升温速度过快；（4）加热蒸汽量太大；（5）调节釜温时升温过快、过猛；（6）加热介质温度突然升高；（7）塔釜液面过满。

- 什么是饱和温度?压力和饱和温度的关系如何?

- 【答案】饱和温度就是汽液两相物质在一定压力下达到汽液平衡时的温度。压力与饱和温度的关系为：压力上升，饱和温度上升；压力下降，饱和温度下降。

- 联动试车的目的？

- 【答案】联动试车的目的是全面考核全系统的设备、自控仪表、联锁、管道、阀门和供电等的性能与质量，全面检查施工安装是否符合设计与标准规范要求。

- 45.影响压缩机稳定运行的主要因素有那些？

- 【答案】（1）工艺操作的稳定性；（2）公用工程的影响；（3）仪表及联锁故障的影响；（4）油路系统；（5）临界转速、喘振、蒸汽透平真空度、排出温度和吸入罐液位等参数。

- 影响分离系统分离效果的主要工艺因素有哪些？

- 【答案】（1）干燥器出口水含量；（2）精馏塔操作压力，灵敏板温度，回流比，进料参数，再沸器的加热，塔顶冷凝器，塔顶采出量和塔釜采出量

- 47.精馏过程中，气液两相是如何在塔板上进行质量交换的？

- 【答案】在精馏塔内，上升的蒸汽遇到塔板上的冷液体而被部分冷凝后，由于难挥发组分被冷凝成液体而较多地转入液相，这样，气相中易挥发组分含量提高了；而塔板上的液体在部分气化时易挥发组分转入汽相，液相中难挥发组分含量提高了。这样，气、液两相在塔板上进行了质量交换。

- 48.请分析乙烯精馏塔塔压偏高的原因。

- 【答案】（1）塔釜或中沸器供热过大；（2）塔顶冷剂温度偏高，回流温度高；（3）灵敏板温度过低；（4）碳二加氢反应器出口剩余氢气过多；（5）塔顶冷凝器冷剂液面设定过低；（6）尾气冷凝器上部塔盘无液封。

- 49.简要叙述吸附过程。

- 【答案】（1）吸附质从主流体通过扩散传递到吸附剂颗粒的外表面；（2）吸附质从吸附剂颗粒的外表面通过微孔扩散进入颗粒内表面；（3）在吸附剂内表面吸附质被吸附。

- 50.从哪几方面考虑选用气开或气关式调节阀？

- 【答案】（1）事故状态下，工艺装置应尽量处于安全状态；（2）事故状态下，减少原料或动力消耗，保证产品质量；（3）考虑介质的特性。

- 51.工业上对分子筛干燥剂有哪些要求？

- 【答案】选择性好，只吸附水，不吸附混合物中的其它物质，吸附深度达到工艺水要求，吸附容量大，再生周期长，机械强度高，经过多次的升高、降低温度和压力不破碎。

- 52.技术改造的目的是什么？

- 【答案】通过采用新技术、新工艺，解决制约系统安、稳、长、满、优生产运行的问题，推动技术进步和技术创新，更好地提高企业经济效益。

- 53.泵出口止逆阀一般有旁通，有何用途？

- 【答案】（1）该泵备用时，可打开此旁通阀，让物料反串入泵体内防冻；（2）停车时，打开此阀倒空泵出口管线内的物料。

- 54.设备倒空为什么要先排液，后泄压？

- 【答案】对一般液体，若先泄压，再排液，排液设备无压力，液体就排不出去，即使有位差也排不干净。对于低沸点物料，如乙烯、丙烯等若先泄压，则液体迅速汽化，温度急速下降，可能出现过冷现象，材质在低温下易发生冷淬，严重影响设备寿命，另外若物料中含水还易形成烃的水合物。严重时，堵塞管道。

- 55.设备内部进入检修用火的条件是什么?进入设备前需注意什么？

- 【答案】条件是：氧含量大于18％，有机物含量低于其安全允许浓度，或在爆炸下限以下。需注意：进设备必须办理进设备证，有监护人在现场，同时准备必要的防护工具，严禁无证无监护单人进设备。

- 56.蒸汽管线使用前为什么要暖管？暖管时应注意什么？

- 【答案】蒸汽管线使用前必须充分暖管，因为第一次使用或停车时间较长，管线温度较低，如立即投用，会因膨胀不均将管线损坏，管线内蒸汽凝液来不及排放，易造成水锤，使管线、管托损坏。暖管时应注意：MS蒸汽管线至少暖管2个小时，SS管线至少5小时，确认各导淋阀无水排出。

- 57.润滑油压力低的原因有哪些？

- 【答案】（1）润滑油自立式调节阀工作失调；（2）油过滤器压差大；（3）油温过高；（4）油箱液位太低；（5）仪表失灵；（6）透平转数低；（7）仪表失灵；（8）泵机械故障。

- 58.压缩机喘振有什么危害？

- 【答案】喘振发生时，由于负荷变化，透平也处于不稳定的工作状态。压缩机出口止逆阀忽开忽关产生撞击，气体流量和压力发生周期性的变化，频率低而振幅大，压缩机发动周期性吼响。机体及相部件产生强裂振动，可造成机器严重损坏，叶轮破碎，轴烧毁等事故。

- 59.如何防止离心泵气蚀现象的发生？

- 【答案】（1）泵的安装高度不能超过允许吸上高度；（2）当吸入管路中的液体流速过小和阻力过大时，应降低安装高度；（3）严格控制料温度和组成。

- 60.产品气压缩采用四段为什么？

- 【答案】（1）节省压缩功耗；（2）降低压缩比；（3）降低排气温度。

- 61.分析复水器真空度下降原因及处理方法？

- 【答案】原因：（1）冷却水温度高；（2）冷却水流量小；（3）泄漏严重（汽轮机汽封泄漏）；（4）抽汽蒸汽指标下降；（5）喷射泵有故障；（6）大气安全阀水封全破坏；（7）不凝气疏水器故障。处理：（1）与调度联系尽可能降低冷却水上水温度；（2）增大冷却水量；（3）检查漏点修理；（4）提高低压蒸汽品质；（5）检查处理喷射泵故障；（6）建立水封；（7）检查浮球是否好用。

- 62.泵的机械密封的四个密封点是什么？

- 【答案】泵体与压盖，静环与压盖间，动环与静环，动环与轴或轴套间。

- 63.机泵为什么要经常盘车？

- 【答案】（1）防止轴弯曲；（2）检查传动部件是否灵活，紧急时可马上启动；（3）冬季防止泵冻坏。

- 64.暖机的目的是什么？

- 【答案】透平机在启动前要求一个适当的时间进行低速暖机暖机的目的是使机组各部分受热均匀膨胀，使汽罐中的隔板、喷嘴、叶轮、汽封等部件避免发生变形和松驰。

- 65.轴承温度高的原因是什么？

- 【答案】（1）供油温度高；（2）油压和油量降低；（3）轴承合金损坏；（4）由于机组振动引起；（5）温度计及仪表热偶失灵。

- 66.安全阀起什么作用？

- 【答案】安全阀是起安全作用的阀门，当系统内压力达到启跳压力时，安全阀自动打开，全量放出介质，防止系统压力超高。当系统压力下降到回座压力时，安全阀自动关闭，从而保护设备或管线安全运行。

- 67.泵的振动原因及处理方法？

- 【答案】原因：（1）吸入不足，泵内液体中有气体；（2）中心没找正；（3）机械故障；（4）入口过滤网堵；（5）管线配管受力大；（6）基础钢性不足。处理方法：（1）停泵，排气后再启动；（2）找正；（3）停泵检修处理；（4）清过滤网；（5）停泵检修处理；（6）加固基础。

- 68.产品气压缩机润滑油油温过高的原因？

- 【答案】（1）油冷却器冷却水温度高或开度小；（2）电加热器投用；（3）油冷器换热不好；（4）油冷器出口温度自立阀设定高，使油冷却器旁路开阀较大；（5）回油温度高。

- 69.碱洗不合格有哪些原因，如何处理？

- 【答案】原因：（1）进料CO2超高；（2）碱浓度低；（3）碱循环量小；（4）进料负荷大；（5）黄油排放不好。处理：（1）通知调度进行调整；（2）增加浓度；（3）提高碱循环量；（4）减小进料负荷；（5）及时排放黄油。

- 70.新鲜碱泵不上量有哪些原因，如何处理？

- 【答案】原因：（1）泵有不凝气；（2）泵冲程过小；（3）泵入口过滤网堵；（4）新鲜碱罐碱温度过高；（5）泵隔膜损坏；（6）新鲜碱罐碱液位过低。处理：（1）充分排放不凝气；（2）提高泵冲程；（3）清理过滤网；（4）减小新鲜碱罐蒸汽加热；（5）停泵检修；（6）接新碱。

- 71.为什么真空度下降排气温度就会升高？排气温度高对透平有何影响？

- 【答案】真空度下降使透平背压升高，透平效率降低，做功减少，所以排气温度升高。排气温度持续过高会使排气缸变形，转子中心偏移，动静部分摩擦，使透平做功效率降低

- 72.分子筛用作吸附剂，其特点是什么？

- 【答案】（1）具有较强的吸附选择性；（2）具有较强的吸附能力；（3）吸附容量随温度变化；（4）吸附容量随气体线速度变化

- 复水器液位采用分程调节的原因？

- 【答案】分程控制的优点是可调范围大，复水器液位采用分程控制可以保证透平负荷变化时复水器液位稳定，在液位高时，将凝液外送，液位低时将凝液返回复水器。

- 74.造成燃料气放火炬的原因？

- 【答案】（1）外管网燃料气用量低；（2）PV5029调节阀失灵或设定值低；（3）甲烷塔再沸过大；（4）PV5022失灵或设定值低；（5）乙烯塔往燃料气补乙烷过多；（6）产品气组分变化，轻组分增多。

- 75.影响精馏塔操作的原因有哪些？

- 【答案】（1）进料温度，流量，组分变化；（2）再沸加热介质的温度，压力，流量变化；（3）冷却器介质的温度，压力，流量变化；（4）回流比的变化；（5）精馏塔塔压力变化；（6）物料平衡的变化。

- 76.主密封气过滤器压差高的原因处理？

- 【答案】原因：（1）过滤器堵塞；（2）压差计指示不准或引压管堵塞、漏。处理：（1）切过滤器，清网；（2）校表，处理引压管。

- 77.丙烯产品中丙烷高的原因及处理方法？

- 【答案】原因：（1）进料中丙烷含量高；（2）T611塔丙烯塔釜采出少；（3）T611塔釜温过高；（4）T612回流量小；（5）仪表分析不准；（6）产品采出量过大。处理：（1）联系调度，调整MTO操作；（2）加大丙烷采出；（3）降低再沸；（4）加大回流；（5）重新采样分析；（6）降低产品采出。

- 78.喷射泵为何先开2级再开1级？

- 【答案】先开一级后开二级真空度不能很快建立起来，因为二级直接排放大气，先开一级排放进入冷凝，使冷凝压力过高，所以先开二级后开一级。

- 79.碱洗塔出口CO2不合格对后系统的影响有哪些？

- 【答案】（1）对产品的影响，导致产品中CO2含量过高，产品不合格；（2）CO2过多时，会使前冷系统或低温系统凝结造成冻堵。

- 80.产品分析CO2超标的原因？

- 【答案】（1）产品气中来的CO2含量升高；（2）各段循环量小；（3）新鲜碱浓度降低；（4）新鲜碱泵泵不上量。

- 81.黄油抑制剂泵不上量的原因及处理？

- 【答案】（1）泵出口管线堵塞，处理出口管线；（2）冲程在零的位置，调冲程在适当的位置；（3）隔膜破裂，更换隔膜；（4）泵内；（5）罐顶N2自力阀失灵导致压力低，校自力阀。

- 82什么是气蚀现象？

- 【答案】气蚀现象是指泵吸入口处的压强降到等于甚至小于液体的饱和蒸汽压时，液体就会沸腾，形成大量气泡，同时，溶解在液体中的某些气体，也会因压强降低而逸出形成气泡。这些气泡随液体进入泵的高压区后，气泡被迅速液化，相互碰撞，造成局部冲击力，这种冲击力不断打击叶轮、泵壳，使泵体发生震动和噪声，使叶片脱屑，表面成蜂窝状，甚至开裂而损坏。此时，泵的流量、扬程和效率都急剧下降，这种现象称为泵的“气蚀现象”。

- 83.运行中的泵振动大有哪些原因，如何处理？

- 【答案】原因：（1）泵体吸入管线存有气体；（2）泵抽空；（3）物料汽化严重；（4）泵内有异物或叶轮损坏；（5）轴弯曲或转子不平衡；（6）中心线偏斜；（7）基础螺丝松动。解决方法：（1）排除气体；（2）停泵换罐；（3）冷却物料或入口管线；（4）排除异物，修复叶轮；（5）修换主轴或转子；（6）找正中心；（7）紧好螺丝。

- 84.静电接地的目的？

- 【答案】静电接地的目的是将设备或管道等金属导体与大地进行电器上的连接，使金属导体的电位接近大地的电位，防止发生静电事故。

- 85.离心泵盘车不动的原因和处理？

- 【答案】原因，（1）重质油品（如渣油）凝固；（2）长期不盘车而卡死；（3）泵的部件损坏或卡住；（4）轴弯曲严重；（5）填料泵填料压的过紧。处理方法：（1）吹扫预热；（2）加强盘车（预热泵）；（3）联系钳工处理。

- 86.丙烯、乙烯的物理性质及爆炸极限？

- 【答案】丙烯：常温下为无色、无臭，稍带有甜味的气体。爆炸极限：2%～11%。乙烯：常温下无色、无臭，稍带有甜味的气体。爆炸极限：2.7%～36%。

- 87.电动机出现哪些情况立即停机？

- 【答案】（1）异常泄露；（2）异味；（3）火花；（4）振动异常；（5）异常声响；（6）烟气；（7）电流持续超高。

- 88.简述饱和蒸汽压及闪点？

- 【答案】饱和蒸汽压：一定的温度下，气液达到平衡时，液面上的蒸汽称为饱和蒸汽，饱和蒸汽所具有的压力称为饱和蒸汽压。闪点：物料备加热时，其蒸汽和空气的混合物靠近火焰时，能发生短暂闪火的最近温度，称为物料的闪点。

- 89.离心泵启动前的检查工作？

- 【答案】：（1）盘车，看是否有卡壳现象；（2）确认泵已灌满；（3）确认密封液，润滑油液位在合格位置；（4）确认出口阀关闭；（5）确认电机已给电；（6）确认流程已打通；（7）确认冷却水畅通，冷泵应先预冷。

- 90.什么叫精馏塔的回流比？精馏塔操作的因素有哪些？

- 【答案】（1）塔顶液相回流与塔顶产品采出之比叫回流比；（2）精馏塔操作的因素主要有：进料状态，进料量大小，进料组分变化，进料温度变化，塔顶冷剂量大小，塔顶采出量大小，塔釜再沸加热量大小。

- 91.冻塔的现象及处理方法？

- 【答案】现象，压差增大，无论如何调整压差变化不大，塔釜液面开始波动的很厉害，到严重时塔釜液面建立不起来，而且塔中各点的温度变化很迟钝，塔顶带液，塔顶产品纯度下降。处理方法：当轻微冻塔时，可以在不停车的情况下，打入少量甲醇解冻，或适当提高釜温；当严重时需停车注入大量甲醇进行干燥。

- 92.运行中的泵震动大有哪些原因？如何处理？

- 【答案】原因，（1）泵或吸入管线内有空气进入；（2）泵的吸入压力小于或接近物料气化时的压力，即气蚀；（3）泵的叶轮松动，发生摩擦；（4）泵的吸入管线或叶轮内有杂物；（5）电机缺少油脂；（6）机械密封泄漏或轴承损坏；（7）泵与电机不同心；（8）固定的螺丝松动，泵座基础共振。处理：（1）重新灌泵或排气；（2）调整操作，提高吸入压力；（3）检查叶轮，紧固；（4）清理杂物；（5）加油脂；（6）检修更换轴承；（7）找正；（8）重新固定泵，紧好螺丝。

- 93.装置增减负荷时，冷区各精馏塔应注意调整哪些参数？

- 【答案】调整各塔冷凝器冷剂液位；调整塔釜再沸与回流的比例，控制塔釜温度，与塔压和塔顶温度；调整各塔塔釜采出，保持塔液位稳定。

- 94.冷泵预冷步骤？

- 【答案】（1）确认辅助系统投用，N2干燥阀打开，N2置换合格；（2）打开泵的入口阀，关闭出口阀，用泵的不凝气返回线阀对泵进行气相预冷，开泵的排放线阀门；预冷两小时；（3）稍开泵出口阀，单向阀旁路打开给泵液相预冷，关闭泵排放，预冷两小时；（4）预冷结束灌泵，确认泵送电、盘车、辅助投用无误；（5）确认泵入口打开，已灌泵，出口阀稍开，使泵处于备用状态。

- 95.现场干粉灭火器如何检查？

- 【答案】：（1）检查筒体质量及是否过了保质期；（2）检查驱动压力，压力指示针必须在绿区内；（3）检查充装物是否已过保质期。

- 96.润滑油温度高低对机组的影响？

- 【答案】：润滑油粘度随温度升高而降低，当润滑油温度低时，油粘度大形成油膜不好，轴承不能悬浮于于油膜使轴承和轴瓦磨擦造成振动大，烧毁轴瓦甚至可能损坏叶轮。干气密封反之，温度过高也会出现这样的后果。轴瓦温度有联赛停车。油温高还会导致轴承产生的热量不能被带走导致轴瓦温度高。润滑油粘度高还会增加动力损耗。

- 97.什么是压缩机的喘振？

- 【答案】当压缩机的进口流量小到足够的时候，会在整个扩压器流道中产生严重的旋转失速。压缩机出口压力突然下降，使管网压力比压缩机出口压力高迫使气流倒回压缩机，直到管网压力降到压缩机出口压力时，压缩机又向管网供气，压缩机又恢复正常工作。当管网压力又恢复到原来压力时，流量仍小于机组喘振，压缩机又产生旋转失速，出口压力下降，管网中气流又倒流回压缩机，如此周而复始，使压缩机的流量和出口压力周期的大幅度波动，引起压缩机的强烈气流波动，这种现象叫压缩机的喘振。

- 98.机组停车后为什么要盘车？

- 【答案】机组停车后，压缩机转子还是热的，由于受热力的作用，会导致转子弯曲，所以要盘车，使转子受热均匀。

- 99.干气密封火炬排放压力高的原因有哪些，如何处理？

- 【答案】：（1）仪表坏，联系仪表校表；（2）火炬总管背压高，降低火炬总管压力；（3）密封泄漏量大，查明泄漏原因，停车处理。（4）密封腔至火炬管线堵，单向阀或流量计堵。

- 100.润滑油压力低有哪些原因？如何处理？

- 【答案】原因：（1）油泵不上量；（2）油冷器堵；（3）压力表不准；（4）自力阀设置太低；（5）油过滤器堵。处理，（1）查明油泵不上量的原因；（2）清理油冷器；（3）联系仪表校表；（4）调大自力阀开度；（5）清过滤网。

- 101.为什么真空度下降，排气温度会升高？排汽温度对透平有何影响？

- 【答案】真空度下降后，背压相应升高，在一定的背压下，有一定的饱和温度，排汽压力升高，排气温度相应升高。排汽温度过高会造成透平低压部分受热变形，引起中心线变化，动静部分产生摩擦，震动损坏机器。

- 102.什么是污染源? 什么是污染物?

- 【答案】污染源是指向环境排放有害物质或对环境产生有害影响的场所、设备和装置。进入环境后，使环境的组成和性质发生变化，并对人类和生物有害的物质称污染物。

- 五、计算题

1.20℃的水以1.5m/s的平均流速在内径为50mm的圆管内流动。已知水的密度和黏度分别为998.2kg/m3和100.5×10-5Pa.s，试判断流动的型态。

【答案】用国际单位计算：Re===74493即流动为湍流。

- 2.对于一连续操作丙烯精馏塔，其进料为25t/h，其中丙烯98%，塔顶采出丙烯纯度为99.5%，塔釜丙烷纯度为96%(以上均为质量分率)，试求塔釜采出丙烷量。

- 【答案】根据物料平衡有如下方程：

F=D+W     F×Xf=D×Xd+W×Xw

25=D+W    25×98%=99.5%×D+(1-96%)×W

解得： W=0.39(t/h) 即塔釜采出丙烷量为0.39t/h。

3.某离心泵，其吸入管内径为100mm，出口管内径为50mm，入口管内流体的流速为1m/s，求该泵出口管内流体的流速。

【答案】U2=(d1/d2)2×U1=(0.1/0.05)2×1=4m/s 即该泵出口管内流体的流速为4m/s 。

4.有一台换热器，冷却水进口温度为283K,出口温度为293K,高温气体流量为100kg/h,进口温度为353K,出口温度为313K,高温气体的比热容为1.85kJ/kg.K,水的比热容为4.18kJ/kg.K,热损失不计,试计算冷却水的水量。

【答案】 ①Q吸＝W水×Cp水×(t水出-t水进)

Q放＝W气×Cp气×(t气进-t气出)

②忽略热损失，则有Q吸＝Q放

③即W水＝W气×Cp气×(t气进-t气出)/[(t水出-t水进)×Cp水]＝100×1.85×(353-313)/[(293-283)×4.18]＝177kg/h 即冷却水的水量为177kg/h。

5.某离心泵，其吸入管内径为200mm，出口管内径为100mm，入口管内流体的流速为2m/s，求该泵出口管内流体的流速。

【答案】U2=(d1/d2)2×U1=(0.2/0.1)2×2=8m/s 即该泵出口管内流体的流速为8m/s 。

6.若丙烯制冷压缩机透平的现场真空表指示值为640 mmHg，则室内指示的丙烯制冷压缩机透平的排汽压力为多少？（1个大气压=760mmHg）

【答案】①绝压＝大气压－真空度=1-（640/760）=0.16 kg/cm2 (A)即室内指示的丙烯制冷压缩机透平的排汽压力为0.16 kg/cm2 (A)。

7.一台泵每分钟输送相对密度为0.95的重烃0.4m3，扬程为25m，泵的轴功率为2.5kW，求该泵的效率。

【答案】 ①有效功率=ρQgh

②=950×0.4×25×9.81/(60×1000)=1.553kW

③效率=有效功率/轴功率 100%=62% 即该泵的效率为62%。

8.一离心泵出口物料体积流量为360m3/h,流体密度为1000kg/m3，泵的扬程为150m，电机的轴功率为180kW,试求该泵的效率。

【答案】①有效功率=ρQgh

②=1000×(360/3600)×9.81×150=147.15(kW)

③效率=有效功率/轴功率 X100%=(147.15/180)×100%=81.75% 即该泵的效率为81.75%。

9.一台泵每分钟输送相对密度为0.9的重烃0.35m3，扬程为30.8m，泵的轴功率为2.5kW，求该泵的效率。

【答案】①有效功率=ρQgh

②=900×0.35×30.8×9.81/(60×1000)=1.586kW

③效率=有效功率/轴功率×100%=63.45% 即该泵的效率为63.45%。

10.一精馏塔分离苯与甲苯混合物，进料100t/h，含苯40%，塔顶馏出物苯纯度99.56%,塔底出料含苯0.42%,求塔顶与塔底出料量D、W。(组成均为质量分率)

【答案】 根据物料平衡有如下方程：

F=D+W        F×Xf=D×Xd+W×Xw

100=D+W      100×40%=99.56%×D+0.42%×W

解得  D=39.92 t/h    W=60.08 t/h 即塔顶出料量为39.92t/h，塔底出料量为60.08t/h。

11.一精馏塔分离苯与甲苯混合物，进料50t/h，含苯40%，塔顶馏出物苯纯度99.5%,塔底出料含苯0.5%,求塔顶与塔底出料量D、W。(组成均为质量分率)

【答案】根据物料平衡有如下方程：

F=D+W      F×Xf=D×Xd+W×Xw

50=D+W    50×40%=99.5%×D+0.5%×W

解得：D=19.95t/h  W=30.05t/h 即塔顶出料量为19.95t/h，塔底出料量为30.05t/h。

12.有一连续操作丙烯精馏塔，其进料为25t/h，其中丙烯98%，塔顶采出丙烯纯度为99.5%，塔釜丙烷纯度为95%(以上均为质量分率)，试求塔顶采出丙烯量。

【答案】 根据物料平衡有如下方程：

F=D+W       F×Xf=D×Xd+W×Xw

25=D+W      25×98%=99.5%×D+(1-95%)×W

解得： D=24.6(t/h) 即塔顶采出丙烯量为24.6(t/h)。

13.产品气压缩机一段排出气体温度为92℃，一段吸入为压力0.5kg/cm2（表）,排气压力0.8kg/cm2（表）,求一段吸入温度。（假设为理想状态）

【答案】T1=T2P1/P2=(92+273)×(0.5+1)/(0.8+1)=304K=31℃ 即一段吸入温度为31℃。

14.某连续精馏塔在压强为101.3kPa下分离苯-甲苯的混合液，已知处理量为15300kg/h ，原料中苯的含量为45.9%，工艺要求馏出液的含量不小于94.2%，残液中苯的含量不大于4.27%(以上均以质量分率计)，试求馏出液和残液的量。

【答案】根据物料平衡有如下方程

F=D+W               F×XF=D×XD+W×XW

15300=D+W         15300×0.459=0.942×D+0.0427W

解得：D=7082.6kg/h     W=8217.4kg/h 即馏出液的量为7082.6kg/h，残液的量为8217.4kg/h。

15.产品气压缩机一段吸入温度40℃，压力为0.55kg/cm2（表）,排气压力为0.8kg/cm2（表）,求排出气体温度。（假设为理想状态）

【答案】T2=T1(P2/P1)=(40+273)×(0.8+1)÷(0.55+1)=363K=90℃ 即排气温度为90℃。

16.两压缩机透平每小时进中压压蒸汽120t，透平凝液分别外送至水洗塔和界区，若每小时透平外送量94t，试计算每小时去水洗塔多少吨。（忽略跑冒滴漏情况）

【答案】每小时去水洗塔量=每小时进透平中压蒸汽量-每小时透平凝液外送量=120-94=26(t) 即每小时去水洗塔的量26t。

17.一台离心泵,输送密度为1000kg/m3的水,稳定运行时泵的扬程为50m,电机输出的轴功率为200kW,泵的效率为60%,试计算此时泵的出口流量。

【答案】N有=轴功率×60%=200×60%=120(kW)

Q= N有/ρgh=120000/(1000×9.81×50)=0.25(m3/s)=900(t/h) 即此时泵的出口流量为900(t/h)。

18.室内指示丙烯制冷压缩机透平的排汽压力为0.12kg/cm2(绝)，现场真空表是多少mmHg?

【答案】 真空度＝大气压－绝压＝1－0.12＝0.88MPa

760×0.88＝668mmHg 即现场真空表是668mmHg。

19.计算1atm，25℃时空气的密度？

【答案】ρ＝==1.178kg/m3 即1atm，25℃时空气的密度是1.178kg/m3

20.在低温下100kg丙烯中含有40kg丙烷，求丙烯和丙烷的重量百分数？

【答案】丙烯％＝×100％＝60％ 丙烷％＝×100％＝40％ 即丙烯的重量百分数为60%，丙烷的重量百分数为40%。

21.40％（重量）的乙醇水溶液，其体积百分数为多少？ 已知：r乙醇＝790kg/m3   r水＝1000kg/m3

【答案】V乙醇＝＝45.77% 即乙醇的体积分数为45.77%。

22.欲配制20％NaOH水溶液100g,须称取多少克纯度为42％的NaOH水溶液？

【答案】X＝＝47.619(g) 即需称取47.619g纯度为42％的NaOH水溶液。

23.有50公斤水在1个大气压下由20℃加热到120℃，求所需热量？

【答案】H1＝20 kcal/kg  H2＝647kcal/kg

Q＝G（H2－H1）＝50×（647－20）＝3.14×(10)4（kcal）即需要31400kcal热量。

24.将10公斤水从20℃加热为100℃（均为液态，问需多少热量？水的比热为1kcal/kg·℃

【答案】Q＝GCp（T2－T1）＝10×1×（100－20）＝800（kal）即需要800kcal热量。

25.已知浓硫酸的比重是1.84，试求它的密度，重度。

【答案】 P＝d*ρ4℃水＝1.84×1000＝1840(kg/m3)

r＝Cg＝1840×9.81＝18050.4(kgf/m3)＝1840（kgf/m3）  即它的密度为1840kg/m3 ，重度为1840kgf/m3 。

26.用20℃井水将某物料2000kg/h在一换热器内由80℃冷却到40℃，井水从换热器出口温度为35℃，问每小时需要多少吨井水？物料比热为0.4kcal/kg·℃。

【答案】基准温度0℃ 设每小时需X吨井水

根据热量衡算式  Q1=Q2

X×1000×1×(35-20)=2000×(80-40)×0.4  X=2.13t/h 即每小时需要2.13t井水.

27.一个由乙烯和苯合成乙苯的装置，每小时需用500kg乙烯气体。现在设计一个乙烯气柜，其存量为该装置1小时用量，气柜中乙烯温度为30℃，压力为1.4atm,求该气柜的体积？

【答案】P＝1.4atm   T=273+30=303K     M(乙烯)＝28

V＝ =＝317m3 即该气柜的体积为317m3。

28.某冷、热两种流体在一列管换热器进行热交换，已知热流体进口温度为593K，出口温度为470K，冷流体进口温度为323K，出口口温度为450K，求冷、热两流体在换热器中采用并流、逆流时的平均温度？

【答案】1.并流时△t大＝593－323＝270K △t小＝470－450＝20K

△t均=(△t大-△t小)/Ln(△t大/△t小)=96.1(K)

2.逆流时，△t大＝470－323＝147K  △t小＝593－450＝143K

△t均=(△t大-△t小)/Ln(△t大/△t小)=(147-143)/Ln(147/143)=145(K)

即并流时平均温度为96.1K，逆流时平均温度为145K。

29.某氯碱厂要配制100吨电解用的食盐（NaCl）饱和溶液。在温度90℃时食盐的溶解度为38.5g，问需要水和食盐各多少吨？

【答案】饱和溶液总质量为38.5＋100＝138.5g

需配制食盐饱和溶液总质量为100吨，则需食盐的量为:

100×38.5/138.5×100%=27.8t

需水量:100-27.8=72.2t 即需食盐27.8t；水72.2t。

30.10g含碳化钙85％的电石和10g水反应，生成的乙炔气体在25℃，759mmHg下体积是多少？（CaC2原子量为64 ）

【答案】设在标准状态下生成的乙炔为y升反应需水Xg

则：CaC+2H2O===C2H2↑＋Ca(OH)2

64/(10×85%)=36/X   解出X=4.78(g)             22.4/y=64/(10×85%)

解出y=2.975(L)

根据气体状态方程式   P1V1/T1=P2V2/T2

760×2.975/273=759×V2/(273+25)  解出V2=3.25(L) 即生成25℃ 759mmHg下乙炔气为3.25L。

31.对某一系统进行干燥，预采用N2 压涨式干燥，每次均充压为5kg/cm2 （G），泄压为0 kg.cm2 （G），则4次后系统内的水减少为多少？（按理想条件，考，虑假定系统内水以气态形式存在，且混合均匀）

【答案】设压涨式干燥为系统内水的总摩尔数为n 1，根据理想气体状态方程，得＝故第一次泄压后，原系统摩尔量为n2 ＝＝＝

此法类推，第四次泄压后系统内摩尔量为n4＝＝

即因为水均匀混合，所以四次泄压后，系统内的水的递减量同原系统总摩尔递减量相同为(1/1296)×n，水即四次泄压后系统内的水量为原来的1/1296。

32.在15℃时，把85ml水和15ml乙醇混合，计算乙醇水溶液的摩尔浓度。已知，水，乙醇和水醇水溶液的比重分别为0.999,0.795和0.987。

【答案】由于乙醇和水混合后体积缩小，所以须用重量进行计算。

85毫升水重0.999×85＝84.9(g)  15毫升乙醇重 0.795×15=11.9（g）

水和乙醇混合液体积=＝98.1（ml） 乙醇的摩尔数=＝0.259(mol)

摩尔浓度=×1000=2.64（mol/L）即摩尔浓度为2.64mol/L。

33.有一连续操作的乙醇精馏塔每小时送入30％的乙醇3吨，从塔顶蒸出的蒸汽，含乙醇80％，通过一冷凝器全部冷凝，所得流体取出一部分作为产品，其余部分回流入塔，回流量与产品量为2：1，以塔底取出的残液中含乙醇1％，因浓度很低放入地沟，试求每小时的产量及随残液的损失的乙醇量？

【答案】 F＝D＋W     30％×F＝80％D＋1％W

代入        3＝D＋W     30％×3＝80％D＋1％W

得∶1％W＝0.0189t

- 34.已知空气的组成XO2 ＝0.21，XN2 ＝0.79求空气的平均分子量？

- 【答案】平均分子量 ＝0.21×32+0.79×28＝28.84g/mol  即空气的平均分子量为28.84g/mol

- 35.阻聚剂注入泵GA－410泵100％冲程的流量为1.2L/h，阻聚剂比重为0.92，若DA－404进料流量为21,000kg/h，要使阻聚剂浓度为20ppm，

1.求每小时用阻聚剂多少kg？

2.求每小时用阻聚剂多少升？

3.冲程应调到多少？已知冲程100％为1.2L/h？

- 【答案】21000 ×＝0.42kg/h

r＝＝0.46L/h        ×100％＝38％   即每小时用阻聚剂0.42kg，每小时用阻聚剂0.46升，冲程应调到38％。

36.如图所示水洗塔的供水系统，水塔内绝对压力为210kPa，贮罐水面绝对压力为100kPa，塔内水管入口处高于贮罐槽水面18.5m，管道内径为5mm，送水量为15m/h，塔内水管出口处水的绝对压强为225kPa，设系统中全部的能量损失为5m水柱，求输出泵所需外加压头？

【答案】列出该系统柏努力方程

Z1+ U１２／２g+P1/ρg+Ｈe=Z2＋U２２／２g＋P２/ρg＋hf 依题意；

U2＝＝1.96m/s  U1≈0

则He＝18.5＋＋＋5＝36.44m 即需外加压头为36.44m。

37.（黄油抑制剂泵）100％冲程的流量为20L/h，黄油抑制剂比重为0.92，若塔进料量为100t/h，要使黄油抑制剂浓度为100ppm，那么泵的冲程应调到多少？

【答案】每小时需要黄油抑制剂的量为：

100000×=10（kg）

每小时需要黄油抑制剂为：=10.87（L）

则冲程为×100％＝54.35％，即冲程需要提至54.35%。

38.将10Kg水从20℃加热到80℃，需要多少热量？（水的比热为1千卡/公斤℃

【答案】所需热量Q＝m CP △t＝10×1×（80－20）＝600（千卡），即需要600kcal热量。

39.某冷、热两种流体在一列管换热器进行热交换，已知热流体进口温度为593K，出口温度为470K，冷流体进口温度为323K，出口口温度为450K，求冷、热两流体在换热器中采用并流、逆流时的平均温度？

【答案】1.并流时△t大＝593－323＝270K

△t小＝470－450＝20K

当<2时→△t均＝＝＝96.1K

2.逆流时，△t大＝470－323＝147K

△t小＝593－450＝143K

当>2时 →△t均＝＝＝145K  即并流、逆流时的平均温度为96.1K，145K 。

40.室内指示压缩机透平的排汽压力为0.12Kg/cm（2）（绝），现场真空表是多少mmHg?

【答案】真空度＝大气压－绝压 ＝1－0.12 ＝0.88

760×0.88＝668mmHg即现场真空表是668mmHg

41.用U型管测压计测量水流过截止阀的压降，管道水平安装，测压计内指示液为汞，P汞

＝13600kg/m ，P水＝1000K/m ，测得读数R＝26mm，问压降是多少？

【答案】△P＝P1－P2＝（P汞－P水）gR＝(13600-1000)×9.81×0.026

＝3214N/m2 即压降为3214N/m2。

42.1mol理想气体在300K时,体积10L,求气体的压力?(R=0.08205)

【答案】已知 n=1mol T=300K V=10L

由气压方程式得出P==2.46atm，即气体的压力为2.46atm。

- 43.一台泵每分钟输送相对密度为0.95的重烃0.4m3，扬程为25m，泵的轴功率为2.5kW，求该泵的效率。

【答案】 ①有效功率=ρQgh

②=950×0.4×25×=1.553kW

③效率=有效功率/轴功率×100%

④=1.553/2.5×100%=62%  即该泵的效率为62%。

- 44.一台产品气干燥器，其进入产品气流量250kmol/h，极限连续运行54h，已知干燥器内有1.5t干燥剂，每公斤干燥剂吸附37.5g水，问此丙产品气中最多能含水多少ml/m3?

【答案】设此产品气中含水Xml/m3

1.5t干燥剂可以吸附水：1.5×1000×37.5=56250g

一个周期带的水：54×250×103×X×18

1.5t干燥剂应有能力干燥一个周期带的水。

54×250×103×18×X=56250 X=231 ml/m3 即丙烯中含有水231ml/m3。

- 45.某化工企业一季度原材料费700万元，燃料及动力费150万元，工资及福利费20万元，制造费用50万元，副产品产值200万元，销售费用100万元，计算该企业一季度制造成本。

【答案】①制造成本＝原材料费+燃料及动力费+工资及福利费+制造费用-副产品产值＝700+150+20+50-200＝720(万元)

制造成本不包括销售费用，不能计算在内。即该企业一季度制造成本为720万元。

- 46.用泵将水从水池输送到高处的密闭容器，输水量为20m3/h。输水管的内径为50mm，其出口位于水池水面以上20m，伸入压力为5atm(表压)的容器内。水在管路内的流动阻力(能量损耗)为40J/kg，电机轴功率为5.13kW，试求泵的效率。

【答案】以池内水面为截面1，输水管出口为截面2，列柏努利方程

①Z1=0  Z2=20m  P1=0  P2=5×9.81×10000N/m2

U１=0            Ｕ２=÷(0.25×3.14×0.052)=2.83m/s

②Z1+ U１２／２g+P1/ρg+Ｈe=Z2＋U２２/２g＋P２/ρg＋hf

③He=18++5×9.81×+=72.49 mH2O

④Ne=QρgHe=×1000×9.81×72.49=3950W=3.95kW

⑤η=Ne/N=×100%=77%    即泵的效率为77%。

47.某离心泵，其吸入管内径为100mm，出口管内径为50mm，入口管内流体的流速为1m/s，求该泵出口管内流体的流速。

【答案】U2=(d1/d2)2×U1=(0.1/0.05)2×1=4m/s  即该泵出口管内流体的流速为4m/s。

48.某列管式换热器中用110kPa的饱和水蒸气来加热苯，使其从293K加热到343K，苯走管内，蒸汽走管外，已知苯的流量为5m3/h，试求每小时蒸汽的消耗量(忽略热损失)。(110kPa的饱和水蒸气冷凝热r＝2245kJ/kg，苯的物性为Cp＝1.756kJ/(kg·K)，ρ＝900kg/m3)

【答案】①Q吸＝W苯×Cp苯×(t出-t进)   Q放＝W汽×r

②忽略热损失，则有Q吸＝Q放

③即W汽  ＝W苯×Cp苯×(t出-t进)/r＝5×900×1.756×＝176.0kg/h

即每小时蒸汽的消耗量为176.0kg/h。

- 49.有一台换热器，冷却水进口温度为283K,出口温度为293K,高温气体流量为100kg/h,进口温度为353K,出口温度为313K,高温气体的比热容为1.85kJ/kg.K,水的比热容为4.18kJ/kg.K,热损失不计,试计算冷却水的水量。

【答案】 ①Q吸＝W水×Cp水×(t水出-t水进)  Q放＝W气×Cp气×(t气进-t气出)

②忽略热损失，则有Q吸＝Q放

③即W水  ＝W气×Cp气×(t气进-t气出)/[(t水出-t水进)×Cp水]

④＝100×1.85×＝177 kg/h 即冷却水的水量为177kg/h。

- 50.丙烯制冷压缩机透平的现场真空表指示值为640mmHg，则室内指示的丙烯制冷压缩机透平的排汽压力为多少？

【答案】①绝压＝大气压－真空度=1-（640/760）=0.16 kg/cm2 (绝)

即室内指示的丙烯制冷压缩机透平的排汽压力为0.16kg/cm2 (绝)。

51.一台离心泵,输送密度为1000kg/m3的水,稳定运行时泵的扬程为50m,电机输出的轴功率为200kW,泵的效率为60%,试计算此时泵的出口流量。

【答案】①N有=轴功率×60%=200×60%=120(kW)

②Q= N有/ρgh =120000/(1000×9.81×50)=0.25(m3/s)=900t/h

即此时泵的出口流量为900t/h。

- 52.一桶黄油抑制剂200kg,向黄油抑制剂罐中加入13桶黄油抑制剂，罐液位大约上涨60%，目前24小时黄油抑制剂罐液位下降4.9%，试计算每小时黄油抑制剂注入量多少。

【答案】①一个液位多少黄油抑制剂=200×13/60=43.3kg

②24小时注入量=43.3×4.9=212.17kg

③每小时注入量=212.17/24=8.84kg

即每小时黄油抑制剂注入量约为8.84kg。

- 53.烯烃分离装置废碱罐TK423是高9100mm，直径9100mm，求废碱罐100%液位时储存量？

【答案】废碱罐100%液位时储存量=3.14×（4.55）²×9.1=591.55m3

即求废碱罐100%液位时储存量591.55m3。

六、论述题

1.叙述进料温度的变化对精馏操作有什么影响？

【答案】进料温度的变化对精馏操作的影响是很大的。进料温度降低，将增加塔釜再沸器的热负荷，减少塔顶冷凝器冷负荷；进料温度升高则相反。当进料温度变化的幅度过大时，将会影响全塔的温度，从而改变汽液平衡。

2.叙述精馏过程中，汽液两相是如何在塔板上进行热量传递的？

【答案】在精馏塔内，上升的蒸气遇到板上的冷液体，受冷而部分冷凝，冷凝时放出冷凝潜热，板上的冷液体吸收了蒸汽在部分冷凝时放出的热量而部分汽化，因此，汽、液两相在塔板上进行了热量交换。

3.叙述精馏过程中， 汽液两相是如何在塔板上进行质量交换的？

【答案】在精馏塔内，上升的蒸汽遇到塔板上的冷液体而被部分冷凝后，由于难挥发给分被冷凝成液体而较多地转入液相，这样，气相中易挥发组分含量提高了，而塔板上的液体在部分汽化时易挥发组分易转入汽相，这样液相中难挥发组分含量提高了，因此，汽、液两相在塔板上进行了质量交换。

4.简述塔的回流比对塔分离效果的影响？

【答案】对于某一特定的塔，在一定负荷条件下，回流比一经确定，就应保持相对稳定。增大回流比通常可提高精馏效果，但当塔满负荷运行时，加大回流比，蒸汽速度过高，则会造成雾沫夹带或液泛，使分离效果变差。若减小回流比，将导致精馏塔各段温度上升组成发生变化，同样分离不好。加大还是减小回流比，主要应考虑塔板数及塔板效率。

5.叙述发生什么情况时，分离系统按全面紧急停车处理？

【答案】发生以下情况时，装置按全面紧急停车处理：

（1）严重的电源（包括动力电源，仪表电源）事故；（2）仪表风压力急剧下降，且仪表风压缩机不能紧急启动；（3）循环冷却水压力急剧下降，低于0.3MPa；（4）锅炉给水泵停车；（5）高压蒸汽中断；（6）丙烯压缩机紧急停车；（7）发生严重设备泄漏、火灾、爆炸事故；（8）发生山洪、地震等严重自然灾害。

6.简述在制冷过程中膨胀阀的作用？

【答案】膨胀阀又叫节流阀，其作用是将来自冷凝器的液态冷冻剂，经过节流阀减压，使冷冻剂在蒸发器中可以在比较低的温度下气化，气化的温度随节流后的压力降低而降低，另外，节流阀还有调节冷冻剂循环量的作用。

7.叙述设备内部进入检修用火的条件是什么?进入设备前需注意什么？

【答案】条件是：氧含量大于19.5％，有机物含量低于0.1%。

需注意：进设备必须办理进设备证，有监护人在现场，同时准备必要的防护工具，严禁无证无监护单人进设备。

8.简述何为饱和蒸汽？过热蒸汽？

【答案】在某一定压力下，将水加热已沸腾，饱和水开始汽化，水逐渐变为蒸汽，这时蒸汽温度就等于饱和温度，这时状态的蒸汽称饱和蒸汽。将饱和蒸汽继续加热，其温度将升高，超过该压力下的饱和温度，这种超过饱和温度的蒸汽称过热蒸汽。

9.简述火炬系统应在什么时候开、停车？

【答案】在装置正常开车时，在接收燃料气之前，进行火炬系统的开车，在装置正常，停车检修时，需要检修的系统置换合格，且没有其他任何系统排放火炬后，方可进行火炬系统的停车。

10.叙述回流温度对精馏操作有何影响？

【答案】回流温度增高，将使冷凝器热负荷增大，如仍不调节冷剂量，塔顶温度将升高，塔的汽液平衡被破坏，重组分上移。回流温度降低，将增加再沸器热负荷，若及时调整再沸器的热负荷，维持操作稳定，其结果同增加回流比一样，使塔顶轻组分增加，塔顶产品质量提高。

11.塔顶采出量的大小对精馏操作有何影响？

【答案】当进料量不变时，若塔顶采出量增大，则回流比势必减小，引起各板上的回流量减小，气液接触不好，传质效率低，同时操作压力也将下降，各板上的气液组成发生变化，结果重组分带到塔顶，塔顶产品不合格，在强制回流操作中，如进料量不变，塔顶采出量突然增加，则易造成回流罐液面抽空，回流液中断，顶温升高，从而影响塔顶产品质量。如进料加大，但塔顶采出量不增加，其后果是回流比增大，塔内物料增多，上升蒸汽速度增大，塔顶与塔釜的压差增大，严重时会引起液泛。

12.叙述如何判断冻塔和液泛？

【答案】很明显的冻塔症状是塔压差增大，当加大塔顶采出，减少回流量和降低釜温等措施后，压差仍不降低。发生冻塔时，塔釜液面波动大，严重时，液面几乎不能建立，同时回流罐液面波动幅度大，全塔温度分布异常，塔顶气体带液，产品纯度变差。  液泛症状与冻塔情形颇为相似，但在液泛现象中的塔压差变化可通过采取相应措施后得以恢复，与冻塔有区别。

13.叙述何为泵的轴封装置，其作用是什么？

【答案】泵轴与泵壳之间的密封称为轴封。轴封的作用：是防止高压液体从泵壳内沿轴的四周而漏出，或者外界空气以相反方向漏入泵壳内。

14.叙述为什么离心泵启动前要先充满液体？

【答案】离心泵启动时，如果泵壳与吸入管路内没有充满液体，则泵壳内存有空气，由于空气的密度远小于液体的密度，产生的离心惯性力小，因而叶轮中心处所形成的低压不足以将贮罐内的液体吸入泵内，此时，虽启动离心泵也不能输送液体，这种现象称为“气缚”，说明离心泵无自吸能力，所以启动前必须向泵体内灌满液体。

15.简述离心泵停车时，应注意什么？

【答案】泵停车时，首先关闭出口阀，否则停车后出口管路中液体倒流，会使泵的叶轮倒转，引起叶轮螺母的松脱，使叶轮和泵轴连接松动。若停车时间较长，应将泵和管路中的液体放净，以免锈蚀和冬季冻结。

16.简述什么叫液泛速度？

【答案】精馏操作中，由于塔内上升蒸汽的速度过大，使下层塔板上的液体涌到上层塔板上，破坏了塔的正常操作，此蒸汽上升速度称为液泛速度。

17.简述装置检修完在开车准备中，如何进行冷却水的接收？

- 【答案】确认CW进装置总阀开，打开各CW水用户的上、下水隔离阀，回水排气阀稍开，联系调度启动冷却水循环泵进行冷却水系统的循环，各冷却水换热器回水排气阀均无气体排出后，全部关闭，开机泵冷却水夹套供水阀，给机泵夹套通冷却水。

18.简述精馏操作的基本原理是什么？

【答案】精馏是利用汽液传质原理，利用混合物各组分在相同压力下的沸点不同（即挥发度不同），使混合物在塔内各板汽液两相共存时，各组分的液相和汽相分配量不同，即汽相中轻组分多，液相中重组分多，从而将各组分分离。塔顶温度低，分馏出低沸点产品，塔顶温度高，分离出高沸点产品。

19.简述三级过滤的过滤网要符合什么规定？

【答案】（1）大桶与贮油槽（箱）之间为40－60目；（2）贮油槽（箱）与加油壶之间为80目；（3）加油壶与设备之间为100目。

20.简述润滑剂的主要作用有哪些？

【答案】（1）润滑作用；（2）冷却作用；（3）洗涤条件；（4）密封作用  （5）防锈防蚀；（6）减震卸荷。

21.简述1211灭火器的使用方法。

【答案】将手提式1211灭火器拿到起火地点，手提灭火器上部（不要颠倒）用力紧握压把，手启阀门，储压在钢瓶内的灭火剂即可喷出，必须将喷嘴对准火源，左右扫射，并向前推进，将火扑灭，当手放松时，压把受弹力作用恢复原位，阀门封闭，喷射停止，如果遇零星小火时，可重量复开启灭火器阀门，可点射灭火。

22.简述化工生产中可能发生火灾爆炸的主要原因？

【答案】（1）明火；（2）可燃性物料设备内检修时工具的撞击火花；（3）电火花 ；（4）真空系统漏入空气与可燃性气体；（5）物质的相互作用反应剧烈（如聚合分解）；（6）静电积聚；（7）通风不良，可燃气体或粉尘积聚；（8）物质的自燃；（9）设备超过规定压力，仪表、安全阀失灵；（10）雷雨放电。

23.简述设备倒空为什么要先排液，后泄压？

【答案】对一般液体，若先泄压，再排液，排液设备无压力，液体就排不出去，即使有位差也排不干净。对于低沸点物料，如乙烯、丙烯等若先泄压，则液体迅速汽化，温度急速下降，可能出现过冷现象，材质在低温下易发生冷淬，严重影响设备寿命，另外若物料中含水还易形成烃的水合物。严重时，堵塞管道。

24.简述压力表的安装应注意什么？

- 【答案】（1）测压点应选择在被测介质直线流动的管道上；（2）测量流动介质压力时，一般应使取压点垂直于流体流动方向；（3）测量液体压力时，取压点应在管道下部，测量气体时，取压点应在管道上部。

25.简述精馏操作中引起塔压变化的因素有哪些？

【答案】主要因素有：进料量、进料组成、进料温度的变化，塔釜加热蒸汽量或压力的改变，回流量、回流温度和冷却水压力温度、冷剂压力温度的改变及冻塔、液泛、塔板堵塞等都能引起压力的波动，在操作塔压力一旦波动，应找到准确的原因及时处理，使操作恢复正常。

26.简述如进料为冷液或饱和液体时，增加进料量，会对精馏操作有何影响？

【答案】如进料为冷液或饱和液体时，提馏段液相流量随进料量的加大而很快加大，当再沸器的热负荷能力不能承受时，将引起提馏段温度下降，为保持一定釜液面，釜液采出量势必增加，釜液中轻组份浓度增大，塔底产品质量不合格。

27.什么是汽缚现象？

【答案】当泵启动时，若泵体内存有不凝气体，由于气体的密度大大小于液体，产生的离心力也小，此时叶轮中心形成很小的低压，就形成不了所需的压差。吸入的液体不能上升到叶轮中心，泵就送不出液体，这种现象就叫“气缚”。

28.简述“汽蚀”现象发生时，正常运转的泵会出现什么情况？

【答案】当“汽蚀”发生时，泵体因受冲击而发生振动，并发出噪音；此外，因产生大量气泡，使泵的流量、扬程下降，来生时不能正常工作，因此，泵在工作时，一定要防止汽蚀现象的发生。

29.叙述实际操作中，加入精馏塔的原料有几种热状况。

【答案】有五种：（1）温度低于泡点的冷液体；（2）泡点温度的饱和液体；（3）温度介于饱点和露点之间的汽液混合物；（4）露点下的饱和蒸汽；（5）温度介于露点的过热蒸汽。

30.简述什么情况下适于采用串级调节系统？

【答案】在控制对象滞后和惯性较大，负荷及干扰的变化比较剧烈的情况下，当单回路调节系统难以达到高质量的调节要求，以及经常需要改变给定值的场合，适宜采用串级调节系统。

31.简述列管式换热器的优点？

【答案】列管式换热器（亦称管壳式换热器）是目前生产上应用最广泛的一种传热设备，由于不断的改进，其结构也较完善。一般来说，列管式换热器易于制造，生产成本较低，选用的材料范围广，换热表面的清洗比较方便，适应性强，处理能力大，高温、高压场合下亦能应用。

32.简述蒸馏和蒸发有何区别？

【答案】蒸馏和蒸发都是将混合液加热沸腾使之汽化，而进行组分的分离，但这二种操作有本质上的区别，在进行蒸发的溶液中，溶质是不挥发性的，经蒸发后仅除去一部分挥发性的溶剂，而使溶液中溶质浓度增加，蒸发的产物是被浓缩了的溶液，进行蒸馏的溶液，则溶质和溶剂都具挥发性。

33.简述烯烃分离产品气干燥器入口温度应控制在多少,该温度过高或过低对分离系统有何影响？

【答案】裂解气干燥器入口温度应控制在12～16℃，若该温度控制过高，分子筛将不能很好地吸附水份，而导致裂解气干燥器出口水份不合格，并可能使重组分带入分离系统，影响分离系统正常操作。若该温度控制过低，则可能合低级烃与水形成水合物晶体，而使床层阻力降上升，裂解气压缩机负荷增大。另外，若裂解温度控制不合理，将直接影响脱乙烷塔的操作。

34.叙述乙烯精馏塔相比脱乙烷塔的特殊性有哪些？

【答案】在于乙烯，乙烷的相对挥发度随乙烯浓度的增加而降低，精馏段板与板间物料的浓度差限小，即浓度梯度限小，因而不得不用多塔板和大回流比分离获得高纯度的乙烯。

35.简述集散系统的特点有哪些？

【答案】（1）显示操作集中；（2）控制功能强；（3）数据处理方便；（4）系统构成灵活，可扩张性好；（5）简化了安装工程；（6）具有自诊断功能；（7）可靠性高。

36.简述精馏塔顶、塔底压差增大的原因有哪些？如何处理？

【答案】塔压差增大原因有：（1）回流过大；（2）进料量过大；（3）淹塔、冻塔；（4）压力表失灵引压管堵。相应处理措施：减小回流量，减小进料量，控制适量，塔釜液控制在50％，塔堵则进行停车检修，冻塔要打甲醇解冻检查压力表。

37.简述泵的振动原因及处理方法？

【答案】原因：（1）吸入不足，泵内液体中有气体；（2）中心没找正；（3）机械故障；（4）入口过滤网堵；（5）管线配管受力大；（6）基础钢性不足 处理方法：（1）停泵，排气后再启动；（2）找正；（3）停泵检修处理；（4）清过滤网；（5）停泵检修处理；（6）加强基础。

38.叙述如何使用手提式干粉灭火器？

【答案】使用手提式干粉灭火器时，将灭火器提到灭火地点，上下颠倒几次，将提环向上拉起后一手握住喷嘴胶管，对准火源，另一只手撕去铅封，拔出保险销，干粉即可喷出，扑救地面油火时，要平射，左右摆动，由近及远，快速推进。

39.叙述脱乙烷塔的控制目标及主要操作变量是什么？

【答案】目标：（1）保持塔顶碳二产品合格；（2）减少塔釜碳二损失量 操作变量：（1）再沸器加热量；（2）回流量；3）塔顶、塔釜采出

40.叙述脱丁烷塔的控制目标及主要操作变量是什么？

【答案】目标：（1）保持塔顶碳四产品合格；（2）减少塔釜碳四损失量 操作变量：（1）再沸器加热量；（2）回流量；（3）塔顶、塔釜采出。

41.简述机泵在冬季的防冻措施有哪些？

【答案】机泵夹套冷却水要保持畅通，微开旁通。凡是物料带一定水分的输送备用泵，均应打开其出口旁通阀，使泵不倒转为宜，若有备用泵巡检时应按运行方向平动盘车一次。

42.简述进料量的大小对精馏操作有什么影响，应如何控制？

【答案】进料量的变化有一定的允许范围，若进料量变化超出了范围，使上升汽流量，釜液采出量大为增加，塔顶冷凝器和塔釜再沸器热负荷能力不能再承受时，塔顶、塔釜温度将发生变化，从而导致塔顶、塔釜产品组成的改变。如果进料量的变化，再沸器、冷凝器能承受负荷变化，而塔本身结构、尺寸不能承受此负荷时，将发生漏液，淹塔，液泛，雾沫夹带等不正常现象，其结果使塔的平衡遭到破坏，塔顶、塔釜产品都不合格。当进料量很小，低于操作下限时，必须将回流加大，接近全回流时方能操作，只要进料量在规定的范围内变化，及时调节热、冷剂量，塔顶、塔釜采出量，顶温釜温不会有明显的变化，是能保持一定的分离效果的。

43.简述进料组成的变化对精馏操作有什么影响？应如何处理？

【答案】如果进料组成中轻组分减少，精馏段塔板数显得不够，塔顶馏分中重组分含量将增加，顶温上升。

解决的办法是：加大冷剂量，降低回流温度，加大回流比，进料口下移，保证分离效果。

如果进料组成中轻组分增加，提馏段塔板将显得不够，使釜液中轻组分含量增大。解决的办法是：加大加热蒸汽量，减小回流比，进料口上移，从而保证分离效果。

如进料组成变化太大，将使精馏操作破坏。理想的进料温度、进料组成必须与进料板的温度，组成相同，即使有波动，也应在产品质量范围内波动。

44.简述精馏塔在低负荷下应如何调整回流比？为什么？

【答案】在低负荷情况下，应适当加大回流比，如回流比过小有以下不利处：（1）回流量小，塔釜加热量也就小，上升气速也就小；（2）在上升气速小的情况下，易产生漏液现象，气液不能在每一块板上进行良好的传质。

45.叙述如何正确使用离心泵？

【答案】（1）开泵前向轴承注润滑油，关闭出口阀门，打开排气阀，向泵内注满输送液体，用手盘车检查轴转动是否灵快；（2）启动泵后，观察压力大小是否达到规定值，运转正常后，缓慢开大出口阀门，使压力平稳上升；（3）经常检查填料函和轴承的温度，防止泵轴磨损和轴承烧坏；（4）泵内无液体时，切不可空运转，否则损坏叶轮和轴承；（5）出口阀门关闭后，泵的运转时间不能太长，不然泵会发热；（6）在寒冷季节，停泵后应将泵内的液体放净，并冲洗干净，防止将泵体冻裂或冻结。

46.叙述气动薄膜调节阀在进行自动切手动时应如何操作。

【答案】（1）不带有手轮的调节阀，电气转换器下面有一小钮标有自动手动位置，小钮转到手动位置，阀就可手动开关了；（2）带有手轮的调节阀，把手轮摇到阀位开度位置，摇动手轮就可以开关自如了。

47.简述备用泵冬天防冻检查内容？

【答案】（1）手动盘车；（2）冷却水是否畅通；（3）泵壳及轴承箱有无裂痕；（5）用于防冻措施的阀门，开关是否正确。

48.叙述轴承温度超温的原因及处理方法？

【答案】 故障产生的可能原因：（1）轴承润滑油进油量不足；（2）轴承与轴颈间隙过小；（3）润滑油变质或含有水份；（4）轴承进口油温过高；（5）下半轴承中分面处的存油沟斜度过小；（6）轴承合金牌号不对或有浇铸缺陷；（7）轴承破损 消除方法：（1）适当加大进口节流圈孔径；（2）重新刮研轴承；（3）更换新油，检查油冷却器使油冷却器油压大于水压排除漏水故障；（4）加大冷油器冷却水量；（5）适当加大下半轴承中分面处的存油沟斜度；（6）重新浇铸巴氏合金于轴承，按规定要求加工和刮研；（7）更换轴承。

49.叙述压缩机轴承振动超标的原因及处理方法？

【答案】故障产生的可能原因：（1）压缩机转子与增速器转子或增速器与汽轮机转子不同心；（2）压缩机转子动平衡被破坏；（3）轴承盖与轴承间压合不紧密；（4）轴承进油温度过低；（5）转子与密封发生碰撞；（6）负荷急剧变化压力波动较大；（7）防喘振装置失灵处于喘振区工作；（8）轴承间隙过大；（9）主轴弯曲；（10）机壳内积水或有其它杂物；（11）地脚螺栓松动 消除方法：（1）重新找正；（2）重新校正动平衡，检查转子叶轮的径向和端面跳动以及叶轮、轴套与轴的过盈间隙，检查各级叶轮结垢及是否有裂纹；（3）调整垫片保持规定的过盈紧力；（4）适当加热保持进油温度在35～45℃之间；（5）检查转子与机壳的同心度，重新调整密封间隙间隙；（6）按操作规程进行操作；（7）迅速打开放空闸阀，调整进气碟阀；（8）调整轴承减小间隙；（9）校正主轴；（10）设法排除积水或有其它杂物；（11）予以紧固并重新找正。

50.叙述压缩机气量不足的原因及处理方法？

【答案】故障产生的可能原因：（1）密封间隙过大；（2）机壳中分面泄漏；（3）中间管路泄漏；（4）压缩机一、二段吸入温度过高；（5）进口空气滤清器堵塞  消除方法：（1）根据产品合格证复查转子与机壳同心度，调整间隙；（2）重新刮研达到规定要求，并涂以密封涂料；（3）管道检漏，法兰处加垫片；（4）增加冷却水量，清洗冷却器芯子，排除管内结垢；（5）清理空气滤清器。

51.叙述复水真空下降的现象及处理

【答案】真空下降的原因：（1）空冷风机大面积偷停；（2）低压轴封供汽中断；（3）真空泵或抽气器故障；（4）真空系统严重漏气；

（5）热井液位满水。 复水真空急剧下降的处理：（1）若是空冷风机大面积偷停，立即重新启动所有偷停风机；（2）若是凝结泵停泵或热水井水位过高引起，则立即启动备用凝结泵或开大凝结泵出水门；（3）若是抽气器喷嘴堵塞，则切换备用抽气器或启用辅抽保持真空，再联系处理；（4）若是真空系统泄露引起，可以在泄露处加膨胀补偿节；（5）若是低压轴封中断，立即查找原因并处理。

52.叙述主蒸汽温度下降对汽轮机影响及处理步骤？

【答案】主蒸汽温度下降的影响：（1）在机组出力不变的情况下，将增大进汽量，从而导致末级焓降增大，末级叶片过负荷；（2）末级蒸汽湿度增大，将加剧末几级叶片的水冲刷，降低叶片的经济性和安全性，同时也降低其使用寿命；（3）蒸汽温度急剧下降，高温部件将产生很大的热应力和热变形；（4）主蒸汽温度降低会导致高压部分的焓降减少，要引起各级的反动度增加，增加机组的轴向推力，推力瓦块温度升高，机组运行的安全可靠性降低；(5)蒸汽温度过度降低可能造成汽轮机水冲击事故。 主蒸汽温度下降的处理：（1）主蒸汽温度降低时，提升蒸汽温度；（2）主蒸汽温度下降至规程规定值时，开始降负荷；（3）当蒸汽温度下降时，应开启汽轮机本体疏水阀门；（4）当蒸汽温度下降至极限时，打闸停机；（5）蒸汽温度下降过程中，如果出现温度骤降或在10min内温度下降超过50℃，立即打闸停机；（6）在蒸汽温度下降过程中，要特别注意胀差、轴位移、振动的变化，超出标准立即打闸停机；（7）在当蒸汽温度下降时发现汽轮机有进水象征时，按汽轮机进水处理。

53.叙述汽轮机轴向位移增大原因

【答案】影响汽轮机轴向位移增大的原因：（1）叶片结垢；（2）汽轮机进水；（3）通流部分过负荷；（4）真空降低；（5）推力轴承损坏；（6）蒸汽参数变化大；（7）负荷变化或机组突然甩负荷；（8）高压轴封严重磨损； 轴向位移大的处理：（1）发现轴向位移大时，应检查推力轴承温度、推力轴承回油温度(65℃)；（2）倾听机组内部声音，检查轴承振动；（3）检查运行工况是否变化，采取相应措施恢复正常；（4）当轴位移达到报警值时，应降低机组负荷；（5）当推力瓦温度达极限值（95℃）时，应打闸停机；（6）当轴位移达到极限值而保护未动作时，应打闸停机。

54.叙述防止汽轮机大轴弯曲事故的预防措施

【答案】预防措施：（1）每次启动前必须认真检查大轴的晃动度，确认大轴弯曲度在允许范围内，一般要求大轴晃动值不超过原始值0.02mm；（2）上下汽缸温差不超过50℃；热态启动时。轴封系统应先送蒸汽，然后抽真空，一般轴封送汽温度高于轴封段壁温30—50℃。（禁止转子在不转动的情况下进行暖机和向轴封送汽）；（3）汽轮机启动前应充分连续盘车、一般不少于2-4h，无论任何原因停机时，必须立即投入盘车；若转子热弯曲较大时，应先盘车1800，待转子热弯曲消失后再投入连续盘车；（4）机组启动时必须投入有关的仪表和保护装置，如：转速表、超速保护、轴向位移保护、轴弯曲指示、大轴与轴承振动、汽缸膨胀、胀差、低油压保护、低汽温保护等，并检查大轴绕度、上下缸温差在规定范围内，方可启动。

54.叙述全厂用电中断事故现象及处理

【答案】全厂用电中断事故现象：机组声音突变，所有照明灯熄灭，事故照明启动；凝汽器空冷风机全部停止，真空急剧下降；热井水位升高，凝结泵、给水泵、输水泵等停转，事故报警器鸣叫；主抽汽器排水管冒白色蒸汽。 全厂用电中断事故处理：（1）立即启动事故油泵紧急故障停机；（2）冷油器的冷却水倒为备用水源供给，注意各轴承温度的变化；（3）停止主抽气器的运行，复位各电动机开关至停止位置；（4）厂用电恢复后，依次启动给水泵、循环泵，班长立即组织启动机组。

55.叙述水冲击事故现象，如何处理？

【答案】水冲击事故前的现象：主蒸汽温度急剧降低或主蒸汽温度在10min内降低50℃以上，汽压大幅度摆动；汽轮机声音突变，发生振动，机内有金属声和冲击声；从主蒸汽管道的法兰、轴封、汽缸结合面处冒出白色蒸汽或溅水点；推力轴承温度过高，轴向位移增大；汽缸上下温差变大，下缸温度要降低很多。 发生水冲击事故的处理：

（1）发生水冲击事故时，应迅速、果断的进行紧急故障停机；（2）及时全开主汽门前后的疏水门、汽缸的疏水门；（3）在转子惰走时间内仔细倾听机内声音，检查各轴承的温度、轴向位移和振动情况；（4）准确记录转子惰走时间，对水冲击事故做详细记录。 水冲击事故后，重新开机的基本要点：（1）水冲击事故停机中，确认机组无异音，动静部分无摩擦声；（2）各轴承温度，轴向位移，机子振动和转子惰走时间均正常时；（3）加强机组疏水并使主蒸汽温度合格，重新开机时要严格检查机组各部情况，发现异常立即停止启动，再次紧急停机。 水冲击事故后，如有下列情况，应严禁机组的重新启动。（1）水冲击事故中和停机后盘车发现机内有异音或摩擦声；（2）推力轴承温度升高，轴向位移超过正常运行参数值；（3）惰走时间明显缩短，必须停机检查推力瓦，根据推力瓦的摩擦情况，对汽轮机进行揭大盖检查；（4）机组有强烈振动，在惰走时间内不消除。

56.叙述凝结水泵自动跳闸现象及处理步骤？

【答案】现象：凝汽器真空下降，汽机负荷下降；凝结水泵的电流、流量指示位零；跳闸凝结泵的开关绿灯闪光，自启动凝结水泵的开关红灯闪光。 处理步骤：（1）若备用凝结泵自启动成功，复位各开关，调整运行参数至正常；（2）若备用凝结泵自启动不成功，手动启动备用凝结泵，若手动启动不成功，降低汽机负荷运行，同时联系电气人员就地手动合凝结水泵空气开关；（3）若汽轮机真空降至停机极限值时，应立即停机。

57.叙述汽轮机发生超速损坏事故原因及处理步骤

【答案】汽轮机发生超速事故的原因：（1）汽轮机调节系统存在缺陷（调速系统迟缓率最大不应超过0.5%）；（2）超速保安系统故障（危急保安器动作转速为额定转速的110%～112%）；（3）运行操作、调整、维护不当。 汽轮机发生超速事故的处理：（1）发生超速事故应手打危急保安器，破坏真空故障停机，打闸后应检查自动主汽门、调速汽门关闭，转速应下降；（2）如果转速超过跳车转速而危急保安器未动作，应立即手打危急保安器，破坏真空紧急故障停机；（3）如果危急保安器动作，自动主汽门、调速汽门卡住或关不严时，应设法关闭上述阀门；（4）如果采取上述措施后，机组转速仍不降低，应迅速关闭与汽轮机相连的一切汽门，以切断汽源；（5）机组停运后，要求全面检查与修复调节、保安系统的缺陷，否则不允许机组再次启动；（6）机组重新启动时，要注意检查机组的振动情况，在升速时，要求做危急保安器动作试验，动作转速合格后，方可允许机组投入运行。

58.叙述汽轮机油系统事故原因，现象及处理步骤

【答案】汽轮机油系统事故产生的原因：（1）由于本身机械部分的损伤或破坏导致主油泵工作失常；（2）由于油系统的管道、阀门、冷却器等部件的安装检修不良，运行中机组振动而松弛，以及储油设备破裂或误操作等原因导致油系统漏油；（3）由于轴封间隙大、油系统不完善、汽轮机回油室负压过高；（4）油系统着火。 汽轮机油系统事故的现象：（1）油系统压力下降、油量减少及主油泵声音异常；（2）油箱油位降低；（3）轴承油挡漏油，油管振动增加；（4）油系统着火。 汽轮机油系统事故的处理：（1）启动辅助油泵，若仍不能维持油压则立即紧急停机；（2）发现油压降低或油箱油位下降时，应立即检查主油泵出口的高、低压油管道及有关管件，并采取有效措施堵漏；（3）检查油箱放油阀是否误开。

59.叙述汽轮机轴瓦损坏事故原因，现象及处理步骤

【答案】轴瓦损坏的原因：（1）发生水击或机组过负荷，引起推力瓦损坏；（2）轴承断油；（3）机组强烈振动；（4）轴瓦本身缺陷；（5）润滑油中夹带有机械杂质，损伤乌金面，引起轴承损坏；（6）检修方面的原因；（7）由于安装或检修质量不高，造成轴承受力分配不均，会使过载的轴承造成损坏；（8）油温控制不当，影响到轴承油膜的形成与稳定，严重时会导致轴瓦乌金损坏；（9）运行方面的原因； 事故象征：（1）轴承回油温度超过75℃或突然连续升高至70℃；（2）主轴瓦乌金温度超过85℃，推力瓦乌金温度超过95℃；（3）回油温度升高且轴承内冒烟；（4）润滑油压下降至运行规程允许值以下，油系统漏油或润滑油泵无法投入运行；（5）机组振动增加。事故处理：在机组运行中发现以上象征且证明机组已发生异常或损坏，应立即打闸紧急停机，检查损坏情况，采取检修措施进行修复。

60.叙述汽轮机叶片断落事故现象

【答案】事故象征：（1）汽轮机内部或凝汽器内部产生突然的声响；（2）当断落的叶片落入凝汽器时，会打断凝汽器铜管数，使凝汽器液位猛涨；（3）机组振动包括振幅和相位通常会明显变化，有时会产生瞬间强烈抖动，有时只有在启动、停机过程中的临界转速附近，机组振动会出现明显增大；（4）在同一负荷下蒸汽流量、调节汽门开度都会发生变化； 事故处理：根据以上现象进行综合判定，当清楚听到汽缸内发生金属响声或机组出现强烈振动时，应判断为通流部分损坏或叶片断落，则应紧急故障停机，准确记下惰走时间，在惰走和盘车过程中仔细倾听汽缸内声音。

61.叙述在汽轮机组启动过程中，造成凝结器真空缓慢下降的原因

【答案】（1）汽轮机密封蒸汽压力不正常；（2）热井凝结水液位高；（3）凝结水循环水量不足；（4）真空系统存有不凝气；（5）汽轮机处于临界转速区；（6）空冷结垢；（7）空冷转速低。

62.叙述汽轮机运转过程中真空下降处理原则和一般分析方法

【答案】汽轮机真空下降 汽轮机运行中，凝汽器真空下降，将导致排汽压力升高，可用焓减小，同时机组出力降低；排汽缸及轴承座受热膨胀，轴承负荷分配发生变化，机组产生振动；凝汽器铜管受热膨胀产生松弛、变形，甚至断裂；若保持负荷不变，将使轴向推力增大以及叶片过负荷，排汽的容积流量减少，末级要产生脱流及旋流；同时还会在叶片的某一部位产生较大的激振力，有可能损伤叶片。因此机组在运行中发现真空下降时必须采取如下措施： （1）发现真空下降时首先要对照表计。如果真空表指示下降，排汽室温度升高，即可确认为真空下降。在工况不变时，随着真空降低，负荷相应地减小；（2）确认真空下降后应迅速检查原因，根据真空下降原因采取相应的处理措施；（3）应启动备用射汽轴气器；（4）在处理过程中，若真空继续下降，应按规程规定降负荷，防止排汽室温度超限，防止低压缸大气安全门动作；（5）试车中,一台压缩机由于润滑油加入过多,油箱真空抽因为没有气源没有投用,辅助油泵试泵过程中,由于油温升高,导致油雾不能及时排出油箱,最后导致油位开关内润滑油全是气泡,当时还以为油冷却器列管泄露了,又恰巧发现循环水池内也泄露有润滑油,吓得不轻,最后发现水池内油是从其他地方漏入的.压缩机邮箱润滑油放出部分继续运行辅助油泵,最后油慢慢变正常了；（6）调试时控制面板坏了一个,出口电动放空阀坏了两个,建议在备件时可以考虑这两样；（7）级间排凝电磁阀最好加个跟部分,便于检修。

- 63.试述填料密封和机械密封在结构、性能、成本及维修等方面的特点。

【答案】填料密封结构简单，更换方便，成本低廉，适用范围广(可用于放置、往复、螺旋运动的密封)，对旋转运动的轴允许有轴向窜动。其不足之处是密封性能差，轴不允许有较大的径向跳动，功耗大，磨损轴，使用寿命短。机械密封的密封性好、性能稳定、泄漏量少、摩擦功耗低、使用寿命长、对轴磨损很小，能满足多种工况要求，在化工、石油化工等部门广泛应用，但其结构复杂、制造精度高、价格较贵、维修不便。

- 64.试述离心压缩机本体大修的主要内容。

【答案】检查径向轴承和止推轴承；测量各轴承间隙，检查径向轴承、止推轴承、轴颈、止推盘磨损状况及轴颈、止推盘跳动值，必要时进行调整或更换；检查或更换机械密封或干气密封；检查、紧固各部件的连接螺栓、导向销及支座螺栓，进行无损检测；抽出内缸，解体检查内缸，进行无损检测；检查转子迷宫密封的间隙，清理迷宫密封上的积焦和污物，必要时更换迷宫密封；检查转子叶轮、隔板、缸体等零件腐蚀、磨损、冲刷、结垢等情况，检查、修理隔板及外缸上的裂纹、破损及其他有害缺陷，清理隔板上的积焦，进行无损检测；

检查清理转子，检查转子各有关部位的跳动值，测量几何尺寸；对转子做无损探伤、动平衡校验；

- 65.分析复水器真空度下降原因及处理方法？

【答案】原因：（1）泄漏严重（汽轮机汽封泄漏）；（2）抽汽蒸汽指标下降；（3）喷射泵有故障；（4）大气安全阀水封全破坏；（5）不凝气疏水器故障；（6）空冷风机转速低或故障偷停及空冷翅片太脏；（7）装置负荷太高；（8）仪表指示不准 处理：（1）检查漏点修理；（2）提高低压蒸汽品质；（3）检查处理喷射泵故障；（4）建立水封；（5）检查浮球是否好用；（6）提高空冷风机转速，联系仪表处理，清洗空冷翅片；（7）联系调度适当降低负荷；（8）联系仪表校表。

- 66.简述装置关键设备的日常维护的主要内容有？

【答案】（1）严格按安全操作规程操作、检查和记录；（2）检查设备润滑情况和轴承温度；（3）检查压力表、温度计等设备附件的齐全完好；（4）保持设备和环境的清洁卫生；（5）检查及处理设备的泄漏情况；（6）要对有关设备安全设施及设备安全运行的系统进行检查；（7）检查设备防冻、防雷电和防风等；（8）轴承箱等润滑部位的排水排凝。

- 67.简述在线分析仪故障的现象。

【答案】(1)采样系统故障。过滤器堵塞，冷却器效果差，分离及净化装置失灵；（2）检测器失去作用，无法正常检测；（3）信号放大装置失效，导致信号微弱；（4）补偿系统故障，测量精度降低；（5）稳压、恒流等辅助设备不起作用，导致工作条件不稳定。

- 68.简述装置事故处理的原则是什么？

【答案】⑴在紧急处理过程中必须尽最大可能保证人员和设备安全；⑵在装置紧急停车时，系统内大量的物料将被排放到火炬系统，由于火炬系统的设计排放量是有限的，此时应立即切断输入到系统中的热量，这有助于降低火炬系统的负荷，同时，必须保证有足够的蒸汽去火炬，以减少环境污染，防止火炬头烧坏；⑶发生装置紧急停车时，在将装置稳定到安全状态之后，应详细分析故障原因，直到故障原因已明确，并已找出防止事故再次发生的措施后才能重新开车；⑷在任何紧急情况下，必须防止损坏压缩机和透平；保证润滑油和密封油继续循环，以冷却压缩机轴承和密封。为了避免透平轴承弯曲，在停车后应启动盘车装置或手动对压缩机盘车，直到轴承充分冷却；⑸在紧急处理过程中，应保护好其它没有直接涉及到的设备(如：在塔或罐液面抽空之前停泵)。尽可能保证乙炔加氢反应器不飞温。尽量将各干燥器切出流程，保证开车时有不用再生就可使用的干燥器；⑹尽量保证设备和管线不超温，不超压；⑺冷区各系统尽量保液保压；（8）尽最大可能缩小事故范围，不使紧急状况进一步恶化。紧急处理过程中必须坚持统一指挥，各系统处理动作协调，做到冷静果断，不发生误判断、误指挥、误操作；（9）紧急停车操作是在事故发生后采取的应急处理措施，如果装置需要停车较长时间，可在紧急停车之后参考操作法中的停车步骤进行系统停车。

- 69.叙述U型管换热器的优缺点。

【答案】U型管换热器的换热管呈U型，两端固定在同一管板上，管束可以自由伸缩，不会因介质温差而产生温差应力，因这种换热器只有一块管板，且无浮头，因而价格比浮头式便宜，结构也简单，管束可以抽出清洗管间，这是此种换热器的优点所在。其缺点是由于管间距较大，尤其是蹭部分间隙更大，所以传热性能较差。因各排管子曲率不一，管子长度不同，帮管子分布不如直管均匀。管束中部不能检查更换，堵管后管子报废率较直管大一倍，因为由一块管板承受全部支承作用，相同壳体内径的管板，厚度大于其他形式。换热器直径较大时，U形部分支承有困难，管束抗振性差。

- 70.试述机械密封容易发生的主要故障。

【答案】机械密封的故障在零件上的表现为：（1）密封端面的故障：磨损、热裂、变形、破损(尤其是非金属密封端面)；（2）弹簧的故障：松弛、断裂和腐蚀；（3）辅助密封圈的故障：装配性的故障有掉块、裂口、碰伤、卷边和扭曲；非装配性的故障有变形、硬化、破裂和变质。

- 71.叙述冷区系统的节能措施有哪些？

【答案】⑴合理匹配冷热物流的热交换，提高冷量利用率，尽量避免冷热物流高温差换热，特别是高造价的低温能量的使用，不能以低温度级代替高温度级；⑵采用高效填料提高塔分离效率；⑶采用中间冷凝器和中间再沸器，以便合理利用不同级位能量，达到节能目的；⑷加强保温、减少冷损失；⑸充分回收火炬排放气；⑹优化操作，作好精馏塔的热平衡操作，节省冷量；⑺减少跑、冒、滴、漏。

- 72.叙述为什么压缩机透平机组冲动时，复水器真空度应保持在300mmHg左右？

【答案】（1）当复水器内真空过高时，转子阻力小，冲动时消耗蒸汽的汽量小，调节系统有微小的波动，转速都会发生较大幅度的波动，使之难以稳定；（2）随着暖机转速的升高，工业汽轮机所消耗的蒸汽流量应相应增加，但由于排汽压力过低，则进气量相对较少，达不到预期的暖机效果；（3）复水器内真空度过低，转子冲动时则阻力大；（4）真空过低，工业汽轮机排汽温度增高，排汽温度过高将造成低压缸膨胀不良，影响转子中心偏移，甚至使动静部件发生摩擦，转子对中被破坏。

- 73.简述机械密封失效检查程序。

【答案】检查程序是：首先，了解受操作的密封件对密封性能的影响，然后依次对密封环、传动件、加载弹性元件、辅助密封圈、防转机构、紧固螺钉等仔细检查磨损痕迹。对附属件、如压盖、轴套、密封腔体以及密封系统等也应进行全面的检查。此外，还要了解设备的操作条件，以及以往密封失效的情况。在此基础上，进行综合分析，找到产生失效的根本原因。

- 74.叙述碱洗塔出口CO2高的原因及处理方法?

【答案】原因;（1）碱浓度低或补碱量少；（2）各段碱循环量小；（3）碱泵不上量或量不足；（4）MTO来的产品气量太大；（5）MTO来的产品气中CO2超标；（6）塔中黄油太多且排放不及时  处理：（1）提高碱浓度或增大补碱量；（2）增加各段循环量；（3）检查处理碱泵；（4）适当降负荷或增加补碱量；（5）增大碱量或提循环量；（6）及时排放处理。

- 75.叙述建立压缩机油系统的步骤？

- 【答案】（1）投呼吸阀；（2）加油到80%保证油温高于35℃，温度低投加热器；（3）打通油系统流程，油冷器投用，油滤器投用，打开油泵出口阀；（4）确认干气投用正常；（5）启动油泵；（6）调节润滑油压力；（7）调节控制油压力；（8）续压器投用。

- 76.叙述润滑油压力低有哪些原因？如何处理？

【答案】原因：（1）油泵不上量；（2）油冷器堵；（3）压力表不准；（4）自力阀设置太低；（5）油过滤器堵 处理：（1）查明油泵不上量的原因；（2）清理油冷器；（3）联系仪表校表；（4）调大自力阀开度；（5）清过滤网。

- 77.简述产品气中的酸性杂质会使分离系统带来什么危害?

【答案】产品气中的酸性气体，主要是二氧化碳(CO2)和硫化氢(H2S),另外还有有机硫化物。这些酸性气体含量过多时，对分离过程会带来如下的危害：(1) 硫化氢能腐蚀设备管道，并能使干燥用的分子筛寿命缩短，还能使碳二加氢脱炔用的催化剂中毒；(2) 二氧化碳能在深冷的操作中结成干冰，堵塞设备和管道，影响正常生产；(3) 酸性气体中的杂质对于乙烯和丙烯的进一步利用，也会产生很大的影响。

- 78.简述丙烯压缩机排出压力高的原因？

【答案】（1）系统负荷过大；（2）系统转速高；（3）后路管线流通不畅；（4）系统不凝气过高；（5）E701A/B冷却水效果不佳或温度高；（6）E701A/B投用前排气不充分；（7）E701A/B冷却水开度小或热旁路调节阀漏量；（8）仪表指示不准。

- 79.简述V701液位高的原因及处理？

【答案】（1）急冷线开度大关小急冷线；（2）一段用户负荷突然增大压缩机调整要跟上，提转数，工艺系统稳定操作；（3）一段用户液位高或满，导致带液控制一段用户液位高度；（4）液位计假指示失灵校表；（5）V701罐液位调节阀故障或漏量；（6）打开UV7003防喘阀汽化；（7）启动P701泵外送V700罐或者罐区；（8）严重时可打开V701底部排火炬。

- 80.叙述往复式压缩机气缸有异常声音的原因是什么？

【答案】（1）气阀有故障；（2）气缸余隙容积过少；（3）气缸内有异物；（4）气缸内进入液体；（5）活塞杆螺母松动；（6）连杆螺栓、轴承盖螺栓松动或断裂；(7)各轴承与轴承座接触不良，有间隙；（8）曲轴与联轴器配合松动。

- 81.简述汽轮机危急切断阀(TTV)操作要领？

【答案】（1）汽轮机跳闸后，逐渐朝关闭方向旋转手轮，直至手轮旋转到位。手轮至闭位时，轻轻带上力即可，严禁用强力关闭手轮，否则将造成危急切断阀(TTV)机械故障；（2）手轮至闭位后，室外即可通知室内复位；（3）复位后，应缓慢打开危急切断阀(TTV)，至全开后，将手轮回转1/2圈。否则，有可能造成下次阀门无法开关，汽轮机跳闸时危急切断阀(TTV)不能自动切断而引起严重事故；（4）汽轮机启动升速前，必须全开危急切断阀(TTV)。

- 82.简述在工艺介质为液体的水平管道上，安装一套差压式流量测量系统。差压流量计是经过校验后安装上去的，启表后发现指示值偏低，经核实工艺与孔板设计均无问题，试分析示值偏低的可能原因。

【答案】（1）孔板方向装反，这时流束缩颈与孔板距离比正确安装时远，致使孔板后取压孔测压值增高，造成压差下降，因而示值偏低；（2）正压管线中有气体或负压管线最高位置比正压管线高，造成附加静压误差，使指示值偏低；（3）差压变送器正压室中气体未排净；（4）三阀组中的旁路阀未关严或阀虽旋紧仍有内漏；（5）仪表输出线路有漏气(气动表)。

- 83.试述离心压缩机检修后试车时要注意的操作要点。

【答案】（1）严格按照升速曲线操作，每升高一个梯度的转速，应详细检查轴承、机体内无异常响声和振动，检查轴承温度的变化，并做好记录；（2）迅速通过临界转速区域；（3）试车中发现异常现象，须研究处理，必要时停车处理；（4）动密封可靠，静密封无泄漏；（5）试车过程中径向轴承和止推轴承的温度、轴位移、轴承部位的水平和垂直轴振动最大峰值应小于压缩机制造商给定的限值；（6）压缩机出口压力达到设计要求。

- 84.脱丁烷塔C3’S高的原因及处理？

- 【答案】 原因:（1）脱丙烷塔釜温低,导致大量C3’S带入脱丁烷塔；（2）精制汽提塔加热量不足导致C3’S带入脱丁烷塔；（3）脱丙烷塔回流量太大；（4）脱丙烷塔再沸低低压蒸汽温度低或压力低；（5）仪表假指示。处理方法:（1）提高脱丙烷塔的再沸量,调整；（2）提高精制汽提塔的再沸；（3）降低脱丙烷塔的回流量；（4）联系调整低低压蒸汽温度和压力；（5）联系校仪表。

- 85.叙述正常运行时，轴位移突然增大如何进一步判断处理？

- 【答案】 在正常开车时，如发现轴位移指示突然增大时，应结合对照检查轴温和轴承回油温度是否升高。如果轴承温度未变，振动值未变化，可能是仪表不准，如果该轴承的测点温度， 回油温度，相邻轴承的振动上升，应立即减负荷。如果轴承温度上升较快，并伴有不正常的声响，噪音和振动，应立即紧急停车。

- 86.简述压缩机轴向推力是怎样产生的？如何平衡？

- 【答案】压缩机的轴向推力是由于每个叶轮两边受气体压力不一样而产生的，轴向力方向指向进气端。平衡轴向推力方法可采用叶轮背靠背的排列方式，或在高压叶轮外侧装平衡盘，用来平衡轴向推力的大部分，以减轻止推轴承的负荷，推力盘则把剩余的轴向力作用止推轴承工作面上。

- 87.简述离心泵正常运行检查哪些内容?

- 【答案】 轴承箱油位在正常位置1/2～2/3处油质合格，恒位油杯液位正常，润滑油温≯60℃，轴承温度≯75℃，电机轴承温度≯85℃，机泵振动≯65μm,机泵运行无杂音，压力电流平稳，端面密封和轴承密封无泄漏，密封冲洗液循环冷却正常，冷却水循环正常，出入口阀门开关灵活密封连接无泄漏，基础连接紧固接地良好。

- 88.叙述精馏塔塔釜为何装有隔板？其作用是什么？

- 【答案】塔釜装有隔板主要是保证下流的液体流入再沸器，使再沸器不受塔釜液位的高低而影响塔的正常操作。其作用是保证再沸器充满物料，保证塔釜传热的稳定以及由此决定的塔釜温度，使塔内上升蒸汽量，塔釜液组成等稳定，从而保证塔的正常操作。它与无隔板的塔不一样，无隔板的塔釜必须保持一定的液位，塔满、塔空都要影响塔内的上升蒸汽量。从而影响塔压、釜温，最终使分离效果下降，影响产品质量。

- 89.叙述除沫器的工作原理？

- 【答案】当带有液沫的气体以一定的速度上升，通过架在格栅上的金属丝网时，由于液沫上升的惯性作用，使得液沫与细丝碰撞而粘附在细丝的表面上。细丝表面上的液沫进一步扩散以及液沫本身的重力沉降，使液沫形成较大的液滴沿着细丝流至它的交织处。由于细丝的可湿性、液体的表面张力及细丝的毛细管作用，使得液滴越来越大，直至其自身的重力超过气体上升的浮力和液体表面张力的合力时，就被分离而下落，流至容器的下游设备中，从而达到去除雾沫的目的。

- 90.叙述引起管道腐蚀的因素有哪些？

- 【答案】 影响腐蚀的因素有：(1)管道的材质，有色金属较黑色金属耐蚀，不锈钢较有色金属耐蚀，非金属管较金属管耐蚀；(2)空气的湿度，空气中存在水蒸汽是在金属表面形成电解质溶液的主要条件，干燥的空气不易腐蚀金属；(3)环境腐蚀介质的含量，腐蚀介质含量越高，金属越易腐蚀；(4)土壤的腐蚀性，土壤的腐蚀性越大，金属越易腐蚀；(5)杂散电流的强弱，埋地管道的杂散电流越强，管道的腐蚀性越强。

- 91.请简述酸性气体经碱洗不合格的处理方法？

- 【答案】 分析原因，有针对性地处理：（1）若碱浓度过低，则提高碱性浓度；（2）若碱液循环量小，则增加碱液循环量；（3）若产品气组成变化大，酸性气体浓度突然增加，则提高用碱量；（4）若黄油排放不好(油、碱分层不好)，则提高塔釜液面，增大停留时间，适当补水，多次排放，严重时可将下段循环泵停止运行，静止分层。

- 92.叙述压缩机为什么不能长时间电动盘车?

- 【答案】（1）由于压缩机组的轴承采用的动压轴承；（2）所谓动压轴承是依靠轴颈本身的回转速度把润滑油从间隙大处带入间隙小处形成油楔，产生动压油膜，把轴承托起，使轴颈与轴瓦隔开；（3）电动盘车即转子在低速下转动，难以形成动压油膜，造成轴承和轴瓦的干摩，长时间的电动盘车，会损坏轴承和轴瓦。

- 93.叙述分子筛的干燥原理？

- 【答案】分子筛具有极强的吸附选择性，是一种极性吸附剂，它对极性分子有较大的吸附力。由于水是强极性分子，所以，在反应气与水的混合气体通过分子筛床层时，水首先被吸附。分子筛吸附水分是一个放热过程，因此低温有利于干燥过程的进行。当分子筛空穴大部分被水分占满，其吸附能力就会显著下降，这时分子筛就需进行再生。

- 94.叙述什么是串级控制？串级控制有什么特点？

- 【答案】串级控制：采用不止一个调节器，而且调节器间串接，一个调节器的输出作为另一个调节器的设定值，由副调节器操纵阀门动作。串级回路的特点：（1）在系统结构上组成两个闭合回路，主副调节器串联，主调节器的输出作为副调节器的给定值，系统通过副调节器操纵调节阀动作，实现主参数的定值调节；（2）在系统特性上，由于副回路的作用，改善了对象特性使调节过程加快，具有超前调节作用，从而有效地克服滞后提高调节质量；（3）主副调节器协同工作，克服干扰能力强，可用于不同操作条件和负荷变化的场合。

- 95.叙述超驰控制的工作原理是什么？

- 【答案】 超驰调节系统通常由两台调节器和一台高值或低值选择器组成，可同时对二个相关参数进行监视和控制，使它们在预定的控制区域。所用的两个调节器中，一个用于正常调节，另一个用于超驰调节。假定选择器为低值选择器，在正常操作过程中，正常作用调节器的输出始终低于超驰调节器的输出，而被选择送往调节阀。当控制参数偏离正常范围且超过超驰调节器的给定值时，超驰调节器的输出将低于正常作用调节器的输出而被选择器送往调节阀。从而，超驰调节器取代正常作用调节器来控制调节阀开度，直至控制参数返回到安全区域内。控制参数正常后，又由正常作用调节器进行调节。正常时，有一个调节器控制调节阀，异常时由超驰调节器取代正常调节器控制调节阀，作为异常时的调节。正常后，原来的调节器恢复控制。

- 96.简述丙烯压缩机排除压力高的原因？

- 【答案】 （1）系统负荷过大；（2）系统转速高；（3）系统外接丙烯量大；（4）系统不凝气过高；（5）空冷冷却效果不佳；（6）外界温度波动大或温度过高；（7）仪表指示不准。

- 97.叙述离心泵轴承温度升高的原因？

- 【答案】 （1）润滑油位过低,不能将轴产生的热量带走；（2）冷却水量少或中断；（3）因油孔或油沟堵塞供油中断,轴承干磨；（4）滚动轴承的滚动体卡死；（5）润滑油的质量低,起不到润滑作用；（6）慢慢关死出口阀；（7）切断电源后关入口阀；（8）热油泵,待泵体温度降低后停冷却水和密封油；（9）在冬季,对停下来的泵要放掉泵内液体；（10）定时检查,盘车。

- 98.叙述如何处理塔的液泛？

- 【答案】 液相负荷过大时：现象：（1）塔顶温度、压力下降；（2）回流罐液位下降，塔釜液位迅速上涨；（3）塔压差增大；（4）塔顶、塔釜产品不合格 处理方法：（1）降负荷、减回流；（2）增大塔釜蒸汽量；（3）增大塔釜采出量  气相负荷过大时：现象：（1）塔顶温压力上升，回流温度上升；（2）塔釜液位迅速下降 处理方法：（1）降负荷；（2）减蒸汽。

- 99.叙述离心压缩机机组紧急停车有什么危害？

- 【答案】 （1）在机组满负荷状态下，如果负荷和转速从额定值迅速下降，转子及其部件要承受很大的扭力矩和变应力，金属材料易产生疲劳，使设备的寿命缩短或损坏；（2）紧急停车时，作用在叶轮上的轴向力在瞬间发生很大的变化，使转子的轴向位移增大，易造成轴瓦烧坏及动静部件发生摩擦、磨损事故；（3）紧急停车时，如果压缩机的出口单向阀有故障，就会使出口管网的物料倒回压缩机气缸内，造成设备事故。因此，压缩机组要尽量避免紧急停车。

- 100.简述压缩机C400油泵切换操作步骤？

- 【答案】(1）确认备泵出口安全阀返油箱跨线全开，泵出口阀打开；(2）确认备泵盘车正常；(3）联系中控监控泵出口油路压力；(4）开启备泵，缓慢打开主油泵出口安全阀返油箱旁路，同时缓慢关闭备泵出口安全阀返油箱跨线，与中控保持联系，保证油压稳定；(5）主泵出口安全阀返油箱旁路全开后，停主油泵，关主油泵出口安全阀旁路，电泵拔到自启状态。

- 101.简述造成往复泵或计量泵流量不足或流量不准的原因？

- 【答案】 （1）柱塞密封泄漏严重；（2）球阀和底片磨损；（3）泵内有气体；（4）泵入口过滤器堵塞；（5）出口阀开启不够或阻塞；（6）液面高度不够；（7）泵轴弯曲；（8）泵轴与电机轴不同心；（9）动静环有摩擦碰撞；（10）泵发生汽蚀现象；（11）轴承磨损严重；（12）密封磨损严重造成轴承偏斜。

102.简述塔顶冷剂量的大小对精馏操作有什么影响？

【答案】对于外回流的塔，冷剂量减少将使冷凝器的作用变差，冷剂液量减少，而在塔顶产品的液相采出量做定值调节时，回流量势必减少。例如冷凝还有过冷作用时，则冷剂量的减少还会引起回流温度的升高，这些都会使精馏塔的顶温升高，塔顶产品中重组分含量增多，质量下降。